Приложение к решению Совета

Ореховского сельского поселения

от 23.12.2009 г. № 167

ПРАВИЛА

землепользования и застройки Ореховского сельского поселения

Усть-Ишимского муниципального района Омской области

## ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия, используемые в Правилах землепользования и застройки (далее Правила)

Для целей настоящих Правил используются следующие основные понятия:

Автор проекта (архитектор, проектная организация) - физическое или юридическое лицо, имеющее лицензию на право профессиональной проектной деятельности и являющееся автором проекта, в т.ч. разработавшее проект на основании договора с заказчиком, инвестором;

Акт выбора земельного участка - документ установленного образца, содержащий все характеристики земельного участка, его функциональное назначение и согласования соответствующих государственных, муниципальных служб и других заинтересованных организаций;

Акт приемки - оформленный в соответствии с требованиями гражданского законодательства документ подписанный застройщиком (заказчиком) и исполнителем (подрядчиком, генеральным подрядчиком) работ по строительству, реконструкции, удостоверяющий, что обязательства исполнителя (подрядчика генерального подрядчика) перед застройщиком (заказчиком) выполнены, результаты работ соответствуют градостроительному плану земельного участка, утвержденной проектной документации, требованиям технических регламентов, иным условиям договора и что застройщик (заказчик) принимает выполненные исполнителем (подрядчиком, генеральным подрядчиком) работы;

Владелец земельного участка, объекта капитального строительства - российские и иностранные физические и юридические лица (в т.ч. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования), обладающие зарегистрированными в установленном порядке вещными правами на земельные участки и объекты капитального строительства;

Временные объекты - строения и сооружения (киоски, палатки, торгово-остановочные павильоны, торговые павильоны и др. объекты сферы торговли, общественного питания и бытового обслуживания, автостоянки) ограниченного срока эксплуатации из разборных конструкций, не относящиеся к объектам капитального строительства;

Виды разрешенного использования недвижимости - виды деятельности, объекты, осуществлять и размещать которые на земельных участках разрешено в силу поименования этих видов деятельности и объектов при условии обязательного соблюдения требований, установленных законодательством, настоящими Правилами, иными нормативными правовыми актами, техническими нормативными документами;

Черта сельского поселения (граница сельского поселения) - внешние границы земель сельского поселения, отделяющие эти земли от земель иных категорий;

Черта населенного пункта - внешние границы земель населенного пункта, отделяющие эти земли от земель иных категорий;

Государственная регистрация прав на земельный участок - юридический акт признания и подтверждения государством возникновения, ограничения (обременения), перехода или прекращения прав на земельный участок в соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним";

Градорегулирование - нормотворческая и оперативно-распорядительная деятельность органов государственной власти и местного самоуправления по формированию и изменению состояния объектов градостроительной деятельности;

Градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территорий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства;

Градостроительная документация – документы территориального планирования, документы градостроительного зонирования и документация по планировке территорий;

Градостроительный регламент - устанавливаемые настоящими Правилами в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства;

Градостроительный план земельного участка – документ, подготавливаемый в составе проекта межевания территории или в виде отдельного документа, содержащий информацию о границах и разрешенном использовании земельного участка и объектов капитального строительства и используемый для: разработки проектной документации; выдачи разрешения на строительство; выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;

Градостроительный паспорт земельного участка – документ органа местного самоуправления сельского поселения установленного образца, удостоверяющий право на разрешенное использование земельного участка и являющийся основанием для получения разрешения на проектирование;

Границы технических (охранных) зон действующих и проектируемых инженерных сооружений и коммуникаций – границы территорий, предназначенных и используемых для строительства и эксплуатации наземных и подземных инженерных сооружений и коммуникаций;

Границы зон охраняемого природного ландшафта – границы территорий, устанавливаемых для сохранения ценного архитектурно-природного ландшафта (рельефа, водоемов, историко-градостроительной среды, зеленых массивов), с режимом регулирования градостроительной деятельности и нового строительства на этой территории.

Документы на право землепользования - документы, удостоверяющие права на земельные участки, оформленные и выданные в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним";

Допустимое отклонение - изменение параметров строения или застройки, не нарушающее разрешенное использование земельного участка;

Заказчик - уполномоченное инвестором физическое или юридическое лицо, орган государственной власти или местного самоуправления, которое обеспечивает реализацию инвестиционного проекта;

Застройщик  –это физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке или на земельном участке иного правообладателя (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности органы местного самоуправления передали в случаях установленных бюджетном законодательством Р.Ф., на основании соглашений свои полномочия муниципального заказчика) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта -;

(ст.1  изложить в следующей редакции  , решение Совета Ореховского с\п  от 25.12.2014 №161)

Государственный земельный кадастр - систематизированный свод документированных сведений, получаемых в результате проведения государственного кадастрового учета земельных участков, о местоположении, целевом назначении и правовом положении земель Российской Федерации и сведений о территориальных зонах и наличии расположенных на земельных участках и прочно связанных с этими земельными участками;

Государственный кадастровый учет земельных участков - описание и индивидуализация в Едином государственном реестре земель земельных участков, в результате чего каждый земельный участок получает такие характеристики, которые позволяют однозначно выделить его из других земельных участков и осуществить его качественную и экономическую оценки;

Земельный участок - часть земной поверхности  границы которой определены в соответствии с федеральным законом;

(п.24 в новой редакции по решеню Совета Ореховского с\п от 09.07.2012г. №65)

Зона регулирования застройки - территория окружающая охранную зону памятника, необходимая для сохранения или восстановления характера исторической планировки, пространственной структуры, своеобразия архитектурного облика сельского поселения, для закрепления значения памятников в застройке или ландшафте, для обеспечения архитектурно-пространственного единства новых построек с исторически сложившейся средой;

Зона охраняемого ландшафта - территории, не вошедшая в состав охранных зон и зон регулирования застройки, устанавливаемые для сохранения ценного ландшафта - водоемов, рельефа, растительности, т.е. факторов, которые определяют качество визуального образа архитектуры, местоположение господствующих в композиции зданий и сооружений, влияющих на целостность облика сельского поселения;

Индивидуальный жилой дом – отдельно стоящий жилой дом с количеством этажей не более чем три, предназначенный для проживания одной семьи;

Инвестор - физическое или юридическое лицо, финансирующее градостроительную деятельность по формированию объектов недвижимости за счет собственных, заемных или привлеченных средств;

Инвестиционный проект - обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая проектно-сметная документация, разработанная в соответствии с законодательством Российской Федерации и утвержденными в установленном порядке стандартами (нормами и правилами);

Кадастровый номер земельного участка - уникальный, не повторяющийся во времени и на территории Российской Федерации номер земельного участка, который присваивается ему при регистрации и осуществлении государственного кадастрового учета;

Красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены сети инженерно-технического обеспечения, линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения;

Линия регулирования застройки - граница застройки, устанавливаемая при размещении зданий, строений, сооружений преимущественно с отступом от красных линий и границ земельного участка;

Межевание земель - комплекс работ по установлению, восстановлению и закреплению на местности границ земельных участков (землепользований), определению их местоположения и площади, выполняемых в соответствии с проектом границ земельного участка, составленного на основании решений проектов планировки, межевания и застройки территориальных образований сельского поселения;

Многоквартирный жилой дом – жилой дом, состоящий из двух и более квартир и имеющий выход на общие лестничные клетки и общий для всего дома земельный участок;

Объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;

Объекты недвижимости – земельные участки и объекты капитального строительства;

Объекты социально-гарантированного минимума – муниципальные объекты образования, здравоохранения, культуры, досуга, физической культуры и спорта, социального обслуживания в минимальном объеме, необходимом для удовлетворения соответствующих потребностей населения муниципального образования (детские сады, школы, больницы, дома культуры, отдыха и др.);

Органы местного самоуправления – Совет и администрация сельского поселения.

Охранная зона памятников - территория, непосредственно окружающая памятник, предназначенная для обеспечения сохранности памятника и ближайшей к нему среды, целесообразного его использования и благоприятного зрительного восприятия;

Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства – санкционированное в порядке, установленном настоящими Правилами, для конкретного земельного участка отступление от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства при соблюдении требований технических регламентов, обусловленное невозможностью использовать участок в соответствии с настоящими Правилами по причине его малого размера, неудобной конфигурации, неблагоприятных инженерно-геологических и иных характеристик;

Подрядчик - физическое или юридическое лицо, выполняющее по договору с заказчиком научно-исследовательские, изыскательские, проектные, строительные, ремонтно-восстановительные работы и другие виды градостроительной деятельности;

Представители государственных, муниципальных органов - субъекты градостроительной деятельности, участвующие на различных этапах инвестиционного периода в строительстве в соответствии с возложенными на них полномочиями;

Проектная документация – документация, подготавливаемая в соответствии с градостроительным планом земельного участка, содержащая текстовые и графические материалы, определяющие архитектурно-строительные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта, если при его проведении затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности объектов капитального строительства;

Публичный сервитут – право ограниченного пользования недвижимостью, установленное законом или иным нормативно-правовым актом Российской Федерации, Омской области, муниципальным правовым актом в случаях, если это необходимо для обеспечения интересов государства, местного самоуправления или местного населения, без изъятия земельных участков;

Разрешение на строительство - документ, удостоверяющий право собственника, владельца, арендатора или пользователя объекта недвижимости осуществлять застройку земельного участка, строительство, реконструкцию здания, строения и сооружения, благоустройство территории;

Разрешение на ввод объектов в эксплуатацию – документ, который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, соответствие построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства градостроительному плану земельного участка и проектной документации;

Реконструкция – изменение отдельных параметров зданий, строений, сооружений, их частей (количества помещений, высоты, количества этажей (этажности),площади, показателей производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического обеспечения;

Реконструкция - проведение строительных работ в целях изменения существующих технико-экономических показателей объекта и повышения эффективности его использования, предусматривающих: реорганизацию объекта; изменение габаритов и технических показателей; капитальное строительство, пристройки, надстройки; разборка и усиление несущих конструкций; переоборудование чердачного помещения под мансарду; строительство и реконструкцию инженерных систем и коммуникаций;

Сервитут частный - право ограниченного пользования чужим объектом недвижимого имущества, например, для прохода, прокладки и эксплуатации необходимых коммуникаций и иных нужд, которые не могут быть обеспечены без установления сервитута. Сервитут как вещное право на здание, сооружение, помещение может существовать вне связи с пользованием земельным участком. Для собственника недвижимого имущества, в отношении прав которого установлен сервитут, последний выступает в качестве обременения;

Сервитут публичный - право ограниченного пользования чужим земельным участком, установленное законом или иным нормативным правовым актом Российской Федерации, нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, нормативным правовым актом органа местного самоуправления муниципального образования;

Строительство – создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месмте сносимых объектов капитального строительства), а так же объектов линейного строительства;

Территориальная зона - зона, для которой в настоящих Правилах определены границы и установлены градостроительные регламенты;

Территория общего пользования – отграничиваемая красными линиями от иных территорий  совокупность земельных участков (включая дороги, улицы, проезды, площади, скверы, бульвары, набережные), которые могут включаться в состав территориальных зон и не подлежат приватизации, беспрепятственно используются неограниченным кругом лиц;

Технические регламенты - документы, которые приняты международным договором Российской Федерации, ратифицированные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или федеральным законом, или указом Президента Российской Федерации, или постановлением Правительства Российской Федерации, и устанавливают обязательные для применения и исполнения требования к объектам технического регулирования (продукции, в том числе зданиям, строениям и сооружениям, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации); до принятия технических регламентов действуют нормативные технические документы в части не противоречащие законодательству о техническом регулировании.

Торги - способ заключения договора купли-продажи прав владения, пользования, распоряжения и строительства объектов недвижимости различного назначения в форме аукциона или конкурса;

Элементы благоустройства - различные малые архитектурные формы, объекты и сооружения, элементы оснащения территории, соответствующие ее функциональному назначению.

Иные понятия, используемые в настоящих правилах, при меняются в тех же значениях, что и в нормативных правовых актах Российской Федерации, Омской области, муниципальных правовых актах.

Статья 2. Сфера применения Правил землепользования и застройки

1. Настоящие Правила разработаны на основании положений Конституции Российской Федерации, Гражданского, Градостроительного, Жилищного и Земельного кодексов Российской Федерации и других действующих федеральных законов и законов Омской области, Устава Ореховского сельского поселения и нормативных правовых актов органов местного самоуправления поселения.

2. Настоящие Правила являются местным нормативным правовым актом, входят составной частью в систему градостроительных норм и правил и, учитывая местную специфику, регламентируют градостроительную деятельность на территории поселения, основные направления и принципы которой определены муниципальной градостроительной политикой, формируемой на базе реализации утвержденной градостроительной документации.

3. Правила играют роль организационно-распорядительной основы градостроительной деятельности путем установления порядка территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территорий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства, а также регулирования градостроительных и земельно-имущественных отношений.

4. Настоящие Правила действуют на территории поселения в пределах его черты. Они обязательны для исполнения органами государственной власти, органами местного самоуправления, должностными лицами, физическими и юридическими лицами, участвующими в процессе градостроительных преобразований на территории сельского поселения, вне зависимости от организационно-правовых форм, форм собственности и гражданства.

Статья 3. Назначение и содержание Правил землепользования и застройки

1. Назначение Правил землепользования и застройки:

- введение градостроительных регламентов и обеспечение правовых гарантий по использованию недвижимости для владельцев и лиц, желающих приобрести права владения, пользования и распоряжения земельными участками, объектами капитального строительства, а также по изменению видов и параметров разрешенного использования объектов капитального строительства в процессе их эксплуатации;

- создание условий для привлечения инвестиций в развитие недвижимости посредством предоставления возможности выбора наиболее эффективного вида использования недвижимости в соответствии с градостроительными регламентами;

- создание условий для формирования земельных участков, их предоставления с применением процедур торгов;

- обеспечение свободного доступа граждан к информации и создание условий для их участия в принятии решений по вопросам землепользования и застройки посредством проведения публичных слушаний;

- создание условий для реализации генерального плана сельского поселения, сохранения природной и культурно-исторической среды;

- обеспечение контроля за соблюдением прав граждан и юридических лиц при осуществлении градостроительной деятельности.

2. Правила землепользования и застройки содержат:

- порядок их применения и внесения изменений в указанные правила;

- карту градостроительного зонирования (принимается Советом сельского поселения после принятия Правил);

- градостроительные регламенты.

3. Порядок применения правил землепользования и застройки и внесения в них изменений включает в себя положения:

- общие положения Правил землепользования и застройки;

- о проведении публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки;

- о внесении изменений в Правила землепользования и застройки;

- о регулировании землепользования и застройки органами местного самоуправления;

- о системе территориального планирования;

- о подготовке документации по планировке территории органами местного самоуправления;

- о требованиях градостроительных регламентов к использованию территориальных зон;

- о требованиях по охране окружающей среды и градостроительных ограничениях использования территорий сельского поселения;

- о подготовке и оформлении документов при предоставлении земельных участков на территории сельского поселения;

- об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами;

- о правилах формирования земельных участков и объектов капитального строительства;

- о порядке установления и взимания земельных платежей;

- об осуществлении муниципального земельного контроля за использованием  земель сельских поселений.

(ст.3 п.3 пп.13 в редакции решения Совета Ореховского с\п  от 27,05.2010г. № 182)

4. На карте градостроительного зонирования отображаются границы территориальных зон и их кодовые обозначения.

5. Границы территориальных зон и градостроительные регламенты устанавливаются с учетом:

- возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков;

- функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных генеральным планом сельского поселения;

- определенных Градостроительным кодексом РФ территориальных зон;

- сложившейся планировки территории и существующего землепользования;

- планируемых изменений границ земель различных категорий в соответствии с документами территориального планирования и документацией по планировке территории;

- предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строительства, расположенным на смежных земельных участках.

6. Границы территориальных зон на карте градостроительного зонирования устанавливаются по:

- красным либо другим линиям градостроительного регулирования;

- границам земельных участков;

- границам населенных пунктов;

- естественным границам природных объектов;

- иным обоснованным границам.

7. На карте градостроительного зонирования отображаются также границы зон градостроительных ограничений по требованиям охраны памятников истории и культуры, экологическим и санитарно-эпидемиологическим требованиям в соответствии с утвержденным генеральным планом сельского поселения.

Статья 4. Порядок утверждения Правил землепользования и застройки, внесения в них изменений

1. Настоящие Правила разрабатываются администрацией Ореховского сельского поселения (далее – Администрация поселения) и утверждаются решением Совета Ореховского сельского поселения (далее – Совет поселения) по представлению Главы Ореховского сельского поселения (далее – Глава поселения), после проведения публичных слушаний.

2. Основаниями для рассмотрения вопроса о внесении изменений в Правила землепользования и застройки согласно Градостроительному кодексу РФ являются:

- несоответствие Правил землепользования и застройки генеральному плану сельского поселения, возникшее в результате внесения в генеральный план изменений;

- поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных регламентов.

3. Внесение изменений в настоящие Правила осуществляется решением Совета поселения на основании предложений:

- федеральных органов исполнительной власти в случаях, если Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства федерального значения;

- органов исполнительной власти Омской области в случаях, если Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства регионального значения;

- органов местного самоуправления в случаях, если необходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на соответствующих территориях;

- физических или юридических лиц в инициативном порядке либо в случаях, если в результате применения Правил земельные участки и объекты капитального строительства не используются эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов капитального строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их объединений.

4. Предложения о внесении изменений в настоящие Правила проходят предварительное рассмотрение на заседании специально создаваемой Главой поселения комиссии по подготовке проекта для этой цели, публичных слушаниях.

5. Изменениями настоящих Правил считаются любые изменения карты градостроительного зонирования, градостроительных регламентов либо текста Правил.

6. При внесении изменений в настоящие Правила на рассмотрение Совета поселения представляются:

- проект изменений с обосновывающими документами;

- согласование изменения со специалистом по градостроительной деятельности администрации муниципального района;

- заключение комиссии по подготовке проекта изменений в Правила;

- протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний.

Статья 5. Проведение публичных слушаний

1. Проект Правил, изменения в Правила, иные вопросы землепользования и застройки подлежат рассмотрению на публичных слушаниях с участием населения.

2. Публичные слушания назначаются Главой поселения, проводятся комиссией по подготовке проекта изменений в Правила и проведению публичных слушаний (далее – комиссия). Порядок создания и деятельности комиссии, ее персональный состав утверждается постановлением Главы поселения.

3. Публичные слушания проводятся Администрацией поселения по собственной инициативе или по заявкам, поступившим от физических или юридических лиц.

4. Комиссия

- определяет перечень конкретных вопросов, выносимых на обсуждение по теме публичных слушаний;

- организует выставки, экспозиции демонстрационных материалов проекта Правил, выступления представителей органов местного самоуправления, разработчиков проекта Правил или изменений к ним на собраниях жителей, в печатных средствах массовой информации;

- определяет перечень лиц, приглашаемых к участию в публичных слушаниях в качестве экспертов и направляет им официальные обращения с просьбой дать свои рекомендации и предложения по вопросам, выносимым на обсуждение;

- содействует участникам публичных слушаний в получении информации, необходимой им для подготовки рекомендаций по вопросам публичных слушаний и в представлении информации на публичные слушания;

- организует подготовку проекта заключения публичных слушаний, состоящего из рекомендаций и предложений по каждому из вопросов, выносимых на публичные слушания;

- составляет список экспертов публичных слушаний и направляет им приглашения. В состав экспертов в обязательном порядке включаются все лица, подготовившие рекомендации и предложения для проекта заключения публичных слушаний;

- назначает ведущего и секретаря публичных слушаний для ведения публичных слушаний и составления протокола публичных слушаний;

- оповещает население и средства массовой информации об инициаторах, дате, месте проведения, теме и вопросах, выносимых на слушания, не позднее 7 дней до даты проведения обеспечивает гражданам возможность предварительного ознакомления с материалами. В случаях, когда решаются вопросы о границах зон изъятия путем выкупа, резервирования земельных участков, объектов капитального строительства для обеспечения реализации государственных и муниципальных нужд, правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в границах указанных зон, информируются персонально о предстоящем публичном слушании;

- определяет место и время проведения публичных слушаний с учетом количества экспертов и возможности свободного доступа для жителей поселения, представителей органов местного самоуправления  и других заинтересованных лиц;

- регистрирует участников публичных слушаний и обеспечивает их ознакомление с проектом заключения публичных слушаний.

5. В случае если внесение изменений в Правила связано с размещением или реконструкцией отдельного объекта капитального строительства, публичные слушания по внесению изменений в Правила проводятся в границах территории, планируемой для размещения или реконструкции такого объекта, и в границах устанавливаемой для такого объекта зоны с особыми условиями использования территорий. При этом комиссия направляет извещения о проведении публичных слушаний по проекту Правил правообладателям земельных участков, имеющих общую границу с земельным участком, на котором планируется осуществить размещение или реконструкцию отдельного объекта капитального строительства, правообладателям зданий, строений, сооружений, расположенных на земельных участках, имеющих общую границу с указанным земельным участком, и правообладателям помещений в таком объекте, а также правообладателям объектов капитального строительства, расположенных в границах зон с особыми условиями использования территорий. Указанные извещения направляются в срок не позднее чем через пятнадцать дней со дня принятия Главой поселения решения о проведении публичных слушаний по предложениям о внесении изменений в Правила.

6. Публичные слушания могут проводиться в выходные и будние дни. Проведение публичных слушаний в дни официальных праздников не допускается.

7. Во время проведения публичных слушаний ведется стенограмма и/или протокол.

8. После завершения публичных слушаний по проекту Правил с учетом результатов таких публичных слушаний обеспечивает внесение изменений в проект Правил и представляет указанный проект Главе  поселения. Обязательными приложениями к проекту Правил являются протоколы публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний.

9. Глава поселения в течение десяти дней после представления ему проекта Правил и обязательных приложений к нему должен принять решение о направлении указанного проекта в Совет поселения, об отклонении проекта или о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления.

## ГЛАВА 2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Статья 6. Цели и задачи градостроительной деятельности в Ореховском сельском поселении

1. Основная цель градостроительной деятельности, включающей процесс территориального планирования, градостроительного зонирования, проектирования, застройки и благоустройства территорий сельского поселения - создание безопасной, здоровой, функционально и пространственно сбалансированной среды обитания жителей, эффективного развития производства при обеспечении охраны и улучшения окружающей среды.

2. Главными задачами градостроительной деятельности в Ореховском сельском поселении являются:

- повышение качественного уровня жизни населения, создание условий для устойчивого социально-экономического развития поселения;

- деятельность по территориальному планированию и градостроительному регулированию, направленная на улучшение инвестиционного климата;

- реструктуризация промышленного комплекса и комплексная реконструкция среды с учетом улучшения экологической ситуации и повышения интенсивности использования территории.

3. Приоритетными направлениями градостроительной деятельности на период реализации генерального плана сельского поселения (10-15 лет) являются:

- регенерация жилого фонда за счет сноса ветхой, уплотнения и реконструкции существующей сохраняемой жилой застройки;

- формирование «ядра центра» сельского поселения с высоким уровнем социального и культурно-бытового обслуживания, с новым архитектурным качеством среды;

- упорядочение инженерно-транспортной инфраструктуры, озеленение и благоустройство центральных улиц;

- реорганизация промышленных территорий, перепрофилирование отдельных объектов под общественно-деловую функцию с целью расширения территорий с.Орехово, сокращение санитарно-защитных зон, производственных и коммунально-складских территорий за счет повышения эффективности их использования и применения высоких технологий;

- формирование резервного фонда муниципальных земель с целью привлечения инвестиций для эффективной реализации генерального плана.

4. Основными задачами градостроительной стратегии развития экономического комплекса поселения являются:

- упорядочение и структуризация планировочной структуры промышленных территорий;

- проведение функционального зонирования промышленных территорий с целью выделения неперспективных, ликвидируемых, уплотняемых, интегральных зон общественно-промышленной застройки;

- разработка модели трансформации промышленных территорий в соответствии с общей моделью развития планировочной структуры сельского поселения, обеспечением условий для перемещения существующих и размещения новых предприятий при общем уменьшении и перераспределении площади, качественном изменении застройки и повышении интенсивности использования промышленных территорий, превращения их в комплексные экономические зоны.

Статья 7. Объекты градостроительной деятельности

1. Объектами градостроительной деятельности в Ореховском сельском поселении являются:

- территории населенных пунктов в пределах границ (черты) сельского поселения;

- территориальные зоны;

- территории планировочных районов, микрорайонов, кварталов населенных пунктов;

- градостроительные комплексы;

- земельные участки с возводимыми на них: зданиями и сооружениями; объектами инженерной и транспортной инфраструктуры, временными сооружениями, в том числе элементами благоустройства;

- объекты капитального строительства.

2. Права на здания и сооружения, а также земельные участки как на объекты недвижимости должны быть зарегистрированы в соответствии с действующим законодательством.

3. Любые действия, связанные с изменением физического состояния или правового статуса объектов градостроительной деятельности, в соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" при отсутствии регистрационных документов не имеют юридической силы.

Статья 8. Субъекты градостроительной деятельности

1. Субъектами (участниками) градостроительной деятельности на территории сельского поселения являются:

- органы государственной власти и органы местного самоуправления;

- физические и юридические лица, являющиеся собственниками, владельцами, пользователями и арендаторами земельных участков на территории сельского поселения, а также иностранные физические лица и организации, осуществляющие градостроительную деятельность как заказчики и инвесторы;

- юридические и физические лица, выступающие в качестве подрядчиков на исполнение конкретных видов работ;

- государственные органы и учреждения, создаваемые для осуществления надзорных, контрольных, экспертных и регистрационных функций.

2. Каждый участник градостроительной деятельности имеет право на обеспечение его интересов, которое осуществляется посредством возможности:

- доступа к открытой градостроительной информации;

- участия в принятии решений, связанных с преобразованием окружающей материально-пространственной среды, а также за счет государственного регулирования градостроительной деятельности в виде:

- установления градостроительных регламентов, социально-градостроительных и технических нормативов и стандартов;

- лицензирования участников градостроительной деятельности, сертификации строительной продукции и услуг, экспертизы градостроительной и проектной документации;

- ведения государственного и общественного контроля реализации градостроительных решений.

3. Все участники градостроительной деятельности обязаны:

- выполнять положения Градостроительного кодекса Российской Федерации и нормативно-правовых актов в области градостроительства, действующих на территории Омской области, муниципального района и сельского поселения, нести ответственность за их нарушение и возмещать ущерб, причиненный в результате своих незаконных действий;

- выполнять требования государственных органов в области архитектуры и градостроительства, землепользования, экологии, органов государственного контроля и надзора, предъявляемые в пределах их компетенции;

- не совершать действия, оказывающие вредное воздействие на окружающую природную среду, памятники природы, истории и культуры, природные ландшафты, объекты инженерной, транспортной инфраструктур, благоустройство территорий, затрагивающие коренные интересы третьих лиц и препятствующие реализации прав собственников и арендаторов сопредельных земельных участков и объектов капитального строительства.

Статья 9.  Полномочия органов местного самоуправления в сфере регулирования землепользования и градостроительной деятельности

  - К вопросам местного значения сельского поселения в сфере регулирования землепользования и градостроительной деятельности в соответствии с  Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» относится:

- утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, утверждение местных нормативов градостроительства поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков к границах поселения для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за использованием земель поселения.

2. Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, местных нормативов градостроительства поселений, разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

(ч.2 п.1 изложить в следующей редакции, решение Совета Ореховского сельского поселения от 25.12.2013г. №123)

3. На территории Ореховского сельского поселения регулирование землепользования и застройки осуществляется:

- Советом Ореховского сельского поселения (по тексту – Совет поселения);

- Администрацией Ореховского сельского поселения (по тексту – Администрация поселения);

- Главой Ореховского сельского поселения (по тексту – Глава поселения).

4. К полномочиям Совета поселения в области регулирования землепользования и застройки относятся:

- утверждение в пределах своей компетенции муниципальных правовых актов в области регулирования землепользования и застройки, в том числе настоящих Правил, муниципальных программ в области градостроительной деятельности, внесение в них изменений;

- установление порядка управления и распоряжения земельными участками и объектами капитального строительства, находящимися в муниципальной собственности;

- назначение местных референдумов по наиболее важным вопросам территориального развития;

- установление предельных (максимальных и минимальных) размеров земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность из находящихся в государственной или муниципальной собственности земель для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства;

- осуществление контроля за исполнением настоящих Правил, деятельностью муниципальных органов, уполномоченных в сфере землепользования и застройки, в пределах своей компетенции;

- иные полномочия, отнесенные к компетенции Совета поселения Уставом Ореховского сельского поселения в соответствии с законодательством Российской Федерации и Омской области.

5. К полномочиям Администрации поселения в области регулирования землепользования и застройки относятся:

- разработка проектов муниципальных правовых актов в области землепользования и застройки, разработка и реализация муниципальных целевых программ в области градостроительной деятельности, разработка проектов о внесении в них изменений;

- осуществление проверки проекта внесения изменений в настоящие Правила на соответствие требованиям, установленным законодательством о градостроительной деятельности;

- определение в соответствии с федеральными законами земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются;

- резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков, расположенных в границах населенных пунктов поселения, для муниципальных нужд;

- установление публичных сервитутов в случаях, если это необходимо для обеспечения интересов местного самоуправления или населения, без изъятия земельных участков;

- определение состава, порядка подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования;

- обеспечение разработки расчетных показателей обеспечения территорий населенных пунктов объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры при отсутствии местных нормативов градостроительного проектирования;

- осуществление ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории сельского поселения;

- подготовка, утверждение и предоставление заявителям градостроительных планов земельных участков в соответствии с действующим законодательством;

- проведение консультаций по вопросам землепользования и застройки;

- обеспечение контроля за использованием и охраной земель;

- защита прав собственников земли, землевладельцев, землепользователей и арендаторов;

- разрешение в пределах своей компетенции земельных споров;

- взимание платы за использование земельных участков;

- в соответствии со своей компетенцией выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, а так же их капитальный ремонт, если при его проведении затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности таких объектов, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ;

- выдача в соответствии с действующим законодательством разрешения на отдельные этапы строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

- выдача разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию в случае выдачи Администрацией поселения разрешения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства этих объектов;

- иные полномочия, отнесенные к компетенции Администрации поселения Уставом Ореховского сельского поселения в соответствии с законодательством Российской Федерации и Омской области.

6. К полномочиям Главы поселения в области регулирования землепользования и застройки относятся:

- принятие решения в пределах своей компетенции о проведении публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности;

- рассмотрение предложения о внесении изменений в настоящие Правила, принятие решения о подготовке проекта о внесении изменения в настоящие Правила или об отклонении предложения о внесении изменения в настоящие Правила;

- принятие решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения;

- принятие решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения;

- иные полномочия, отнесенные к компетенции Главы поселения Уставом Ореховского сельского поселения в соответствии с законодательством Российской Федерации и Омской области.

- ГЛАВА 3. Градостроительное зонирование и регламентирование

использования территории населенных пунктов

- Статья 10. Карта градостроительного зонирования Ореховского  сельского поселения Усть–Ишимского муниципального района Омской области

1. Карта градостроительного зонирования Ореховского сельского поселения  является составной графической частью настоящих Правил. На Карте отображены границы территориальных зон и их кодовые обозначения, определяющие вид территориальной зоны, а также границы зон с особыми условиями использования территорий.

2. Границы территориальных зон установлены с учетом:

- возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков;

- функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных Генеральным планом Ореховского сельского поселения;

- сложившейся планировки территории и существующего землепользования.

3. Карта градостроительного зонирования состоит из:

- Карты территориальных зон в границах Ореховского сельского поселения, масштаб 1:25000;

- Карты территориальных зон в границах с. Орехово, масштаб 1:5000;

- Карты территориальных зон в границах д. Колпаково, масштаб 1:5000;

- Карты территориальных зон в границах д. Малая Игиза, масштаб 1:5000;

- Статья 11. Порядок установления территориальных зон

1.При подготовке правил землепользования и застройки границы территориальных зон устанавливаются с учетом:

- возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков;

- функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных генеральным планом поселения, схемой территориального планирования муниципального района;

- определенных Градостроительным  Кодексом РФ территориальных зон;

- сложившейся планировки территории и существующего землепользования;

- планируемых изменений границ земель различных категорий;

- предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строительства, расположенным на смежных земельных участках.

2. Границы территориальных зон могут устанавливаться по:

- линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противоположных направлений;

- красным линиям;

- границам земельных участков;

- границам населенных пунктов в пределах муниципальных образований;

- границам муниципальных образований;

- естественным границам природных объектов;

- иным границам.

3. Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов культурного наследия, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, могут не совпадать с границами территориальных зон.

- Статья 12. Виды территориальных зон, обозначенных на Карте градостроительного зонирования Ореховского сельского поселения

На Карте градостроительного зонирования Ореховского сельского поселения устанавливаются следующие виды территориальных зон, на которые распространяется действие градостроительных регламентов:

Жилые зоны:

Ж1 – зона застройки индивидуальными жилыми домами;

Ж2 – зона застройки малоэтажными жилыми домами;

Ж3 – зона застройки среднеэтажными жилыми домами.

Общественно-деловые зоны:

О1 – Общественно-деловая зона.

Производственные зоны:

П1 – производственная зона;

П2 – коммунально-складская зона.

Зона транспортной инфраструктуры:

Т – зона транспортной инфраструктуры.

Зоны рекреационного назначения:

Р1 – зона озеленения общего пользования;

Р2 – зона природного ландшафта;

Р3 – зона объектов рекреационного назначения (на землях особо охраняемых территорий и объектов).

Зоны специального назначения:

Сп1 – зона специального назначения, связанная с захоронениями;

Сп2 – зона озеленения специального назначения.

Зоны сельскохозяйственного использования:

Сх1 – зона сельскохозяйственных угодий;

Сх2 – зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения;

Сх3 – зона сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения*.

Л – зона земель лесного фонда*.

* Территории, для которых градостроительный регламент не устанавливается в соответствии с пунктом 6 статьи 36 Градостроительного кодекса РФ.

- Статья 13. Линии градостроительного регулирования

1. Линии градостроительного регулирования устанавливаются проектами планировки территорий, а также проектами санитарно-защитных зон, проектами охранных зон памятников истории и культуры, режимных объектов и т.д.

2. На территории сельского поселения действуют следующие линии градостроительного регулирования:

– красные линии;

– линии регулирования застройки;

– границы технических (охранных) зон действующих и проектируемых инженерных сооружений и коммуникаций;

– границы зон охраняемого природного ландшафта;

– границы территорий памятников истории и культуры;

– границы охранных зон памятников истории и культуры — границы территорий, на которых размещены состоящие на государственной охране памятники истории, культуры и установлен специальный режим их охраны в зависимости от сохранности и ценности памятников;

– границы историко-культурных заповедных территорий;

– границы водоохранных зон;

– границы прибрежных  защитных полос;

– границы зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

– границы санитарно-защитных зон.

3. Основанием для установления, изменения, отмены линий градостроительного регулирования является утвержденная документация по планировке территории.

4. Линии градостроительного регулирования обязательны для исполнения после утверждения в установленном законодательством порядке документации по планировке территории.

Приложение №2

к постановлению Администрации

Ореховского сельского поселения

Усть-Ишимского муниципального района

Омской области

От 24 .05.2016 № 40

Глава 4. Градостроительные регламенты. Параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

- Статья 14. Порядок установления градостроительных регламентов

1. Градостроительные регламенты определяют правовой режим земельных участков, а также всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства.

2. Настоящими Правилами градостроительные регламенты установлены с учетом:

- фактического использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах территориальной зоны

- возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков;

- функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных Генеральным планом Ореховского сельского поселения;

- видов территориальных зон, определенных Градостроительным кодексом Российской Федерации.

3. Действие градостроительного регламента распространяется на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны (за исключением земельных участков отмеченных в статье 3 пунктах 4-6 настоящих Правил).

4. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия.

5. Реконструкция указанных в части 4 настоящей статьи объектов капитального строительства может осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного использования указанных земельных участков и объектов капитального строительства может осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленными градостроительным регламентом.

6. В случае если использование указанных в части 4 настоящей статьи земельных участков и объектов капитального строительства продолжается и опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, в соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на использование таких земельных участков и объектов.

7. В градостроительных регламентах в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны, указываются:

- виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;

- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

- ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Статья 15. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

1. Для каждого земельного участка и иного объекта недвижимости разрешенным считается такое использование, которое соответствует:

– градостроительным регламентам настоящих Правил;

– ограничениям по условиям охраны объектов культурного наследия - в случаях, когда земельный участок, иной объект недвижимости расположен в зоне охраны объектов культурного наследия;

– ограничениям по экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям - в случаях, когда земельный участок, иной объект недвижимости расположен в зонах действия соответствующих ограничений;

– иным ограничениям на использование объектов недвижимости (включая нормативные правовые акты об установлении публичных сервитутов, договоры об установлении частных сервитутов, иные предусмотренные законодательством документы).

2. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются следующие виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

а) основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства - виды деятельности, объекты, осуществлять и размещать которые на земельных участках разрешено применительно к соответствующим территориальным зонам и выбор таких видов деятельности и объектов осуществляется самостоятельно (без дополнительных разрешений и согласований) правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, при условии соблюдения требований технических регламентов;

б) условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства - виды деятельности, объекты капитального строительства, осуществлять и размещать которые на земельных участках разрешено в силу перечисления этих видов деятельности и объектов в составе градостроительных регламентов применительно к соответствующим территориальным зонам при условии получения разрешения в порядке, определенном статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации и обязательного соблюдения требований технических регламентов;

в) вспомогательные виды разрешенного использования недвижимости, допустимы только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляются совместно с ними.

3. Для всех видов разрешенного использования допускается размещение и эксплуатация линейных объектов (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), информационных и геодезических знаков, если федеральным законом не установлено иное.

4. Виды использования земельного участка, не предусмотренные в градостроительных регламентах, являются запрещенными.

5. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления муниципального образования, государственных и муниципальных учреждений, выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования.

6. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется, на другой вид такого использования, принимаются в соответствии с федеральными законами.

7. Параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства включают:

- предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь и линейные размеры, включая линейные размеры предельной ширины участков по фронту улиц, проездов и предельной глубины участков.

- минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;

- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка;

- минимальный процент озеленения;

- иные показатели.

8. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются размеры и параметры, их сочетания. Сочетания указанных параметров и их значения устанавливаются индивидуально к каждой территориальной зоне.

9. Использование земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии с видами разрешенного использования и предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции допускается при условии соблюдения градостроительных ограничений, установленных законодательством.

10. Требования градостроительных регламентов обязательны для исполнения всеми субъектами градостроительных отношений на территории муниципального образования.

11. Наименования видов разрешенного использования определены по Классификатору, утвержденному Приказом Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014 г. № 540

- Статья 16. Использование объектов недвижимости, не соответствующих установленным градостроительным регламентам

1. Земельные участки или объекты капитального строительства являются не соответствующими установленным градостроительным регламентам территориальных зон в следующих случаях:

- если виды их разрешенного использования (основные, условно разрешенные или вспомогательные) не соответствуют утвержденным для этой территории градостроительным регламентам;

- если их предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры не соответствуют утвержденным градостроительным регламентам.

2. В случае если использование земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, может быть наложен запрет на использование таких земельных участков и объектов недвижимости.

3. Объекты недвижимости, не соответствующие градостроительным регламентам по указанным размерам и параметрам, поддерживаются и ремонтируются при условии, что эти действия не увеличивают степень несоответствия этих объектов требованиям градостроительных регламентов.

4. Реконструкция объектов капитального строительства, не соответствующих установленным градостроительным регламентам может осуществляться только с целью приведения таких объектов в соответствие с градостроительными регламентами или с целью уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного использования.

5. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства может осуществляться только в соответствии с видами разрешенного использования, установленными градостроительными регламентами.

6. Правообладатели земельных участков, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в случаях, когда размеры участков меньше установленных градостроительными регламентами минимальных размеров, когда конфигурация участка не позволяет обеспечить санитарные и противопожарные разрывы, когда инженерно–геологические или иные характеристики неблагоприятны для застройки и дальнейшей эксплуатации.

7. Использование объектов недвижимости, не соответствующих установленным градостроительными регламентами территориальных зон должно быть направлено на постепенное приведение их в соответствие с установленным градостроительными регламентами.

8. Не соответствующее требованиям настоящих Правил здание либо строение, находящееся в ветхом или аварийном состоянии, может быть восстановлено только в тех случаях, если его последующее использование будет соответствовать установленным регламентам.

9. В целях побуждения правообладателей объектов недвижимости к приведению использования таких объектов в соответствие с градостроительными регламентами могут устанавливаться повышенные ставки земельного налога, арендной платы за землю, здания, строения и сооружения, применяться иные меры, не противоречащие законодательству.

- Статья 17. Градостроительные регламенты на территории жилой зоны

1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами(код зоны – Ж1) выделена для обеспечения правовых условий формирования жилых районов из отдельно стоящих жилых домов, допускается размещение объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, преимущественно местного значения, иных объектов согласно градостроительным регламентам.

Таблица 1

| Вид разрешенного использования | Код (по классификатору) | Наименование вида разрешенного использования земельного участка (по классификатору) | Предельные размеры земельного участка |
| --- | --- | --- | --- |
| Основной | 2.1 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых домов) | Предельные размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность для строительства индивидуальных жилых домов и ведения личного подсобного хозяйства из находящихся в государственной и муниципальной собственности земель на территории Ореховского поселения, определены в соответствии с решением Совета Усть-Ишимского муниципального района от 27. 08. 2014 г. №359 «О нормах предоставления земельных участков на территории Усть-Ишимского муниципального района Омской области». Для с. Орехово – 0,08-0,30 га, для других населенных пунктов 0,08-0,40 га. Для садоводства 0,08-0,3 га; для огородничества 0,04-0,3 га; для животноводства 0,08-15,0 га. |
|  | 2.2 | Приусадебный участок личного подсобного хозяйства |  |
|  | 2.3 | Блокированная жилая застройка |  |
|  | 2.7 | Обслуживание жилой застройки |  |
| Вспомогательный | 3.1 | Коммунальное обслуживание |  |
|  | 11.1 | Общее пользование водными объектами |  |
|  | 12.0 | Общее пользование территории |  |
| Условно разрешенный | 2.5 | Среднеэтажная жилая застройка |  |

2. Зона застройки малоэтажными жилыми домами (код зоны – Ж2) - зона застройки малоэтажными жилыми домами выделена для формирования жилых районов с размещением жилых домов коттеджного типа, блокированных односемейных домов с участками, многоквартирных домов этажностью не выше 3 этажей, с минимально разрешенным набором услуг местного значения, иных объектов согласно градостроительным регламентам.

Таблица 2

| Вид разрешенного использования | Код (по классификатору) | Наименование вида разрешенного использования земельного участка (по классификатору) | Предельные размеры земельного участка |
| --- | --- | --- | --- |
| Основной | 2.1 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых домов) | Предельные размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность для строительства индивидуальных жилых домов и ведения личного подсобного хозяйства из находящихся в государственной и муниципальной собственности земель на территории Ореховского поселения, определены в соответствии с решением Совета Усть-Ишимского муниципального района от 27. 08. 2014 г. №359 «О нормах предоставления земельных участков на территории Усть-Ишимского муниципального района Омской области». Для с. Усть-Ишим – 0,08-0,30 га, для других населенных пунктов 0,08-0,40 га. Для садоводства 0,08-0,3 га; для огородничества 0,04-0,3 га; для животноводства 0,08-15,0 га. |
|  | 2.2 | Приусадебный участок личного подсобного хозяйства |  |
|  | 2.3 | Блокированная жилая застройка |  |
|  | 2.7 | Обслуживание жилой застройки |  |
|  | 2.5 | Среднеэтажная жилая застройка |  |
| Вспомогательный | 3.1 | Коммунальное обслуживание |  |
|  | 11.1 | Общее пользование водными объектами |  |
|  | 12.0 | Общее пользование территории |  |
| Условно разрешенный |  | Не установлены |  |

3. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (код зоны – Ж3) - выделена для обеспечения правовых условий строительства и реконструкции многоквартирных жилых домов комплексной застройки с наличием придомовых территорий общего пользования и общественных зданий.

Таблица 3

| Вид разрешенного использования | Код (по классификатору) | Наименование вида разрешенного использования земельного участка (по классификатору) | Предельные размеры земельного участка |
| --- | --- | --- | --- |
| Основной | 2.3 | Блокированная жилая застройка | Предельные размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность для строительства индивидуальных жилых домов и ведения личного подсобного хозяйства из находящихся в государственной и муниципальной собственности земель на территории Ореховского поселения, определены в соответствии с решением Совета Усть-Ишимского муниципального района от 27. 08. 2014 г. №359 «О нормах предоставления земельных участков на территории Усть-Ишимского муниципального района Омской области». Для с.Усть-Ишим – 0,08-0,30 га, для других населенных пунктов 0,08-0,40 га. Для садоводства 0,08-0,3 га; для огородничества 0,04-0,3 га; для животноводства 0,08-15,0 га. |
|  | 2.7 | Обслуживание жилой застройки |  |
|  | 2.5 | Среднеэтажная жилая застройка |  |
| Вспомогательный | 3.1 | Коммунальное обслуживание |  |
|  | 11.1 | Общее пользование водными объектами |  |
|  | 12.0 | Общее пользование территории |  |
| Условно разрешенный | 2.1 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых домов) |  |

4. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для жилой зоны:

В соответствии со СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» определены параметры застройки:

- максимальный процент застройки земельного участка - 60%;

- минимальный отступ от красной линии улиц - 5 м, от красной линии проездов - 3 м. В отдельных случаях допускается размещение жилых домов усадебного типа по красной линии улиц в условиях сложившейся застройки;

- минимальные разрывы между стенами зданий без окон из жилых комнат - 6 м;

- минимальное расстояние здания общеобразовательного учреждения от красной линии не менее 25 м;

- минимальные расстояния до границы соседнего участка:

от дома - 3 м;

от постройки для содержания домашних животных - 4 м;

от других построек (бани, гаражи и др.) - 1,0 м;

от стволов высокорослых деревьев - 2 м;

от кустарников - 1 м;

от изолированного входа в строение для содержания мелких домашних животных до входа в дом - 7 м;

- минимальное расстояние от хозяйственных построек до окон жилого дома, расположенного на соседнем земельном участке - 6 м;

- размещение хозяйственных, одиночных или двойных построек для скота и птицы на расстоянии от окон жилых помещений дома - не менее 15 м;

- расстояние от помещений (сооружений) для содержания и разведения животных до объектов жилой застройки: от 10 м до 40 м;

- расстояние от мусоросборников, дворовых туалетов от границ участка домовладения - не менее 4 м;

- размещение дворовых туалетов от окон жилых помещений дома - 8 м;

- этажность индивидуальных жилых усадебных домов - до 3-х этажей, с возможным устройством мансардного этажа при одноэтажном и двухэтажном жилом доме, многоквартирных жилых домов - до 3-х этажей, с соблюдением нормативной инсоляции соседних участков с жилыми домами, с соблюдением противопожарных и санитарных норм;

- максимальная высота основных строений от уровня земли до конька скатной крыши -13 м, до верха плоской кровли - 9,6 м; шпили, башни - без ограничений (для индивидуальных жилых домов); максимальная высота многоквартирного жилого дома - 12 м (до 3-х этажей);

- для вспомогательных строений максимальная высота от уровня земли до верха плоской кровли - не более 4 м, до конька скатной кровли - не более 7 м;

- допускается блокирование хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию собственников жилого дома, а также блокирование хозяйственных построек к основному строению;

- ограждения земельных участков со стороны улиц по возможности должны быть прозрачными, проветриваемыми, декоративный характер ограждения, цвет и его высота однообразными на протяжении не менее одного квартала с обеих сторон улицы.

- высота ограждения земельных участков должна быть не более 2 метров;

- обеспечение расстояния от жилых домов и хозяйственных построек на приусадебном земельном участке до жилых домов и хозяйственных построек на соседних земельных участках в соответствии с противопожарными требованиями - от 6 до 15 м в зависимости от степени огнестойкости зданий;

- обеспечение подъезда пожарной техники к жилым домам хозяйственным постройкам на расстояние не менее 5 м;

- минимальное расстояние от площадки с контейнером для сбора мусора до жилых домов - 25 м;

- максимальная высота кустарников, высаженных вдоль ограждения на 1 линии собственного земельного участка - 1,5 м;

- площадь озелененной территории квартала (микрорайона) не менее 6 м2на одного человека или не менее 25% площади квартала (микрорайона);

- коэффициент использования земельного участка в границах территории жилой застройки индивидуальными домами усадебного типа - 0,4.

Не допускается размещение жилой застройки в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке.

В границах санитарного разрыва дороги регионального значения III категории с целью уменьшения негативного воздействия на жилую застройку рекомендуется применение шумозащитных устройств  и специального озеленения с последующими натурными исследованиями. В случае превышения предельно допустимых показателей вредного влияния на окружающую среду не развивать жилую застройку.

Требуется соблюдение режима ограничения в пределах охранных зон объектов инженерной инфраструктуры, в том числе ЗСО источников и сетей питьевого водоснабжения согласно нормативным требованиям технических регламентов.

Требуется соблюдение ограничений пользование ЗУ и ОКС при осуществлении публичного сервитута.

При размещении существующей застройки в границах прибрежной защитной полосы водных объектов требуется соблюдение части 17 и 15 ст.65 Водного кодекса РФ, при планируемой застройке избегать размещения приусадебных участков, подвергаемых распашке, в границах прибрежной защитной полосы. Береговая полоса водных объектов общего пользования, согласно части 6 ст.6 Водного кодекса РФ, должна быть доступна для общего пользования.

Не допускается:

- размещение хозяйственных построек со стороны улиц, за исключением гаражей;

- организация стока дождевой воды с крыш на соседний участок;

- размещение во встроенных или пристроенных к дому помещениях магазинов строительных материалов, магазинов с наличием в них взрывоопасных веществ и материалов, организаций бытового обслуживания, в которых применяются легковоспламеняющиеся жидкости (за исключением парикмахерских, мастерских по ремонту часов, обуви).

- Статья 18. Градостроительные регламенты на территориях общественно-деловой зоны

- Общественно-деловая зона (код зоны – О1) - зона делового, общественного и коммерческого назначения выделена для обеспечения правовых условий использования и формирования объектов с широким спектром административных, деловых, общественных, культурных, обслуживающих и коммерческих видов использования многофункционального назначения, связанных прежде всего с удовлетворением периодических и эпизодических потребностей населения в обслуживании при соблюдении нижеприведенных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Таблица 4

| Вид разрешенного использования | Код (по классификатору) | Наименование вида разрешенного использования земельного участка (по классификатору) | Предельные размеры земельного участка |
| --- | --- | --- | --- |
| Основной | 3.2 | Социальное обслуживание | Коэффициент застройки, а также размеры земельных участков определяются в соответствии с приложением «Ж» к СП 42.13330.2011 « Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», Региональными нормативами градостроительного проектирования по Омской области. |
|  | 3.3 | Бытовое обслуживание |  |
|  | 3.4 | Здравоохранение |  |
|  | 3.5 | Образование и просвещение |  |
|  | 3.6 | Культурное развитие |  |
|  | 3.7 | Религиозное использование |  |
|  | 3.8 | Общественное управление |  |
|  | 3.9 | Обеспечение научной деятельности |  |
|  | 3.10 | Ветеринарное обслуживание |  |
|  | 4.1 | Деловое управление |  |
|  | 4.3 | Рынки |  |
|  | 4.4 | Магазины |  |
|  | 4.5 | Банковская и страховая деятельность |  |
|  | 4.6 | Общественное питание |  |
|  | 4.7 | Гостиничное обслуживание |  |
|  | 4.8 | Развлечения |  |
|  | 5.1 | Спорт |  |
|  | 8.3 | Обеспечение внутреннего правопорядка |  |
| Вспомогательный | 3.1 | Коммунальное обслуживание |  |
|  | 11.1 | Общее пользование водными объектами |  |
|  | 12.0 | Общее пользование территории |  |
| Условно разрешенный | 2.1 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых домов) |  |
|  | 2.5 | Среднеэтажная жилая застройка |  |
|  | 4.2 | Торговые центры (торгово-развлекательные центры) |  |

2. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в общественно-деловой зоне:

- максимальная высота зданий - определяется по заданию на проектирование;

- минимальная высота здания - 4 м, шпили, башни, флагштоки - без ограничений;

- максимальный процент застройки участка - 50%-60% (уточняется по заданию на проектирование);

- минимальное расстояние между отдельно стоящими зданиями при соблюдении противопожарных требований - 6 м;

- минимальное расстояние здания общеобразовательного учреждения от красной линии не менее 25 м.

- ограждения земельных участков со стороны улиц по возможности должны быть прозрачными, проветриваемыми, декоративный характер ограждения, цвет и его высота однообразными на протяжении не менее одного квартала с обеих сторон улицы.

3. Объекты, размещаемые в территориальной зоне, должны соответствовать основным видам разрешенного использования на 75% площади территории. До 25% территории допускается использовать для размещения объектов, назначение которых определено настоящими Правилами в качестве вспомогательных.

Не допускается размещение объектов здравоохранения, образования и просвещения, отдыха в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке.

Не допускается размещение объектов, требующих установления санитарно-защитных зон на земельных участках, граничащих с территориями с нормируемыми показателями качества среды обитания (территориями жилой застройки, объектов здравоохранения, рекреации, образования и т.д.)

Требуется соблюдение режима ограничения в пределах охранных зон объектов инженерной инфраструктуры, в том числе ЗСО источников и сетей питьевого водоснабжения согласно нормативным требованиям технических регламентов.

Требуется соблюдение ограничений пользование ЗУ и ОКС при осуществлении публичного сервитута.

- Статья 19. Градостроительные регламенты на территориях производственных зон

- Производственная зона (код зоны П1) - выделена для обеспечения правовых условий строительства и реконструкции преимущественно объектов производства и коммунального хозяйства, иных объектов в соответствии с нижеприведенными видами использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Таблица 5

| Вид разрешенного использования | Код (по классификатору) | Наименование вида разрешенного использования земельного участка (по классификатору) | Предельные размеры земельного участка |
| --- | --- | --- | --- |
| Основной | 6.1 | Недропользование | Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков определяются в соответствии с СП 42.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»), СП 18.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП II-89-80 «Генеральные планы промышленных предприятий»), СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», другими действующими нормативными документами и техническими регламентами. |
|  | 6.3 | Легкая промышленность |  |
|  | 6.4 | Пищевая промышленность ость |  |
|  | 6.6 | Строительная промышленность |  |
|  | 6.9 | Склады |  |
| Вспомогательный | 3.1 | Коммунальное обслуживание |  |
|  | 11.1 | Общее пользование водными объектами |  |
|  | 12.0 | Общее пользование территории |  |
| Условно разрешенный | 6.8 | Связь |  |

- Коммунально-складская зона (код зоны П2) - зона предназначена для размещения коммунально-складских объектов, иных объектов в соответствии с нижеприведенными видами использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Таблица 6

| Вид разрешенного использования | Код (по классификатору) | Наименование вида разрешенного использования земельного участка (по классификатору) | Предельные размеры земельного участка |
| --- | --- | --- | --- |
| Основной | 6.9 | Склады | Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков определяются в соответствии с СП 42.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»), СП 18.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП II-89-80) «Генеральные планы промышленных предприятий», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», другими действующими нормативными документами и техническими регламентами. |
| Вспомогательный | 3.1 | Коммунальное обслуживание |  |
|  | 11.1 | Общее пользование водными объектами |  |
|  | 12.0 | Общее пользование территории |  |
| Условно разрешенный | 6.1 | Недропользование |  |
|  | 6.3 | Легкая промышленность |  |
|  | 6.4 | Пищевая промышленность ость |  |
|  | 6.6 | Строительная промышленность |  |

3. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в производственных зонах:

– коэффициент застройки промышленных объектов принимается в соответствии с Приложением 11 Региональных нормативов градостроительного проектирования Омской области;

– минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, для данной территориальной зоны принимается  согласно  заданию на проектирование в соответствии с технологическими, противопожарными, и санитарными требованиями технических регламентов;

– требования пожарной безопасности основываются на положениях и классификациях принятых в СНиП 21-01.

4. Участки санитарно-защитных зон предприятий не включаются в состав территории предприятий и могут быть предоставлены для размещения объектов, строительство которых допускается на территории этих зон.

5. Для действующих объектов, являющихся источниками загрязнения среды обитания человека, разрешается проведение реконструкции или перепрофилирование производств, при условии снижения всех видов воздействия на среду обитания до предельно допустимой концентрации (ПДК) при химическом и биологическом воздействии и предельно допустимого уровня (ПДУ) при воздействии физических факторов с учетом фона.

6. Требуется соблюдение режима ограничений в пределах охранных зон объектов инженерной инфраструктуры согласно нормативным требованиям технических регламентов. При размещении производственных и коммунально-складских объектов в границах водоохраной зоны, прибрежной защитной полосы водных объектов требуется соблюдение части 17 и 15 ст.65 Водного кодекса РФ. Производственные объекты пищевой промышленности запрещается размещать в границах СЗЗ других объектов.

- Статья 20. Градостроительные регламенты на территориях зоны транспортной инфраструктуры

1. Зона транспортной инфраструктуры (код зоны – Т) включает зоны, предназначенные для размещения объектов транспортной инфраструктуры, в том числе для размещения сооружений и коммуникаций автомобильного транспорта, а также для установления санитарно - защитных зон таких объектов.

Таблица 7

| Вид разрешенного использования | Код (по классификатору) | Наименование вида разрешенного использования земельного участка (по классификатору) | Предельные размеры земельного участка |
| --- | --- | --- | --- |
| Основной | 7.2 | Автомобильный транспорт | Параметры объектов капитального строительства и земельных участков определяются в соответствии с заданием на проектирование, с учетом технологических, противопожарных, санитарных требований в соответствии с техническими регламентами и Региональными нормативами градостроительного проектирования Омской области. Размещение и параметры трубопроводного транспорта определяются согласно установленным техническим регламентам в соответствии с нормативно нормативно-технической документацией в области трубопроводного транспорта. Размещение сетей и объектов инженерной инфраструктуры относительно других коммуникаций и ОКС определяются согласно установленным техническим регламентам в соответствии с нормативно-технической документацией. |
|  | 7.3 | Водный транспорт |  |
|  | 7.4 | Воздушный транспорт |  |
|  | 4.9 | Обслуживание автотранспорта |  |
|  | 6.9 | Склады |  |
| Вспомогательный | 3.1 | Коммунальное обслуживание |  |
|  | 12.0 | Общее пользование территории |  |
| Условно разрешенный | 7.5 | Трубопроводный транспорт |  |
|  | 5.4 | Причалы для маломерных судов |  |

2. Территории магистральных улиц и проездов в границах красных линий предназначены для строительства транспортных и инженерных коммуникаций, благоустройства и озеленения.

3. Расчетные параметры улиц и проездов, сооружений автомобильного транспорта  следует принимать в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Омской области.

4. Внутриквартальные проезды определяются в составе проекта планировки или межевания (жилого образования, микрорайона, квартала).

5. Территории зон транспортной инфраструктуры, относятся к территориям общего пользования, за исключением земельных участков, предоставляемым предприятиям, учреждениям и организациям автомобильного транспорта для осуществления возложенных на них специальных задач.

- Статья 21. Градостроительные регламенты на территориях зон рекреационного назначения

- Зона озеленения общего пользования (код зоны – Р1) предназначена для сохранения природного ландшафта, экологически-чистой окружающей среды, а также для организации отдыха и досуга населения.

Действие градостроительных регламентов на территории мест отдыха распространяется исключительно в случае, когда часть указанных территорий в установленном законом порядке, на основании проектов планировки, выводится из состава территорий общего пользования. В иных случаях действие градостроительных регламентов на территории мест отдыха не распространяется, так как земельные участки в зоне Р1 находятся в границах территорий общего пользования.

Таблица 8

| Вид разрешенного использования | Код (по классификатору) | Наименование вида разрешенного использования земельного участка (по классификатору) | Предельные размеры земельного участка |
| --- | --- | --- | --- |
| Основной | 5.1 | Спорт | Параметры объектов капитального строительства и земельных участков определяются в соответствии с заданием на проектирование, с учетом технологических, противопожарных, санитарных требований и в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Омской области. |
|  | 5.2 | Природно-познавательный туризм |  |
|  | 5.3 | Охота и рыбалка |  |
|  | 5.4 | Причалы для маломерных судов |  |
|  | 5.5 | Поля для гольфа или конных прогулок |  |
|  | 11.1 | Общее пользование водными объектами |  |
|  | 12.0 | Общее пользование территории |  |
| Вспомогательный | 3.1 | Коммунальное обслуживание |  |
| Условно разрешенный | 3.3 | Бытовое обслуживание |  |
|  | 3.6 | Культурное развитие |  |
|  | 3.7 | Религиозное использование |  |
|  | 4.4 | Магазины |  |
|  | 4.6 | Общественное питание |  |
|  | 4.7 | Гостиничное обслуживание |  |

2. Зона природного ландшафта (код зоны – Р2) выделена для обеспечения правовых условий использования и сохранения существующего природного ландшафта и одновременно создания условий для отдыха населения.

Представленные для данной зоны градостроительные регламенты могут быть распространены на земельные участки в составе данной зоны только в случае, когда части территорий общего пользования, переведены в установленном порядке на основании проектов планировки (установление красных линий) из состава территорий общего пользования в иные территории, на которые распространяется действие градостроительных регламентов.

Таблица 9

| Вид разрешенного использования | Код (по классификатору) | Наименование вида разрешенного использования земельного участка (по классификатору) | Предельные размеры земельного участка |
| --- | --- | --- | --- |
| Основной | 5.2 | Природно-познавательный туризм | Параметры объектов капитального строительства и земельных участков определяются в соответствии с заданием на проектирование, с учетом технологических, противопожарных, санитарных требований и в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Омской области. |
|  | 5.3 | Охота и рыбалка |  |
|  | 11.1 | Общее пользование водными объектами |  |
|  | 12.0 | Общее пользование территории |  |
| Вспомогательный | 3.1 | Коммунальное обслуживание |  |
| Условно разрешенный | 5.1 | Спорт |  |

3. Зона объектов рекреационного назначения (на землях особо охраняемых территорий и объектов) (код зоны – Р3)выделена для размещения объектов рекреационного назначения на землях особо охраняемых территорий и объектов.

Таблица 10

| Вид разрешенного использования | Код (по классификатору) | Наименование вида разрешенного использования земельного участка (по классификатору) | Предельные размеры земельного участка |
| --- | --- | --- | --- |
| Основной | 5.1 | Спорт | Параметры объектов капитального строительства и земельных участков определяются в соответствии с заданием на проектирование, с учетом технологических, противопожарных, санитарных требований и в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Омской области. |
|  | 5.2 | Природно-познавательный туризм |  |
|  | 5.3 | Охота и рыбалка |  |
|  | 5.4 | Причалы для маломерных судов |  |
|  | 5.5 | Поля для гольфа или конных прогулок |  |
| Вспомогательный | 3.1 | Коммунальное обслуживание |  |
|  | 12.0 | Общее пользование территории |  |
|  | 11.1 | Общее пользование водными объектами |  |
| Условно разрешенный | 3.3 | Бытовое обслуживание |  |
|  | 3.6 | Культурное развитие |  |
|  | 3.7 | Религиозное использование |  |
|  | 4.4 | Магазины |  |
|  | 4.6 | Общественное питание |  |
|  | 4.7 | Гостиничное обслуживание |  |

4. Дорожную сеть рекреационных территорий (дороги, аллеи, тропы) следует трассировать по возможности с минимальными уклонами в соответствии с направлениями основных путей движения пешеходов и с учетом определения кратчайших расстояний к остановочным пунктам, игровым и спортивным площадкам. Ширина дорожки должна быть кратной 0,75 м (ширина полосы движения одного человека).

5.В границах рекреационных зон допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

- Статья 22. Градостроительные регламенты на территориях зон сельскохозяйственного использования.

1. Зона сельскохозяйственных угодий (код зоны – Сх1) предназначена для размещения сельскохозяйственных угодий, объектов обслуживания сельскохозяйственного производства на территории населенных пунктов.

Таблица 11

| Вид разрешенного использования | Код (по классификатору) | Наименование вида разрешенного использования земельного участка (по классификатору) | Предельные размеры земельного участка |
| --- | --- | --- | --- |
| Основной | 1.2 | Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур | Параметры объектов капитального строительства и земельных участков определяются в соответствии с СП 19.13330.2011 актуализированная редакция СНиП II-97-76* «Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий», СП 56.13330.2011 актуализированная редакция СНиП 31-03-2011 «Производственные здания», Региональных нормативах градостроительного проектирования Омской области, СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» Предельные размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность для строительства индивидуальных жилых домов и ведения личного подсобного хозяйства из находящихся в государственной и муниципальной собственности земель на территории Ореховского поселения, определены в соответствии с решением Совета Усть-Ишимского муниципального района от 27. 08. 2014 г. №359 «О нормах предоставления земельных участков на территории Усть-Ишимского муниципального района Омской области» Размещение сетей инженерной инфраструктуры относительно других коммуникаций и ОКС определяются согласно установленным техническим регламентам в соответствии с нормативно-технической документацией в области инженерного обеспечения. |
|  | 1.3 | Овощеводство |  |
|  | 1.4 | Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур |  |
|  | 1.5 | Садоводство |  |
|  | 1.8 | Скотоводство |  |
|  | 1.12 | Пчеловодство |  |
|  | 1.13 | Рыбоводство |  |
|  | 1.14 | Научное обеспечение сельского хозяйства |  |
|  | 1.16 | Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках |  |
|  | 1.17 | Питомники |  |
| Вспомогательный | 3.1 | Коммунальное обслуживание |  |
| Условно разрешенный | 1.9 | Звероводство |  |
|  | 1.10 | Птицеводство |  |
|  | 1.11 | Свиноводство |  |
|  | 1.15 | Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции |  |
|  | 1.18 | Обеспечение сельскохозяйственного производства |  |

2. Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения (код зоны – Сх2) выделена для обеспечения правовых условий эксплуатации объектов капитального строительства и земельных участков сельскохозяйственного производства, в т.ч. тепличных хозяйств.

Таблица 12

| Вид разрешенного использования | Код (по классификатору) | Наименование вида разрешенного использования земельного участка (по классификатору) | Предельные размеры земельного участка |
| --- | --- | --- | --- |
| Основной | 1.8 | Скотоводство | Параметры объектов капитального строительства и земельных участков определяются в соответствии с СП 19.13330.2011 актуализированная редакция СНиП II-97-76* «Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий», СП 56.13330.2011 актуализированная редакция СНиП 31-03-2011 «Производственные здания», Региональных нормативах градостроительного проектирования Омской области, СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» Размещение сетей инженерной инфраструктуры относительно других коммуникаций и ОКС определяются согласно установленным техническим регламентам в соответствии с нормативно-технической документацией в области инженерного обеспечения. |
|  | 1.9 | Звероводство |  |
|  | 1.10 | Птицеводство |  |
|  | 1.11 | Свиноводство |  |
|  | 1.12 | Пчеловодство |  |
|  | 1.13 | Рыбоводство |  |
|  | 1.15 | Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции |  |
|  | 1.14 | Научное обеспечение сельского хозяйства |  |
|  | 1.17 | Питомники |  |
|  | 1.18 | Обеспечение сельскохозяйственного производства |  |
| Вспомогательный | 3.1 | Коммунальное обслуживание |  |
| Условно разрешенный | 3.10 | Ветеринарное обслуживание |  |
|  | 3.9 | Обеспечение научной деятельности |  |

3. Зона сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения (код зоны – Сх3) предназначена для размещения сельскохозяйственных угодий, объектов животноводства, объектов обслуживания сельскохозяйственного производства, защитных лесов. Согласно части 6 Статьи 36 Градостроительного кодекса РФ для данной категории земель градостроительные регламенты не устанавливаются.

4. Требуется соблюдение режима ограничения в пределах охранных зон объектов инженерной инфраструктуры, в том числе ЗСО источников и сетей питьевого водоснабжения согласно нормативным требованиям технических регламентов, расположенных на территориях зон сельскохозяйственного использования.

В границах водоохраной зоны, прибрежной защитной полосы водных объектов требуется соблюдение части 17 и 15 ст.65 Водного кодекса РФ.

Береговая полоса водных объектов общего пользования, согласно части 6 ст.6 Водного кодекса РФ, должна быть доступна для общего пользования.

5. Не допускается для конкретного земельного участка размещение объектов, требующих установления санитарно – защитных зон большего размера, чем отражено на схеме градостроительного зонирования, если при этом  нарушаются нормативные требования  санитарного законодательства.

- Статья 23. Градостроительные регламенты на территориях зон специального назначения

1. Зона специального назначения, связанная с захоронениями (код зоны – Сп1) предназначена для размещения объектов ритуального назначения (кладбищ, крематориев), а также складирования, захоронения и переработки отходов.

Таблица 13

| Вид разрешенного использования | Код (по классификатору) | Наименование вида разрешенного использования земельного участка (по классификатору) | Предельные размеры земельного участка |
| --- | --- | --- | --- |
| Основной | 12.1 | Ритуальная деятельность | Параметры объектов капитального строительства и земельных участков определяются в с учетом санитарных требований и в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Омской области. |
|  | 12.2 | Специальная |  |
| Вспомогательный | 3.1 | Коммунальное обслуживание |  |
| Условно разрешенный |  | Не установлены. |  |

2. Зона озеленения специального назначения (код зоны – Сп2) выделена для обеспечения правовых условий формирования зон озеленения санитарно-защитных зон и ветрозащитных полос.

Таблица 14

| Вид разрешенного использования | Код (по классификатору) | Наименование вида разрешенного использования земельного участка (по классификатору) | Предельные размеры земельного участка |
| --- | --- | --- | --- |
| Основной | 12.3 | Запас | Параметры объектов капитального строительства и земельных участков определяются в с учетом санитарных требований и в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Омской области. |
| Вспомогательный | 3.1 | Коммунальное обслуживание |  |
| Условно разрешенный |  | Не установлены. |  |

3. Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне специального назначения, занятой кладбищами:

- размер земельного участка определяется не более 40 га;

- минимальное расстояние от жилых зон не менее 500 м при площади кладбища от 20 до 40 га, не менее - 300 м при площади кладбища до 20 га, не менее - 100 м при площади кладбища до 10 га. От закрытых кладбищ и мемориальных комплексов, кладбищ с погребением после кремации, колумбарий и сельских кладбищ не менее - 50 м;

- после закрытия кладбища по истечении 25 лет после последнего захоронения расстояние до жилой застройки может быть сокращено до 100 м;

Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне размещения биологических отходов и отходов потребления:

- минимальное расстояние от скотомогильника (биотермической ямы):

- до жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) -1000 м;

- до скотопрогонов и пастбищ - 200 м;

- до автомобильных дорог в зависимости от их категории - 60 - 300 м;

- минимальное расстояние от полигона бытовых отходов до жилой зоны - 500 м.

4. Конкретные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зонах Сп1 устанавливаются в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории.

5. На территории зон специального назначения устанавливается особый правовой режим использования этих территорий с учетом требований технических регламентов, норм и правил.

- Статья 24. Градостроительные регламенты на территориях зоны лесного фонда

1. Зона лесного фонда (код зоны – Л) включает в себя земли лесного фонда, т.е лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и земли, предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие).

2. Согласно части 6 Статьи 36 Градостроительного кодекса РФ для данной категории земель градостроительные регламенты не устанавливаются.

Приложение №3

к постановлению Администрации

Ореховского сельского поселения

Усть-Ишимского муниципального района

Омской области

От 24 .05.2016 №40

Глава 5. Градостроительные ограничения и особые условия использования территории Ореховского сельского поселения

- Статья 25. Виды зон градостроительных ограничений

1. Видами зон действия градостроительных ограничений, границы которых отображаются на карте градостроительного зонирования сельского поселения, являются:

- зоны с особыми условиями использования территорий (зоны охраны объектов культурного наследия, санитарно-защитные зоны, охранные зоны и зоны влияния объектов инженерной и транспортной инфраструктуры; водоохранные зоны и др.), устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- зоны действия опасных природных или техногенных процессов (затопление, нарушенные территории, неблагоприятные геологические, гидрогеологические и другие процессы);

- зоны действия публичных сервитутов.

- Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в санитарно-защитных зонах, водоохранных зонах, иных зонах установлены следующими нормативными правовыми актами:

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001;

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 04.05.99 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;

- Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН) 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- Федеральный закон от 27 февраля 2003 года «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской федерации»;

- Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;

- Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 N 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (вместе с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»);

- Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 N 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».

- Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в санитарно-защитных зонах производственных и транспортных предприятий, объектов коммунальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, коммунально-складских объектов, очистных сооружений, иных объектов, устанавливаются:

- виды запрещенного использования - в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»,

- условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по специальному согласованию с территориальными органами санитарно-эпидемиологического и экологического контроля на основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» с использованием процедур публичных слушаний, определенных главой 5 настоящих Правил.

4. Границы зон действия градостроительных ограничений отображаются на карте градостроительного зонирования на основании установленных законодательством Российской Федерации нормативных требований, а также утвержденных в установленном порядке уполномоченными государственными органами проектов зон градостроительных ограничений.

5. Ограничения прав по использованию земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательны для исполнения и соблюдения всеми субъектами градостроительных отношений на территории сельского поселения.

6. Конкретные градостроительные обременения, связанные с установлением зон действия градостроительных ограничений, фиксируются в градостроительном планеземельного участка.

- Статья 26. Зоны с особыми условиями использования территорий Ореховского сельского поселения

1. На карте градостроительного зонирования настоящих правил отображаются границы следующих зон с особыми условиями использования территорий:

- санитарно-защитных зон объектов производственной инфраструктуры;

- санитарно-защитных зон объектов транспортной инфраструктуры;

- санитарно-защитных зон объектов специального назначения;

- охранных зон объектов инженерной инфраструктуры;

- зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- санитарно-защитной полосы магистрального водопровода;

- санитарного разрыва от автомобильных дорог;

- водоохранных зон;

- прибрежных защитных полос.

2. Конкретный состав и содержание ограничений на использование территории устанавливается законодательством и нормативно–правовыми актами Российской Федерации, Омской области, законами и нормативно правовыми актами местного самоуправления, нормативами, инструкциями и правилами соответствующих министерств и ведомств, в зависимости от функционального назначения территориальной зоны и параметров градообразующих объектов.

Санитарно-защитные зоны– специальные территории с особым режимом использования вокруг объектов и производств, являющихся источником вредного воздействия на среду обитания и здоровье человека. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта – источника вредного воздействия в штатном режиме.

Санитарно-защитные зоны кладбищ

В соответствии Санитарными правилами и нормами «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения. СанПиН 2.1.2882-11» в санитарно-защитной зоне кладбища запрещается строительство зданий и сооружений, не связанных с обслуживанием объектов похоронного назначения, за исключением культовых и обрядовых объектов. По территории санитарно-защитных зон и кладбищ запрещается прокладка сетей централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Санитарный разрыв – расстояние от источника поступления вредного фактора в окружающую среду до границы селитебной территории или другого предприятия.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (с изменениями), в санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

Таблица 15

| № по порядку | Наименование объекта | Статус объекта | Размер санитарно-защитной зоны, санитарного разрыва, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полигон ТБО | Существующий | СЗЗ=500 |
| 2 | Пилорама | Существующий | СЗЗ=100 |
| 3 | МУП «ЖКХ» (водозаборы) | Существующий | СЗЗ=100 |
| 4 | МУП «Жилищно-коммунальный комплекс» | Существующий | СЗЗ=50 |
| 5 | Кладбище | Существующий | СЗЗ=50 |
| 6 | Автомобильная дорога 5 категории | Существующий | СР=50 |

Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры

Охранные зоны транспортных и инженерных коммуникаций – территории вдоль линейных объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, необходимые для обеспечения сохранности, нормального функционирования (функционирования в штатном режиме) и возможности доступа к этим объектам для их обслуживания или ремонта.

Границы охранных зон и ограничения по использованию территорий охранных зон устанавливаются строительными нормативами. Режим охранной зоны и ограничения по использованию охранной зоны могут быть изменены по согласованию с организацией-балансодержателем (обслуживающей организации) соответствующего объекта, если это предусмотрено нормативной документацией.

На территории Ореховского сельского поселения выделены следующие охранные зоны:

– охранные зоны линий электропередачи напряжением 10, 35, 110 кВ  соответственно 10, 15, 20 метров;

– охранные зоны газопроводов всех давлений не менее 2 м, и не менее 3 м при прохождении газопровода по территории лесопосадок (наличие деревьев и кустарника). Охранная зона всех ГРП принята 10 м от ограждения;

– охранная зона линий связи 2 м.

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

– строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

– горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

– посадка и вырубка деревьев и кустарников;

– дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий);

– проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

– земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий);

– полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах подземных кабельных линий).

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения и санитарно-защитные полосы водопровода

Основной целью создания зон санитарной охраны (ЗСО) и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Определение границ зон санитарной охраны, определение режима этих зон и комплекса специальных мероприятий, направленных на обеспечение режима зон санитарной охраны производятся в соответствии с санитарными нормами.

Источники водоснабжения имеют зоны санитарной охраны (ЗСО). Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

На территории первого пояса запрещается:

- посадка высокоствольных деревьев;

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения;

- размещение жилых и общественных зданий, проживание людей;

- выпуск в поверхностные источники сточных вод, купание, водопой и выпас скота, стирка белья, рыбная ловля, применение ядохимикатов, удобрений и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды.

На территории первого пояса здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса зоны санитарной охраны с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса при их вывозе.

Допускаются рубки ухода и санитарные рубки леса.

На территории второго и третьего пояса зоны санитарной охраны поверхностных источников водоснабжения запрещается:

- отведение сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод;

- загрязнение территории нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами и др.;

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, которые могут вызвать микробные загрязнения источников водоснабжения;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- добыча песка и гравия из водотока или водоема, а также дноуглубительные работы;

- расположение стойбищ и выпаса скота, а также другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения;

- на территории третьего пояса рубка леса главного пользования и реконструкции. Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса.

В пределах второго пояса зоны санитарной охраны поверхностного источника водоснабжения допускаются: птицеразведение, стирка белья, купание, туризм, водный спорт, устройство пляжей и рыбная ловля в установленных местах при обеспечении специального режима, согласованного с органами Роспотребнадзора.

Санитарно-защитные полосы от магистрального водопровода устанавливаются по обе стороны от объекта шириной 10 м.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранная зона рек устанавливается 50, 100 и 200 м в зависимости от длины реки, ручьев – 50 м, прибрежная защитная полоса рек и ручьев от 30 до 40 м в зависимости от поперечного уклона рельефа.

Границы и режимы использования водоохранных зон установлены Водным кодексом Российской Федерации.

В границах водоохранных зон запрещается:

-  использование сточных вод для удобрения почв;

-  размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах прибрежных защитных полос наряду с указанными выше ограничениями запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В границах водоохранных зон допускаются: проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Придорожные полосы автодорог

Придорожные полосы автодорог - территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги.

Придорожные полосы автодорог устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации об автомобильных дорогах и дорожной деятельности.

Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги.

Порядок установления и использования придорожных полос автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения может устанавливаться соответственно исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления.

Зоны охраны объектов культурного наследия

Особый режим использования земель, градостроительный регламент в границах зон охраны историко-культурных объектов, а также состав мероприятий по сохранению объектов историко-культурного наследия устанавливаются Положением о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 № 315.

1. Особый режим использования земель и градостроительный регламент в границах охранной зоны устанавливаются с учетом следующих требований:

- запрещение строительства, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

- ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей, в том числе касающееся их размеров, пропорций и параметров, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений, особенностей деталей и малых архитектурных форм;

- ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия, в том числе запрет или ограничение размещения рекламы, вывесок, построек и объектов (автостоянок, временных построек, киосков, навесов и т.п.), а также регулирование проведения работ по озеленению;

-  обеспечение пожарной безопасности объекта культурного наследия и его защиты от динамических воздействий;

- сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия;

- благоустройство территории охранной зоны, направленное на сохранение, использование и популяризацию объекта культурного наследия, а также на сохранение и восстановление градостроительных (планировочных, типологических, масштабных) характеристик его историко-градостроительной и природной среды;

- иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом и ландшафтном окружении.

2. Режим использования земель и градостроительный регламент в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности устанавливаются с учетом следующих требований:

-  ограничение строительства, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия, в том числе касающееся размеров, пропорций и параметров объектов капитального строительства и их частей, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений;

- ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей, в том числе касающееся их размеров, пропорций и параметров, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений;

- сохранение исторически сложившихся границ земельных участков, в том числе ограничение их изменения при проведении землеустройства, а также разделения земельных участков;

- обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде;

- ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия, в том числе запрет или ограничение размещения рекламы, вывесок, построек и объектов (автостоянок, временных построек, киосков, навесов и т.п.), а также регулирование проведения работ по озеленению;

- обеспечение пожарной безопасности объекта культурного наследия и его защиты от динамических воздействий;

- сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия;

- обеспечение сохранности всех исторически ценных градоформирующих объектов;

- иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта культурного наследия.

3. Режим использования земель и градостроительный регламент в границах зоны охраняемого природного ландшафта устанавливаются с учетом следующих требований:

- запрещение или ограничение хозяйственной деятельности, строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей в целях сохранения и восстановления композиционной связи с объектом культурного наследия природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства;

- обеспечение пожарной безопасности охраняемого природного ландшафта и его защиты от динамических воздействий;

- сохранение гидрологических и экологических условий, необходимых для обеспечения сохранности и восстановления (регенерации) охраняемого природного ландшафта;

- сохранение и восстановление сложившегося в охраняемом природном ландшафте соотношения открытых и закрытых пространств в целях обеспечения визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде;

- иные требования, необходимые для сохранения и восстановления (регенерации) охраняемого природного ландшафта.

- Статья 27. Зоны действия опасных природных или техногенных процессов

1. Зона действия опасных природных и техногенных процессов отображается в соответствии с решениями Генерального плана Ореховского сельского поселения. Использование потенциально опасных территорий осуществляется после обеспечения условий безопасности.

2. Зоны воздействия вероятных чрезвычайных ситуаций определяются отдельным проектом для каждого потенциально опасного объекта в соответствии с действующими федеральными законами, строительными нормами и правилами, методическими рекомендациями.

Территории подверженные паводкам

Зона подтопления пойменных территорий паводком 1% обеспеченности обусловлена нормативным расчётным уровнем воды, который необходимо учитывать при освоении новых территорий или предусматривать инженерную защиту уже застроенных пойменных территорий.

На территории подтопления паводком 1% обеспеченности  размещаются или предусмотрены к размещению: жилая зона (Ж1, Ж2), общественно-деловая зона (О1), производственная зона (П1, П2), зона транспортной инфраструктуры (Т), зона озеленения специального назначения (Сп2), зона, предназначенная для ведения сельского хозяйства (СХ1), территории общего пользования (улично-дорожная сеть).

В границах зон подтопления паводком 1% обеспеченности использование земельных участков и объектов капитального строительства, архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального строительства должно осуществляться при условии проведения инженерной защиты территории от затопления паводковыми водами и подтопления грунтовыми водами путем подсыпки (намыва) грунта или строительства дамб обвалования, или совмещения подсыпки и строительства дамб обвалования.

Выбор методов инженерной защиты и подготовки пойменных территорий, подверженных временному затоплению, зависит от гидрологических характеристик водотока, особенностей использования территории, характера застройки. Выбор наиболее рационального инженерного решения определяется архитектурно-планировочными требованиями и технико-экономическим обоснованием.

Инженерная защита подтапливаемых территорий проводится в соответствии со следующими требованиями:

- отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5 м выше расчётного горизонта высоких вод с учётом высоты волны при ветровом нагоне;

- превышение гребня дамбы обвалования над расчётным уровнем следует устанавливать в зависимости от класса сооружений согласно СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления» и СНиП 2.06.01-86 «Гидротехнические сооружения. Основные положения проектирования»;

- за расчётный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью:

а) один раз в 100 лет – для территорий, застроенных или подлежащих застройке жилыми и общественными зданиями;

б) один раз в 10 лет – для территорий парков и плоскостных спортивных сооружений.

## ГЛАВА 4. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ И РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Статья 28. Градостроительный регламент

1. Градостроительные регламенты устанавливаются в процессе разработки схем градостроительного зонирования на основании детального изучения социально-пространственного качества среды, возможности и рациональности ее изменения.

2. Градостроительный регламент определяет основу правового режима земельных участков и объектов капитального строительства.

3. В описание градостроительного регламента соответствующей территориальной зоны включаются:

- характеристики современного состояния и использования территории (виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, описание современного состояния территории и несоответствующего использования)

- основные виды и параметры (минимальные и/или максимальные) разрешенного использования;

- градостроительные ограничения использования территориальных зон по экологическим и санитарно-эпидемиологическим требованиям, а также по требованиям охраны памятников природы и культуры,

- особые условия освоения территории и иные градостроительные требования к формированию объектов недвижимости.

4. Градостроительный регламент распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования.

5. Граждане и юридические лица вправе выбирать виды и параметры использования принадлежащих им земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения градостроительных и технических норм и требований к подготовке проектной документации и строительству.

6. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства включают:

- основные виды разрешенного использования, которые не могут быть запрещены при условии соблюдения особых градостроительных требований к формированию земельных участков и объектов капитального строительства и технических требований по подготовке проектной документации и строительству (основные виды использования);

- вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые лишь в качестве дополнительных к основным видам использования и только совместно с ними;

Настоящими Правилами условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства не предусматриваются в связи с детальной проработкой градостроительных регламентов.

7. Виды использования, не предусмотренные в градостроительном регламенте, являются запрещенными.

8. Параметры (минимальные и/или максимальные) разрешенного использования могут включать:

- показатели площади и линейных размеров (минимальных и/или максимальных) земельных участков, включая линейные размеры предельной ширины участков по фронту улиц (проездов) и предельной глубины участков;

- минимальные размеры отступов от границ земельных участков, фиксирующие место допустимого размещения построек (пятно застройки), за пределами которого возводить здания, строения, сооружения запрещено;

- предельную (максимальную и/или минимальную) этажность, или высоту построек;

- максимальный процент плотности застройки в границах земельных участков, определяемый как отношение суммарной площади участка, которая уже застроена и может быть застроена дополнительно, ко всей площади участка;

- минимальный процент озеленения для территорий жилых кварталов, детских дошкольных и спортивных площадок для средне образовательных учреждений;

- показатели общей площади помещений (минимальных и/или максимальных), для вспомогательных видов разрешенного использования.

9. Сочетания указанных параметров и их значения устанавливаются индивидуально применительно к каждой территориальной зоне, обозначенной на карте градостроительного зонирования.

10. Границы зон распространения градостроительных ограничений могут не совпадать с границами территориальных зон, обозначенных на карте градостроительного зонирования.

11. Использование земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии с видами разрешенного использования и предельными параметрами разрешенного строительства допускается при условии соблюдения указанных градостроительных ограничений.

12. В отдельных случаях могут быть установлены особые градостроительные требования к использованию территориальных зон или их частей по дополнительным направлениям:

- архитектурно - художественный облик застройки (стилевое единство; материал и конструкции; характер кровли; цветовое решение фасадов; устройство мансардных этажей; устройство нежилых первых этажей в жилых домах);

- инженерная подготовка и инженерное обеспечение (водопонижение; поверхностный водоотвод; коммуникационные коридоры; централизованные системы жизнеобеспечения; автономные системы жизнеобеспечения и т.д.);

- благоустройство и озеленение (материал элементов благоустройства; материал мощения; использование крупномерного посадочного материала и т.д.);

- визуальная информация и реклама (размещение на зданиях с применением существующих конструкций; использование отдельных рекламоносителей; требования к цветовому и светодинамическому решению в оформлении витрин, фасадов).

- особые условия организации градостроительного процесса (проектирование и строительство на конкурсной основе; создание кондоминиумов (товариществ) на комплексное освоение территорий, изучение общественного мнения; обязательная разработка градостроительной документации (проект застройки).

13. Согласование и утверждение регламента осуществляется в составе карты градостроительного зонирования как ее неотъемлемая часть.

14. Выполнение градостроительных регламентов является обязательным для всех субъектов градостроительной деятельности.

Статья 29. Использование объектов недвижимости, не соответствующих установленному градостроительному регламенту территориальных зон

1. В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации земельный участок и иные объекты недвижимости не соответствуют установленному градостроительному регламенту территориальных зон в случае, если:

- виды их использования не входят в перечень видов разрешенного использования;

- их размеры не соответствуют предельным значениям, установленным градостроительным регламентом.

2. Указанные земельные участки и прочно связанные с ними объекты недвижимости могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если их использование опасно для жизни и здоровья людей, окружающей среды, памятников истории и культуры.

3. Запрет на использование земельного участка и прочно связанных с ним объектов недвижимости до приведения их в соответствие с градостроительным регламентом или срок приведения видов использования земельного участка и прочно связанных с ним объектов недвижимости в соответствие с градостроительным регламентом устанавливается органом местного самоуправления.

4. Реконструкция и расширение существующих объектов капитального строительства, а также строительство новых объектов капитального строительства, прочно связанных с указанными земельными участками, могут осуществляться только в соответствии с установленными градостроительными регламентами.

Статья 30. Виды территориальных зон

1. Границы территориальных зон, отображаемые на карте градостроительного зонирования, их наименования,  градостроительные регламенты к ним устанавливаются индивидуально, с учетом:

- особенностей расположения и условий развития населенных пунктов, частей их территории;

- возможности территориального сочетания различных видов существующего и будущего использования земельных участков;

- функциональных зон, определенных генеральным планом;

- видов территориальных зон, определенных настоящими Правилами для осуществления градостроительного зонирования.

2. Виды территориальных зон, отображаемые на схеме градостроительного зонирования:

- жилые зоны;

- общественно - деловые зоны;

- производственные зоны;

- зоны инженерной инфраструктуры;

- зоны транспортной инфраструктуры;

- рекреационные зоны;

- зоны специального назначения;

- зоны акваторий;

- зоны прибрежно-защитных полос;

- зоны сельскохозяйственного использования;

- зоны резервного фонда поселковых земель.

Статья 31. Жилые зоны

1. Жилые зоны предназначены для застройки многоквартирными жилыми домами, жилыми домами разной этажности, индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками.

2. В жилых зонах может допускаться в качестве вспомогательных по отношению к основным видам разрешенного использования размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и культурно - бытового обслуживания населения, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, промышленных, коммунальных и складских объектов, для которых не требуется установление санитарно - защитных зон и деятельность которых не оказывает вредное воздействие на окружающую среду (шум, вибрация, магнитные поля, радиационное воздействие, загрязнение почв, воздуха, воды и иные вредные воздействия). К жилым зонам также относятся территории садоводческих и дачных кооперативов, расположенные в пределах границ (черты) сельского поселения.

3. Жилые зоны могут подразделяться на виды: многоэтажной застройки, застройки средней этажности, индивидуальной застройки, сезонного проживания.

Статья 32. Общественно-деловые зоны

1. Общественно - деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, а также образовательных учреждений среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно - исследовательских учреждений, культовых зданий и иных зданий, строений и сооружений, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового, общественного назначения.

В перечень объектов капитального строительства, разрешенных к размещению в общественно - деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, подземные или многоэтажные гаражи.

2. Общественно - деловые зоны могут подразделяться на виды: административно-делового, социально-бытового, торгового, учебно-образовательного, культурно-досугового, спортивного назначения, здравоохранения, социального обеспечения и научно-исследовательского назначения. Кроме того, в составе общественно-деловых зон выделяются зоны центров общественно-деловой и коммерческой активности.

Статья 33. Производственные зоны

1. Производственные зоны предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, обеспечивающих их функционирование объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также для установления санитарно - защитных зон таких объектов.

2. В санитарно - защитной зоне промышленных, коммунальных и складских объектов не допускается размещение жилых домов, дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения, учреждений отдыха, физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, садоводческих, дачных и огороднических кооперативов, а также производство сельскохозяйственной продукции.

Статья 34. Зоны инженерной инфраструктуры

Зоны инженерной инфраструктуры предназначены для размещения и функционирования сооружений и коммуникаций энергообеспечения, теплоснабжения, водоснабжения и очистки стоков, связи, а также территорий, необходимых для их технического обслуживания и охраны.

Статья 35. Зоны транспортной инфраструктуры

Зоны транспортной инфраструктуры предназначены для размещения и функционирования сооружений и коммуникаций внешнего, водного, сельского и индивидуального транспорта, а также включают территории, подлежащие благоустройству с учетом технических и эксплуатационных характеристик таких сооружений и коммуникаций.

Статья 36. Рекреационные зоны

Рекреационные зоны предназначены для организации мест отдыха населения и включают в себя парки, сады, лесопарки, пляжи, а также включают особо охраняемые природные территории. На территориях рекреационных зон градостроительным регламентом в качестве вспомогательных к основным видам разрешенного использования может допускаться строительство и реконструкция объектов спортивного, оздоровительного и культурно-досугового назначения в соответствии с градостроительными нормативами.

Статья 37. Зоны специального назначения

Зоны специального назначения предназначены для размещения объектов ритуального назначения, а также складирования и захоронения отходов. На территориях указанных зон не допускается размещение объектов, относящихся к основным видам разрешенного использования других территориальных зон

Статья 38. Зоны акваторий

Зоны акваторий включают в себя земли, занятые водными объектами и прибрежными территориями, а также водоохранные территории водозаборов, гидротехнических, водохозяйственных сооружений и иных водных объектов. В зонах акваторий могут быть размещены аквапарки, лодочные станции, яхт - клубы и другие сооружения спортивно - оздоровительного назначения, для функционирования которых необходимы водные объекты.

Статья 39. Зоны прибрежно-защитных полос

Зоны прибрежно-защитных полос включают в себя земли, занятые прибрежными территориями (от уреза воды до красной линии микрорайона) протоки рек в пределах застроенной части сельских поселений. В зоне прибрежно-защитной полосы размещаются бунгало для хранения лодок, лодочные станции, водолазно-спасательный пост.

Статья 40. Зоны сельскохозяйственного использования

В состав зон сельскохозяйственного использования включаются территории, занятые сельскохозяйственными угодьями, объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

Статья 41. Зоны резервного фонда поселковых земель

1. Зоны резервного фонда поселковых земель предназначены для перспективного освоения в соответствии с генеральным планом сельского поселения и другой утвержденной градостроительной документацией, а также для размещения объектов капитального строительства в соответствии с градостроительными планами земельных участков и инвестиционно-тендерной документацией. В состав зон резервного фонда поселковых земель могут быть отнесены территории с неустановленным функциональным назначением их использования. Земельные участки, входящие в состав зон резервного фонда, могут быть зарезервированы для государственных и муниципальных нужд.

2. Территории указанных зон могут быть использованы для размещения временных объектов с разрешения Администрации поселения до принятия решения об их освоении и переводе в соответствующий вид территориальной зоны.

Статья 42. Линии градостроительного регулирования

1. Линии градостроительного регулирования – границы территорий, в пределах которых действуют особые режимы и правила их использования в соответствии с нормативными требованиями.

2. Линии градостроительного регулирования устанавливаются проектами планировки, межевания и застройки территорий, а также проектами санитарно-защитных зон, проектами водоохранных зон, проектами охранных зон памятников истории и культуры и т.д.

3. На территориях сельских поселений действуют следующие линии градостроительного регулирования:

- красные линии;

- линии регулирования застройки;

- границы технических (охранных) зон действующих и проектируемых инженерных сооружений и коммуникаций;

- границы зон охраняемого сельского и природного ландшафта.

4. Специалист по градостроительной деятельности обеспечивает соблюдение и выдачу юридическим и физическим лицам исходно-разрешительной документации, содержащей полную информацию обо всех действующих на данной территории линиях градостроительного регулирования.

## ГЛАВА 5. ТРЕБОВАНИЯ К ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКЕ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Статья 43. Основные принципы организации застройки

1. Застройка сельского поселения должна осуществляться в соответствии с генеральным планом, утвержденными проектами планировки, проектами межевания и проектами застройки, настоящими Правилами, а также действующими на территории муниципального района нормативными правовыми актами в области градостроительной деятельности.

2. При проектировании и осуществлении любого вида строительства необходимо строго соблюдать красные линии застройки, предусмотренные утвержденной в установленном порядке градостроительной документацией. Нарушение красных линий влечет за собой наступление ответственности в соответствии с действующим законодательством.

3. Изменения основных положений проектов, в том числе красных линий улиц, проездов, поперечных профилей улиц, изменения принятого функционального зонирования и основных композиционных принципов архитектурно-планировочных решений допускаются только по согласованию с Администрацией поселения.

4. Строительство зданий, сооружений и объектов благоустройства на территории сельского поселения, в том числе промышленных объектов, разрешается только по проектам, разработанным имеющими лицензию проектными организациями и физическими лицами.

( п. 4 признать утратившим силу, решение Совета Ореховского с\п от 27.05.2010г. № 182)

5. Все объекты капитального строительства и градостроительные комплексы должны вводиться в эксплуатацию с обеспечением полного уровня инженерного оборудования и благоустройства (проезды, подходы, озеленение, наружное освещение и т.п.), исключающего необходимость возобновления земляных (строительных) работ на участках с объектами, введенными в эксплуатацию.

Статья 44. Особенности застройки и землепользования на территориях жилых зон

1. Жилые зоны предназначены для застройки многоквартирными жилыми домами, жилыми домами разной этажности, индивидуальными жилыми домами постоянного, сезонного или временного проживания (в соответствии с установленными видами разрешенного использования соответствующей территориальной зоны).

2. Особенности застройки выявляются и устанавливаются в процессе детального изучения социально-пространственного качества среды, возможности и рациональности ее изменения.

3. Объекты основного вида разрешенного использования должны занимать не менее 60 % территории. До 40% территории допускается использовать для размещения объектов социально-бытового и культурно-досугового назначения, стоянок автомобильного транспорта, коммунальных объектов, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредное воздействие на окружающую среду и население (шум, вибрация, магнитные поля, радиационное воздействие, загрязнение почв, воздуха, воды и иные вредные воздействия).

4. Объекты благоустройства придомовых территорий (проезды, автостоянки, площадки для игр и занятий спортом, малые архитектурные формы и др.) в соответствии с нормативами и проектной документацией относятся к основным видам разрешенного использования жилых зон.

5. Новое строительство на данной территории может быть осуществлено только в соответствии с основными видами разрешенного использования, установленными градостроительным регламентом, в случае если до 40 % территории используется не в соответствии с ее основным назначением.

6. Изменение функционального назначения жилых помещений допускается в отношении помещений, расположенных на первых этажах жилых домов при условии обеспечения входов со стороны красных линий улиц или границ земельно-имущественных комплексов и организации загрузочных площадок. При этом запрещается использование помещений, обеспечивающих доступ к жилым помещениям. Вид функционального назначения данных помещений устанавливается настоящими Правилами в соответствии с градостроительными регламентами жилых зон.

7. Субъектами землепользований объектов жилого назначения являются собственники, товарищества собственников жилья, организации, уполномоченные органами местного самоуправления или предприятия и организации, в собственности которых находятся данные объекты. Землепользователи обязаны содержать придомовые (внутриквартальные) территории в порядке и чистоте, сохранять зеленые насаждения, беречь подземные сооружения.

8. Заказчикам жилищного строительства земельные участки предоставляются в аренду на период строительства. Границы земельных участков устанавливаются в соответствии с градостроительным планом земельного участка, разработанным на основе проекта планировки. По окончании строительства земельные участки, границы которых устанавливаются в соответствии с проектом границ земельного участка, разработанным на основе проекта межевания территории, предоставляются собственникам жилья в аренду либо в собственность.

9. Предоставление земельных участков под многоквартирное жилищное строительство осуществляется на конкурсной или аукционной основе.

10. Граждане и юридические лица, владеющие земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды вправе осуществлять снос или реконструкцию находящихся на данных земельных участках зданий, строений, сооружений в соответствии с градостроительным, земельным, жилищным законодательством, законодательством об охране природы и культурного наследия при условии выполнения обязательств обременения земельных участков. Право начала строительства наступает после получения разрешения на строительство от Администрации поселения.

11. Застройка территорий должна осуществляться в строгом соответствии с проектами планировки, утвержденными в установленном порядке.

12. До начала строительства жилых домов и гражданских зданий должно осуществляться устройство дорог, вертикальная планировка территорий, прокладка новых и реконструкция существующих подземных коммуникаций.

13. Тип застройки, этажность, плотность, архитектурно-композиционные особенности и другие ее характеристики должны соответствовать требованиям градостроительного регламента зоны размещения строительства и требованиям градостроительного плана земельного участка (в отсутствие градостроительного плана требования устанавливаются в архитектурно-планировочном задании).

14. Жилые здания с квартирами на первом этаже следует располагать, как правило, с отступом от красных линий.

15. Запрещается осуществлять любой вид капитального строительства, в том числе сооружение отдельных частей зданий (портики, лестницы и т.п.) вне пределов красных линий (кроме прокладки инженерных коммуникаций, а также посадки зеленых насаждений общего пользования, предусмотренных градостроительной документацией).

16. Жилищное строительство может осуществляться как по индивидуальным, так и по образцовым (типовым) проектам.

17. Объем и качество законченного строительством объекта, оснащение инженерным оборудованием, внешнее благоустройство земельного участка должны соответствовать проектно-сметной документации.

19. В кварталах (микрорайонах) жилой застройки, а также при объектах, характеризующихся интенсивной посещаемостью, следует предусматривать необходимое количество автостоянок.

20. Индивидуальные гаражи предусматриваются на обособленных территориях, преимущественно в пределах коммунальной зоны.

21. Установка временных металлических гаражей в жилых кварталах допускается только для автотранспортных средств инвалидов.

Статья 45. Особенности застройки и землепользования на территориях общественно-деловых зон

1. Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, а также образовательных учреждений профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий и иных зданий, строений и сооружений, стоянок автомобильного транспорта в соответствии с видами разрешенного использования, установленными для каждого вида территориальной зоны картой градостроительного зонирования настоящих Правил.

2. Объекты, размещаемые в территориальной зоне должны соответствовать основным видам разрешенного использования на 75 % площади территории. До 25% территории допускается использовать для размещения объектов, назначение которых определено настоящими Правилами в качестве вспомогательных.

3. Новое строительство на данной территории может быть осуществлено только в соответствии с основными видами разрешенного использования, в случае если до 25% территории используются не в соответствии с ее основным назначением.

4. Строительство на территориях учебно-образовательных зон объектов, не связанных с учебно-воспитательным процессом, запрещается.

5. Строительство на территориях лечебно-оздоровительных зон объектов, не связанных с лечебно-оздоровительным процессом, если это не предусмотрено градостроительным регламентом, запрещается.

6. Изменение функционального назначения объектов социально-бытового и культурно-досугового обслуживания населения, которое влечет за собой снижение установленного государственными и муниципальными градостроительными нормативами уровня обслуживания населения, не допускается.

7. При принятии решения об изменении функционального назначения объекта в рамках разрешенного использования территориальной зоны размеры земельного участка могут быть пересмотрены в соответствии с действующими градостроительными нормативами.

8. Прокладка магистральных инженерных коммуникаций на территории участков школьных, дошкольных и медицинских учреждений допускается в исключительных случаях, при отсутствии другого технического решения, по отдельному согласованию.

Статья 46. Особенности застройки и землепользования на территориях производственных зон

1. Производственные зоны предназначены для размещения промышленных, производственно-технических, коммунальных и складских объектов, а также обеспечивающих их функционирование объектов инфраструктуры и санитарно-защитных зон.

2. При застройке промышленных, производственно-технических и коммунально-складских зон должно обеспечиваться рациональное и эффективное землепользование с соблюдением утвержденных градостроительных регламентов.

3. Строительство новых предприятий, имеющих вредные выбросы в атмосферу и водоемы, без мероприятий по улучшению качества природной среды на территории сельских поселений не допускается.

4. Строительство промышленных предприятий, имеющих вредные выбросы, может быть разрешено только на территориях производственных зон, соответствующих классу вредности намечаемого к строительству объекта.

5. Расширение существующих промышленных предприятий, расположенных в территориальных зонах иного назначения, не допускается.

6. На территориях производственных предприятий могут быть размещены объекты общественно-делового назначения (столовая, медпункт, спортзал, магазины товаров первой необходимости и т. д.).

7. Земельные участки, на которых расположены предприятия, являющиеся источником повышенной опасности, должны быть огорожены.

8. При предоставлении земельных участков под строительство предприятий, представляющих собой источник повышенной опасности для окружающей среды и населения, в соответствии со ст. 41 Федерального закона «Об охране окружающей среды» и ст. 11 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» требуется положительное заключение специально уполномоченных органов в области охраны окружающей природной среды и органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

9. Степень экологической, социальной и иной опасности от размещения предприятия определяется проектом строительства, прошедшим государственную экспертизу. В отдельных случаях может проводиться общественная экспертиза.

10. Строительство предприятий должно осуществляться в строгом соответствии с утвержденными в установленном законом порядке природоохранными, санитарными, строительными нормами и правилами, а также правилами, обеспечивающими необходимую охрану труда.

11. Проекты строительства или реконструкции промышленных предприятий должны разрабатываться в соответствии с генеральным планом сельского поселения и настоящими Правилами.

12. Проекты строительства производственных объектов должны предусматривать эффективное использование территории и подземного пространства, плотность застройки должна соответствовать нормативной.

13. Размещение и планировку земельных участков производственных объектов необходимо осуществлять в соответствии с существующими нормативными требованиями.

14. Проектом строительства производственных объектов должны предусматриваться обеспечение противопожарных норм, рациональные решения по охране водоемов, почвы и атмосферного воздуха, по отводу сточных вод, снятие и хранение природного слоя почвы, рекультивация.

15. Предприятия производственного назначения независимо от формы собственности, а также граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность, обязаны принимать эффективные меры по соблюдению технологического режима и выполнению требований по охране природы, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, оздоровлению окружающей природной среды. В этих целях они обязаны обеспечивать соблюдение установленных нормативов качества окружающей природной среды на основе внедрения экологически безопасных технологий, надежной и эффективной работы очистных сооружений, обеззараживания и утилизации отходов с обязательным проведением мероприятий по охране и воспроизводству природных ресурсов.

16. Санитарно-защитная зона предназначена для обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в предельном слое атмосферы загрязняющих веществ; уменьшения отрицательного влияния предприятий, транспортных коммуникаций, линий электропередач на окружающее население; факторов физического воздействия – шума, повышенного уровня вибрации, инфразвука, электромагнитных волн и статического электричества.

17. В санитарно-защитной зоне промышленных, коммунальных и складских объектов не допускается размещение жилых домов, дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений здравоохранения, учреждений отдыха, физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, садоводческих, дачных и огороднических кооперативов, а также производство сельскохозяйственной продукции.

18. Территории санитарно-защитных зон должны быть максимально озеленены (не менее 60%) с целью усиления ассимиляции и фильтрации воздушных масс и локального благоприятного влияния на климат.

19. Санитарно-защитная зона должна быть благоустроена, являясь архитектурно-эстетическим переходным элементом между промышленными зонами и зонами иного назначения.

20. При размещении предприятий и других производственных объектов необходимо предусматривать меры по исключению загрязнения почв, поверхностных и подземных вод и атмосферного воздуха, меры по сохранению имеющихся зеленых насаждений.

21. Оздоровительные, санитарно-гигиенические, строительные мероприятия, связанные с охраной окружающей среды на прилегающей к предприятию загрязненной территории, включая благоустройство санитарно-защитных зон, осуществляется за счет предприятия, имеющего вредные выбросы.

22. Участки санитарно-защитных зон предприятий не включаются в состав территории предприятий и могут быть предоставлены для размещения объектов, строительство которых допускается на территории этих зон.

Статья 47. Особенности застройки зон сельскохозяйственного использования

1. В состав зон сельскохозяйственного использования включаются:

- зоны сельскохозяйственных угодий – пашни, сенокосы, пастбища, залежи, многолетние насаждения (сады);

- зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, огородничества, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

2. Использование и застройка зон сельскохозяйственного назначения должны обеспечивать рациональное и эффективное землепользование с  соблюдением утвержденных регламентов.

3. Земельные участки, на которых расположены объекты сельскохозяйственного использования повышенной опасности, должны быть огорожены, не должны иметь вредные выбросы в атмосферу и водоемы.

Статья 48. Особенности застройки и землепользования на территориях зон инженерной инфраструктуры

1. Зоны инженерной инфраструктуры предназначены для размещения и функционирования инженерных сетей энергообеспечения, связи, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и канализации, а также для объектов инженерной инфраструктуры очистных сооружений водоснабжения, канализации, котельных, электрических подстанций, тепловых пунктов, насосных станций и включают территории, необходимые для их технического обслуживания и охраны.

2. Включение земельных участков в состав зоны инженерной инфраструктуры обусловлено расположением на этих участках объектов соответствующего функционального (целевого) назначения или предназначенных градостроительной документацией для размещения таких объектов.

3. Вся территория зоны инженерной инфраструктуры должна использоваться в соответствии с видами разрешенного использования, установленными для этой зоны. Размещение на территории зоны инженерной инфраструктуры объектов жилого и общественно-делового назначения не допускается.

4. Инженерные коммуникации проектируются в соответствии с генеральным планом сельского поселения, схемой территориального планирования Российской Федерации, схемой территориального планирования Омской области, а также планируемым размещением объектов капитального строительства федерального и регионального значения, в том числе:

- объектов энергетических систем регионального значения;

- объектов транспорта, путей сообщения, информатики и связи регионального значения;

- линейных объектов регионального значения, обеспечивающих деятельность субъектов естественных монополий;

- иных объектов, размещение которых необходимо для осуществления определенных федеральными законами и законами Омской области полномочий Омской области.

5. Прокладка магистральных коммуникаций должна производиться, как правило, на территориях зон инженерной и транспортной инфраструктуры. Места прокладки коммуникаций по улицам и транспортным магистралям определяются их поперечными профилями. При прокладке коммуникаций в охранных зонах требуется согласование специально уполномоченных государственных органов.

6. При проектировании и строительстве магистральных коммуникаций, как правило, не допускается их прокладка под проезжей частью улиц.

7. При необходимости прокладки магистральной сети, не предусмотренной утвержденной градостроительной документацией, ее трассировка, условия проектирования и строительства рассматриваются по представлению проектных материалов заказчиком.

8. При прокладке коммуникаций по благоустроенным территориям в проектах должны предусматриваться объемы и мероприятия по качественному восстановлению благоустройства в первоначальном объеме, в том числе и озеленению, которые должны быть согласованы с владельцами этих территорий и осуществлены за счет заказчика до ввода в эксплуатацию данного объекта.

9. Владельцы подземных и наземных коммуникаций обязаны иметь достоверную и полную документацию по принадлежащим им сетям и сооружениям и в установленные сроки сообщать об изменениях, связанных с их проектированием, строительством.

10. При прокладке сетей заказчик обязан выполнить:

- разбивку на местности осей прокладываемых трасс инженерных коммуникаций в соответствии с рабочими чертежами;

- исполнительную съемку проложенных трасс инженерных коммуникаций до приема их в эксплуатацию.

12. Проектная документация на строительство и реконструкцию инженерных коммуникаций и сооружений должна соответствовать требованиям норм обеспечения объектов капитального строительства современными коммунальными услугами и действующим санитарным нормам, СНиП, ГОСТ и другим нормативным правовым актам.

13. Проекты инженерных сетей разрабатываются по техническим условиям эксплуатирующих организаций на основании архитектурно-планировочного задания, выданного органом архитектуры и градостроительства. Организации, выдавшие технические условия, несут ответственность в установленном порядке за их техническую целесообразность и эффективность.

14. При разработке рабочей документации отдельной транзитной или магистральной коммуникации должен учитываться проект строительства, реконструкции, благоустройства улицы, по которой намечена прокладка сети, а также ранее разработанные или разрабатываемые проекты на размещение других инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры.

15. Проектирование инженерных коммуникаций следует производить только на реальной современной топографической основе М 1:500.

16. Производство земляных работ, связанных с прокладкой инженерных сетей на территории сельского поселения, выполняется в соответствии с утвержденным проектом организации строительства и настоящими Правилами.

17. Земляные работы, связанные с прокладкой и переустройством инженерных коммуникаций, могут производиться только после получения разрешения на производство работ в порядке, установленном нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

18. До начала строительных работ по прокладке магистральных инженерных сетей заказчик обязан:

- оформить предоставление земельного участка для строительства магистральных сетей и сооружений;

- получить разрешение или согласование трассы от государственного органа в области охраны окружающей среды;

- произвести разбивку в натуре осей прокладываемых внутриквартальных сетей в соответствии с рабочими чертежами.

19. Ответственность за сохранность геодезических знаков, зеленых насаждений, элементов благоустройства в местах выполнения работ возлагается на производителя работ.

20. До сдачи в эксплуатацию инженерных сетей и сооружений заказчик обязан выполнить исполнительную съемку подземных коммуникаций и передать её в Администрацию поселения.

21. Финансирование строительства внутриквартальных и магистральных сетей, головных и концевых инженерных сооружений осуществляется из бюджетов всех уровней, внебюджетных источников, средств заказчиков (инвесторов), а также из средств энергоснабжающих организаций, направляемых на развитие собственной материальной базы.

Статья 49. Особенности застройки и землепользования на территориях зон транспортной инфраструктуры

1. Зоны транспортной инфраструктуры предназначены для размещения и функционирования сооружений и коммуникаций водного и автомобильного транспорта.

2. В состав зон транспортной инфраструктуры включаются территории улично-дорожной сети, крупных транспортных развязок, а также допускается размещение конструктивных элементов дорожно-транспортных сооружений (опор путепроводов, лестничных и пандусных сходов подземных и наземных пешеходных переходов, павильонов на остановочных пунктах общественного транспорта).

3. Улично-дорожная сеть сельского поселения представляет собой систему улиц, дорог, проездов и транспортных сооружений, предназначенных для транспортного и пешеходного движения.

4. Планирование, проектирование, строительство и реконструкция дорожно-транспортной инфраструктуры сельского поселения (улиц, дорог, площадей, путепроводов, транспортных развязок) осуществляются на основе утвержденного генерального плана сельского поселения, схемой территориального планирования Омской области, схемой территориального планирования РФ, а также с учетом размещения объектов капитального строительства федерального и областного значения.

5. Территории магистральных улиц и проездов в границах красных линий предназначены для строительства поселковых транспортных и инженерных коммуникаций, благоустройства и озеленения.

6. Внутриквартальные проезды, подъездные пути предназначены для обеспечения транспортной связи с объектами, размещенными на внутриквартальной территории, с транспортными магистралями и разрабатываются в составе проекта планировки или межевания квартала (микрорайона). При размещении объекта, не предусмотренного ранее разработанным проектом планировки, подъездные пути и проезды, необходимые для строительства и эксплуатации объекта выполняются за счет застройщика. Проектная документация на строительство внеплощадочных подъездов и сооружений разрабатывается и согласовывается в составе документации на объект в целом.

7. При осуществлении работ по развитию улично-дорожной сети, других объектов транспортного назначения, финансируемых за счет федерального, областного бюджета или бюджета сельского поселения, расходы по выносу из зон строительства инженерных сетей и коммуникаций, находящихся на балансе предприятий, организаций и учреждений, предусматриваются в рамках реализуемых проектов.

8. Территории зон транспортной инфраструктуры, как правило, относятся к землям общего пользования, за исключением земельных участков, предоставляемых предприятиям, учреждениям и организациям водного и автомобильного транспорта для осуществления возложенных на них специальных задач по эксплуатации, содержанию, строительству, реконструкции, ремонту, развитию подземных и наземных зданий, строений и сооружений.

Статья 50. Особенности застройки и землепользования на территориях рекреационных зон

1. Рекреационные зоны предназначены для организации мест отдыха населения и включают в себя парки, сады, муниципальные леса, лесопарки и другие природные объекты.

2. Границы рекреационных зон устанавливаются по красным линиям, а также другим линиям градостроительного регулирования в соответствии с утвержденной градостроительной документацией.

3. На территориях рекреационных зон допускается ограниченная хозяйственная деятельность в соответствии с установленным для них особым правовым режимом.

4. Для обеспечения режима функционирования рекреационных территорий могут устанавливаться охранные зоны с запрещением в пределах этих зон деятельности, отрицательно влияющей на природные комплексы охраняемых территорий. Границы охранных зон устанавливаются генеральным планом и фиксируются на карте градостроительного зонирования настоящих Правил.

5. Земельные участки в пределах охранных зон у собственников, владельцев, пользователей и арендаторов не изымаются и используются ими с соблюдением установленного для этих земельных участков особого правового режима.

Статья 51. Особенности застройки и землепользования на территориях зон специального назначения

1. Зоны специального назначения предназначены для размещения объектов ритуального назначения (кладбищ, крематориев), а также складирования и захоронения отходов. На территориях указанных зон размещение объектов, относящихся к основным видам разрешенного использования для других территориальных зон, не допускается.

2. Земельные участки, входящие в состав зон специального назначения могут быть предоставлены только государственным или муниципальным предприятиям, осуществляющим соответствующую деятельность.

3. На территориях зон специального назначения градостроительным регламентом устанавливается особый правовой режим использования этих территорий с учетом требований государственных градостроительных нормативов и правил, а также специальных нормативов.

4. В состав территорий зон специального назначения включаются охранные зоны, установленные в соответствии со специальными нормативами.

5. Земельные участки в пределах таких охранных зон у собственников (пользователей), использующих эти участки с нарушением правового режима, подлежат изъятию в установленном законом порядке.

Статья 52. Особенности застройки и землепользования на территориях зон акваторий

1. Зоны акваторий включают в себя земли, занятые водными объектами и прибрежными территориями, а также водоохранные территории водозаборов, гидротехнических, водохозяйственных сооружений и иных водных объектов.

2. Границы зон акваторий определяются картами градостроительного зонирования и уточняются при разработке соответствующей градостроительной и проектной документации.

3. Границы зон акваторий устанавливаются по границам прибрежных полос, подпорным стенкам набережных, границам земельных участков пляжей, красным и другим линиям градостроительного регулирования.

4. В границах водоохранных зон запрещается:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

( п.4  в  редакции решения Совета Ореховского сельского поселения от 25.12.2014г. №161)

Статья 53. Особенности застройки и землепользования зон резервного фонда поселковых земель

1. Зоны резервного фонда поселковых земель предназначены для перспективного освоения в соответствии с утвержденной градостроительной документацией.

2. В состав зон резервного фонда поселковых земель включаются:

территории, зарезервированные под перспективное развитие в соответствии с генеральным планом сельского поселения, под уникальные объекты или объекты социально-гарантированного минимума;

территории, выявленные для дополнительного использования;

территории, используемые с нарушением установленного разрешенного использования, подлежащие изъятию.

3. Территории указанных зон могут быть использованы для размещения временных объектов с разрешения Администрации поселения до принятия решения об их освоении и переводе в соответствующий вид территориальной зоны.

4. Границы зон резервного фонда поселковых земель определяются картами градостроительного зонирования. Разрешенное использование конкретных территориальных зон резервного фонда устанавливается градостроительным регламентом, утвержденным настоящими Правилами.

5. При принятии решения о предоставлении земельных участков, входящих в состав зон резервного фонда поселковых земель, соответствующие территории переводятся в другой вид территориальных зон в соответствии с их установленным разрешенным использованием.

6. Информация о резервном фонде поселковых земель является открытой и может быть предоставлена по заявке заинтересованного лица Администрацией поселения.

Статья 54. Требования к благоустройству территории и дизайну поселковой среды

1. Для создания эстетически полноценной среды следует широко использовать архитектурно-художественные и дизайнерские средства.

2. Все проекты благоустройства общественных территорий разрабатываются в соответствии с архитектурно-планировочным заданием (далее - АПЗ) на проектирование, выданным Администрацией поселения, действующими строительными нормами, другими нормативными документами. Необходимость согласования проектов благоустройства с заинтересованными органами государственного надзора и контроля, инженерными и коммунальными службами, а также собственниками земельных участков, чьи интересы затрагиваются проектом, указываются в АПЗ.

3. Юридические и физические лица, эксплуатирующие на правах собственника, владельца или арендатора здания или сооружения в границах предоставленных им участков несут полную ответственность за осуществление всех предусмотренных соответствующей проектной документацией и предписаниями мероприятий по благоустройству территорий, содержат в порядке территорию в границах предоставленных земельных участков, а также несут ответственность за сохранность зеленых насаждений на территории в границах предоставленных земельных участков.

6. Собственники, пользователи, владельцы и арендаторы зданий, строений и сооружений обязаны осуществлять ремонт и окраску фасадов зданий по разработанным паспортам цветового решения фасадов. В случае утраты паспорта либо изменения цветового решения здания, строения или сооружения вновь разработанный паспорт цветового решения фасада согласовывается с Администрацией поселения. За выполнение отделки фасадов зданий, строений и сооружений без паспорта или с нарушением решений, указанных в паспорте, собственники, пользователи, владельцы и арендаторы привлекаются к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

8. Содержание элементов благоустройства определяется Правилами благоустройства и содержания территории сельского поселения, утверждаемыми решением Совета поселения. Размещение объектов наружной рекламы регламентируется Положением о порядке размещения наружной рекламы в муниципальном районе, утверждаемым решением Совета муниципального района.

Статья 55. Требования к застройке и содержанию территорий общего пользования, улично-дорожной сети

На территориях общего пользования допускается размещение элементов улично-дорожной сети, инженерных сетей и объектов, необходимых для их эксплуатации (тепловые пункты, трансформаторные подстанции, водонапорные башни, газораспределительные пункты и пр.), объектов транспортной инфраструктуры (площадок разворота общественного транспорта, парковок, автозаправочных станций, станций технического обслуживания и пр.).

Статья 56. Требования к застройке и содержанию территорий садово-огороднических некоммерческих объединений

1. Застройка территорий садово-огороднических некоммерческих объединений производится в соответствии с утвержденной градостроительной документацией - проектом планировки или застройки, проектом межевания, согласованными в установленном порядке.

2. Основными нормативами организации застройки территории коллективных садов являются:

- количество и размер подъездных и внутренних дорог;

- минимальное расстояние между зданиями, строениями и сооружениями, границами земельных участков;

- техническая характеристика инженерного обеспечения территории;

- перечень необходимых противопожарных мероприятий;

- перечень мероприятий по охране окружающей среды.

3. Для строительства садового домика сезонного, временного и круглогодичного пользования и хозяйственных построек на земельных участках рекомендуется применять индивидуальные или типовые проекты. Габариты садовых домиков и хозяйственных построек, место их размещения на участке, этажность должны соответствовать установленному градостроительному регламенту и решениям, принятым в проекте застройки соответствующей территории.

4. Застройщик садового участка вправе по своему усмотрению производить отделку фасадов, декоративное устройство внешних и внутренних элементов участка и сооружений, не нарушая их размеров, предварительно согласовав данные действия с администрацией сельского поселения.

5. Подведение инженерных коммуникаций к строениям следует осуществлять с соблюдением технических условий, полученных в установленном порядке.

6. На территории каждого садово-огороднического объединения должны быть организованы места складирования и временного хранения твердых бытовых отходов (не менее 1 на 100 участков). Указанные площадки размещаются равномерно на территории садово-огороднического объединения и должны иметь водонепроницаемое покрытие, удобный подъезд и ограждение (в т.ч. зелеными насаждениями). На каждом садовом участке должно быть определено место кратковременного сбора твердых бытовых отходов с соблюдением санитарных разрывов до ближайшего садового домика.

7. На всей территории садово-огороднического объединения (домовладения, участка, проезда, дороги) должна регулярно проводиться санитарная очистка и уборка от мусора, валежника, кустарника и травостоя. Ответственность за санитарную очистку территории участка, домовладения несут собственники, владельцы, в местах общего пользования - правление садово-огороднического объединения.

8. Порядок использования территорий садово-огороднических некоммерческих объединений граждан регулируется действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 57. Требования к озеленению территорий сельских поселений

1. Зеленые насаждения, располагаемые в пределах поселковой черты, формируют единую систему озеленения сельского поселения, в которую включаются: парки, сады, скверы, бульвары, озеленение улиц, зеленые насаждения на участках поселковых объектов (озеленение общего пользования), озеленение жилой застройки, участков учреждений здравоохранения, образования, других предприятий и организаций (озеленение ограниченного пользования), санитарных, водоохранных зон, кладбищ и пр. (озеленение специального назначения).

2. Формирование новых объектов озеленения общего пользования, а также реконструкция существующих осуществляется на основе АПЗ, выдаваемого специалистом по градостроительной деятельности.

3. При организации застройки территорий необходимо обеспечивать максимальное сохранение существующего озеленения. Для этой цели следует выделять соответствующие участки озеленения на стадии проектирования и обеспечивать их охрану от неорганизованного использования в процессе строительства.

4. При невозможности сохранения зеленых насаждений в смете на строительство объекта должны предусматриваться необходимые средства на пересадку или восстановление насаждений, восстановление растительного грунта и травяного покрова.

6. Ответственность за сохранность зеленых насаждений возлагается:

- в парках, садах, бульварах - на владельцев территорий;

- на улицах перед строениями до красных линий, на внутриквартальных участках - на руководителей товариществ собственников жилья, арендаторов строений и владельцев земельных участков;

- на территориях организаций в пределах их защитных зон - на руководителей организаций;

- на территориях зеленых насаждений, предоставленных под застройку - на руководителей организаций и граждан, которым предоставлены земельные участки, а со дня начала работ - на руководителей подрядных организаций и граждан.

7. За повреждение или самовольную вырубку зеленых насаждений на предоставленном земельном участке, а также непринятие мер охраны находящихся в их ведении зеленых насаждений виновные привлекаются к ответственности в установленном порядке.

Статья 58. Требования к инженерной подготовке и инженерной защите территорий

1. Инженерная подготовка территории сельского поселения осуществляется с целью улучшения её физических характеристик и создания условий для эффективного гражданского и промышленного строительства. Основной задачей инженерной подготовки территории сельского поселения является защита территории от воздействия неблагоприятных физико-геологических процессов, затопления и подтопления во время половодий и паводков, повышения уровня грунтовых вод, просадки и подвижки грунтов.

2. Мероприятия по инженерной подготовке территории предусматриваются во всех видах градостроительной и проектной документации.

3. Для защиты от затопления во время половодий и паводков застроенных территорий могут разрабатываться специальные муниципальные программы.

Статья 59. Присвоение названий улицам, адресов зданиям, строениям, сооружениям

1. Присвоение названий улицам, переулкам, площадям, а также их переименование производится решением Совета поселения на основании заявлений заинтересованных лиц.

2. Адреса зданиям, строениям, сооружениям присваиваются постановлением Главы поселения.

3. Физические и юридические лица, заинтересованные в присвоении адресов зданиям, строениям, сооружениям, владельцами которых являются, обращаются в Администрацию поселения с заявлением. К заявлению заявитель в праве предоставить: разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса строящимся объектам адресации) и (или) разрешение на ввод объекта адресации в эксплуатацию; кадастровый паспорт объекта адресации; уведомление об отсутствии в государственном кадастре недвижимости запрашиваемых сведений по объекту адресации, если перечисленные документы не предоставлены заявителем, то специалист Администрации сельского поселения запрашивает в рамках межведомственного взаимодействия..

(ч.3 изложить в следующей редакции, Решение Совета Ореховского с\п от 22.12.2015г. №20)

4. Единый адресный план сельского поселения ведется Администрацией поселения.

## ГЛАВА 6. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Статья 60. Охрана окружающей среды

1. Охрана окружающей среды обеспечивается системой мер экологического контроля на стадиях проектирования, строительства объектов капитального строительства и их эксплуатации в соответствии с Федеральным законом "Об охране окружающей среды».

2. Разработка градостроительной документации должна осуществляться с соблюдением требований охраны окружающей природной среды и учетом последствий негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую природную среду и здоровье человека.

3. В составе генерального плана сельского поселения обязательна разработка раздела охраны окружающей среды. Основные направления охраны среды, определенные генеральным планом, используются для конкретизации этих положений в соответствующей градостроительной документации для микрорайонов жилой застройки и нежилых зон, отдельных объектов производственного, энергетического, транспортного и др. коммунального назначения.

4. При разработке разделов "Охрана окружающей среды" в проектной документации должны предусматриваться:

- конкретные мероприятия по охране территорий, водного и воздушного бассейнов от загрязнения атмосферными выбросами, производственными стоками и промышленными отходами;

- организация и благоустройство санитарно-защитных зон производственных предприятий и других негативно воздействующих на окружающую среду объектов, водоохранных зон водотоков и водоемов, охранных зон источников водоснабжения, охранных зон гидрометеостанций и постов;

- для объектов, производственная деятельность которых оказывает влияние на воздушный и водный бассейн сельского поселения - опережающее строительство воздухоохранных и водоохранных сооружений по отношению к производственным объектам, а также внедрение малоотходных и безотходных технологий.

5. В архитектурно-планировочные (технические) задания и в разрешения, выдаваемые в установленном порядке, на строительство любых объектов включаются природоохранные требования, обеспечивающие предотвращение вредного воздействия данного объекта на окружающую среду и здоровье населения.

6. Соблюдение при проектировании объектов природоохранных требований любого назначения обеспечивается системой государственной экологической экспертизы и обязательным представлением проекта в органы государственного санитарно-эпидемиологического надзора, охраны окружающей среды и природных ресурсов.

Статья 61. Виды зон градостроительных ограничений и зон особого градостроительного регулирования

1. Градостроительные ограничения - требования, ограничивающие градостроительную деятельность в конкретном территориальном образовании.

2. Основу градостроительных ограничений составляют:

- территории с ранее установленным правом на их градостроительное использование;

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

- санитарно - защитные зоны производственных предприятий;

- охранные зоны памятников природы, истории и культуры;

- охранные зоны и зоны влияния (полосы отчуждения) объектов инженерной инфраструктуры;

- охранные зоны и зоны влияния (полосы отчуждения) объектов транспортной инфраструктуры;

- иные территории с установленными ограничениями в соответствии с действующим законодательством.

3. Градостроительные ограничения устанавливаются настоящими Правилами на основе материалов комплексной оценки территории, разрабатываемых в составе генерального плана сельского поселения.

4. Особому градостроительному регулированию подлежит градостроительная деятельность в отношении следующих территорий:

- территории центра сельского поселения;

- другие территории в соответствии с картой градостроительного зонирования.

Статья 62. Особые условия использования охраняемых территорий, охранных и санитарно - защитных зон

1. Градостроительным регламентом использования конкретных территориальных зон устанавливаются дополнительные градостроительные ограничения или особый правовой режим использования земель, если эти территории или их части отнесены к землям особо охраняемых территорий или включены в охранные, санитарно-защитные, запретные зоны особо охраняемых природных территорий, водных источников, различных оборонных, производственных объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, зоны перспективной застройки и др.

2. Конкретный состав и содержание ограничений (обременений) прав по использованию земельных участков устанавливается градостроительным регламентом в зависимости от функционального назначения территориальной зоны и параметров режимообразующих объектов в соответствии с законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативами, инструкциями и правилами соответствующих федеральных органов исполнительной власти, законами и нормативными правовыми актами Омской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

Статья 63. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

1. Водоохранные зоны устанавливаются для поддержания водных объектов в состоянии, соответствующем экологическим требованиям, для предотвращения загрязнения, засорения и истощения поверхностных вод, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.

2. Водоохранной зоной является территория, прилегающая к акваториям рек, озер, водохранилищ и других поверхностных водных объектов, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности.

3. В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения природопользования.

4. Порядок установления водоохранных зон устанавливается проектом водоохранных зон, разработанным с учетом конкретных условий планировки и застройки в соответствии с утвержденными генеральными планами сельского поселения.

5. Проектирование водоохранных зон и прибрежных защитных полос осуществляется в соответствии с нормативно-методическими документами по согласованию со специально уполномоченными государственными органами в области охраны окружающей природной среды.

6. В соответствии с Положением о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.11.2007г. № 800, ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос устанавливается:

для рек, стариц и озер - от среднемноголетнего уреза воды в летний период;

для болот - от их границы (нулевой глубины торфяной залежи).

(п.6 изложить в следующей редакции, решение Совета Ореховского с\п от 09.07.2012г. №65)

7. В пределах водоохранных зон запрещается:

- размещение складов горюче-смазочных материалов, мест складирования и захоронения промышленных и бытовых отходов;

- складирование мусора;

- заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и механизмов;

- размещение стоянок транспортных средств;

- проведение без согласования с бассейновыми и другими территориальными органами управления использованием и охраной водного фонда Министерства природных ресурсов Российской Федерации, строительства и реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов, а также работ по добыче полезных ископаемых и землеройных работ;

- иная деятельность, указанная в Положении о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах.

8. На расположенных в пределах водоохранных зон земельных участках должны соблюдаться правила их использования, исключающие загрязнение, засорение и истощение водных объектов.

9. Участки земель в пределах прибрежных защитных полос предоставляются для размещения объектов рекреации при наличии лицензий на водопользование, в которых устанавливаются требования по соблюдению водоохранного режима.

10. Прибрежные защитные полосы, как правило, должны быть заняты древесно-кустарниковой растительностью или залужены.

11. До утверждения в установленном порядке проектов водоохранных зон при установлении режима использования территориальных зон применяются минимальные размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

12. Об установлении границ водоохранных зон, прибрежных защитных полос и режима ведения хозяйственной и иной деятельности в их пределах население информируется в установленном порядке.

13. Поддержание в надлежащем состоянии водоохранных зон и прибрежных защитных полос возлагается на водопользователей. Собственники земли, землевладельцы, землепользователи, арендаторы земельных участков, на которых находятся водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, обязаны соблюдать установленный режим использования этих зон и полос.

14. Установление водоохранных зон и береговых полос не влечет за собой изъятия земельных участков у собственников земли, землевладельцев, землепользователей, арендаторов или запрета на совершение сделок, предусмотренных законодательством.

15. Режим хозяйственной деятельности на земельных участках, находящихся в водоохранных зонах, прибрежных защитных полосах устанавливается нормативными правовыми актами на основании градостроительного регламента территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, а также соответствующими нормативно-правовыми документами Российской Федерации и Омской области.

Статья 64. Санитарно-защитные зоны производственных предприятий, коммунальных, радиотехнических, транспортных и других объектов

1.  Вокруг объектов и производств, являющихся источником воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования. В санитарно-защищенной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводнических товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и содово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания, спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

(Ч.1 изложить в новой редакции, решение Совета Ореховского сельского поселения от 22.12.2015 № 20)

2. Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого промышленного предприятия и других объектов, которые могут быть источником химического, биологического или физического воздействия на окружающую среду и здоровье человека.

3. Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не могут рассматриваться как резервная территория предприятия и использоваться для расширения промышленной площадки, а также для перспективного развития жилой застройки. Санитарно-защитная зона не может рассматриваться как территория для размещения коллективных и индивидуальных дачных и садово-огородных участков.

4. Параметры санитарно-защитных зон в зависимости от класса, характера производства и мощности объектов промышленности различных отраслей, коммунальных, ветеринарных, радиотехнических объектов, воздушных линий электропередачи, железных и автомобильных дорог и ограничения прав по использованию земли в санитарно-защитных зонах устанавливаются проектами санитарно-защитных зон, разработанными в соответствии с генеральным планом сельского поселения.

Статья 65. Охранные зоны памятников природы, истории и культуры

1. Природные объекты и комплексы объявляются памятниками местного значения, а территории, занятые ими - особо охраняемыми природными территориями местного значения соответствующими органами местного самоуправления.

2. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти Омской области и органы местного самоуправления утверждают границы и определяют режим особой охраны территорий памятников природы, находящихся в их ведении.

3. Объявление природных объектов и комплексов памятниками природы, а территорий, занятых ими, территориями памятников природы допускается с изъятием занимаемых ими земельных участков у собственников, владельцев и пользователей этих участков.

4. В целях обеспечения охраны памятников истории и культуры устанавливаются зоны охраны памятников истории и культуры, которыми могут быть: архитектурные ансамбли и градостроительные комплексы, такие как исторические центры сельских поселений, кварталы, площади, улицы, системы или элементы планировки и застройки; отдельно стоящие здания и сооружения; произведения садово-паркового и ландшафтного искусства; памятные места, связанные с историческими событиями; памятники археологии, произведения монументального искусства.

5. На территориях зон охраны памятников устанавливается режим содержания и использования с определенными ограничениями нового строительства и функционального использования с целью создания условий, способствующих сохранению памятников как формирующих эстетическое качество среды.

6. Систему зон охраны как отдельно стоящих памятников, так и градостроительных комплексов составляют:

- охранная зона памятников;

- зона регулирования застройки;

- зона охраняемого ландшафта.

Статья 66. Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры

1. Охранные зоны, в которых вводятся особые условия землепользования, могут устанавливаться в целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений, устройств и других объектов инженерной инфраструктуры на землях, прилегающих к данным объектам.

2. Порядок установления охранных зон, их размеров и режим пользования землями охранных зон определяются для каждого вида объектов инженерной инфраструктуры в соответствии с действующим законодательством.

3. По общему правилу охранные зоны устанавливаются в целях обеспечения сохранности, создания нормальных условий и предотвращения несчастных случаев при эксплуатации для электрических сетей, линий связи, трубопроводов, систем газоснабжения.

4. Земельные участки, входящие в охранные зоны электрических сетей, линий связи, не изымаются у землепользователей и используются ими с обязательным соблюдением правил охраны электрических сетей.

6. Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими в соответствии с их разрешенным использованием и обязательным соблюдением правил охраны магистральных трубопроводов.

7. Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения и предотвращения аварий и несчастных случаев при установлении охранных зон параметры и ограничения по использованию устанавливаются в соответствии с действующими правилами.

Статья 67. Охранные зоны объектов транспортной инфраструктуры

1. В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений, устройств и других объектов транспортной инфраструктуры, безопасности населения на землях, предоставленных в пользование предприятиям, учреждениям и организациям транспорта, могут устанавливаться охранные зоны, в которых вводятся особые условия землепользования.

2. Порядок установления охранных зон, их размеров и режима пользования землями охранных зон определяются для каждого вида транспорта в соответствии с действующим законодательством.

3. Земли охранных зон транспорта находятся в пользовании других землепользователей и используются ими с соблюдением установленных ограничений.

4. К охранным зонам транспорта относятся земельные участки, необходимые для обеспечения нормального функционирования транспорта, сохранности, прочности и устойчивости сооружений, устройств и других объектов транспорта, а также прилегающие к землям транспорта земельные участки с размывами и иными опасными воздействиями.

Статья 68. Зоны сноса ветхого жилья

1. Зоны сноса ветхого жилого фонда устанавливаются постановлениями Главы поселения, а также настоящими Правилами.

2. В соответствии с утвержденными зонами сноса разрабатываются муниципальные целевые программы по улучшению жилищных условий граждан, градостроительная и проектная документация, утверждаются планы строительства жилья.

3. На территориях зон сноса формируются земельные участки муниципальной собственности и резервируются для освоения в соответствии с генеральным планом поселения.

Статья 69. Зоны обременений сервитутами

1. Администрация поселения вправе устанавливать применительно к земельным участкам и объектам капитального строительства, принадлежащим физическим и юридическим лицам, публичные сервитуты - ограничения для владельцев на использование этих объектов, связанные с обеспечением общественных нужд: прохода или проезда через земельный участок, использования части земельного участка в целях трассировки, эксплуатации и ремонта коммунальных, инженерных, электрических и других линий и сетей, а также объектов транспортной инфраструктуры, размещения на земельном участке межевых и геодезических знаков и подъездов к ним, проведения дренажных работ на земельном участке, временного пользования земельным участком в целях проведения изыскательских, исследовательских и других работ, свободного доступа к прибрежной полосе и др.

2. Сервитуты могут быть частными и публичными.

3. Частные сервитуты устанавливаются в соответствии с гражданским законодательством.

4. Публичные сервитуты устанавливаются в соответствии с градостроительным и земельным законодательством.

5. Сервитуты подлежат государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним".

7. Зоны обременения публичными сервитутами в соответствии с проектами межевания территорий устанавливаются нормативно-правовым актом Главы поселения.

8. Границы действия сервитутов обозначаются на планах земельных участков, входящих в состав исходно-разрешительной документации на строительство.

9. Сервитуты сохраняются в случае перехода прав на земельный участок, который обременен этим сервитутом, к другому лицу.

10. Публичный сервитут может быть прекращен в случае отсутствия общественных нужд, для которых он был установлен, путем принятия акта об отмене сервитута по заявке заинтересованной стороны.

11. Частный сервитут может быть прекращен по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

12. Как правило, в жилых зонах публичные сервитуты устанавливаются по отношению к внутриквартальным территориям, которые формируются, как земельные участки муниципальной собственности и могут быть предоставлены в аренду организациям, в ведении которых находится обслуживание жилого фонда, расположенного на данной территории.

Статья 70. Иные территории с установленными ограничениями

В соответствии с действующим законодательством, нормативными правовыми актами местного самоуправления могут устанавливаться ограничения по использованию земельных участков, градостроительный регламент использования которых на данное время не определен. Такие земельные участки относятся к резервному фонду поселковых земель. Условия их использования определяются при разработке градостроительной документации.

## ГЛАВА 7. РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ

Статья 71. Основы землепользования

1. Земельные участки, расположенные на территории сельского поселения, используются и охраняются как основа жизни и деятельности людей и относятся к категории земель сельских поселений.

2. Использование земель сельских поселений должно осуществляться при условии соблюдения прав и законных интересов населения.

3. Действие настоящих Правил распространяется на все земли, расположенные на территории сельского поселения.

4. Нормы настоящих Правил, регулирующие осуществление органами местного самоуправления полномочий собственника земельных участков, применяются в отношении земель, находящихся в государственной собственности до ее разграничения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

5. До разграничения государственной собственности на землю распоряжение земельными участками осуществляется органами местного самоуправления Усть-Ишимского муниципального района, за исключением земельных участков, на которые в порядке, установленном законодательством, зарегистрированы права собственности физических и юридических лиц, а также права собственности Российской Федерации и Омской области. После разграничения государственной собственности на землю органы местного самоуправления Ореховского сельского поселения распоряжаются исключительно земельными участками, находящимися в муниципальной собственности Ореховского сельского поселения.

5. Градостроительные требования к использованию земельных участков устанавливаются в соответствии с градостроительным регламентом, установленным настоящими Правилами для соответствующей территориальной зоны.

6. Соблюдение установленных в соответствии с федеральным и областным законодательством, настоящими Правилами и другими нормативными правовыми актами органов местного самоуправления  градостроительных требований к использованию земельных участков является обязательным для всех собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков.

Статья 72. Собственность на землю

1. В соответствии с Федеральным законом «О разграничении государственной собственности на землю» от 17.07.2001 № 101-ФЗ земли государственной собственности на территориях сельских поселений подлежат разграничению на собственность Российской Федерации, собственность Омской области и муниципальную собственность, за исключением земельных участков, находящихся в частной собственности.

2. В соответствии с законодательством Российской Федерации земли в границах сельских поселений могут находиться в частной собственности.

Статья 73. Торги (конкурсы, аукционы) по продаже земельных участков или права на заключение договора аренды земельных участков

  - Продажа земельных участков или права на заключение договора аренды земельного участка юридическим и физическим лицам осуществляется на торгах (конкурсах, аукционах) в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и нормативно-правовыми документами Российской Федерации, Омской области, органов местного самоуправления.

  - Победитель аукциона в соответствии с законодательством осуществляет:

    - действия по подготовке проекта межевания земельного участка с выделением из его состава земельных участков общего пользования, земельных участков для строительства соответствующих объектов, а также действия по подготовке в составе проекта межевания градостроительных планов земельных участков;

    - действия по подготовке на основе утвержденных градостроительных планов земельных участков проектной документации для строительства объектов в пределах определенных проектом межевания земельных участков;

    - иные действия, предусмотренные законодательством в случаях комплексного освоения территории и осуществления строительства.

  - Договор аренды земельного участка заключается без проведения торгов при предоставлении земельных участков:

- занятых объектами капитального строительства и необходимых для их использования (эксплуатации) собственникам таких объектов;

- для целей, связанных с обеспечением деятельности органов государственной власти Российской Федерации, Омской области и органов местного самоуправления;

- для целей реализации муниципальных целевых программ;

- при создании особо социально значимых объектов в соответствии с утвержденной градостроительной документацией по решению органов местного самоуправления;

- для строительства с предварительным согласованием места размещения объекта, выбор и формирование которого осуществлялись по инициативе и за счет инвестора в соответствии с требованиями земельного и градостроительного законодательства.

Статья 74. Предоставление в аренду земельных участков, находящихся в  муниципальной собственности

1. В случаях, когда федеральными законами не устанавливается обязательность отчуждения земельного участка, предоставление в аренду является основной (преимущественной) формой распоряжения землями, находящимися на территории сельского поселения.

2. Земельные участки, расположенные на территории сельского поселения могут быть предоставлены в аренду физическим и юридическим лицам в соответствии с гражданским и земельным законодательством.

3. При предоставлении земельного участка в аренду фактическое использование этого земельного участка может быть изменено в целях приведения его в соответствие с градостроительными требованиями и ограничениями к его использованию.

4. При изъятии земельных участков для муниципальных нужд у арендаторов, выкупивших право на заключение договора аренды, наряду с другими затратами, убытками, возмещению подлежит внесенная за право на заключение договора аренды сумма в части, приходящейся на неиспользованный срок договора.

( п.4 изложить в новой редакции решение Совета Ореховского с\п от 09.07.2012г. №65)

Статья 75. Срок действия договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности

1. Срок действия договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, устанавливается по соглашению сторон в зависимости от фактического использования, градостроительных требований и ограничений к использованию земельного участка, а также сроков освоения территории, на которой расположен земельный участок.

2. Земельные участки, на которых расположены не являющиеся объектами капитального строительства строения, сооружения (временные объекты), передаются исключительно в аренду на срок не более 5 лет либо в срочное или постоянное (бессрочное) пользование в случаях, установленных земельным законодательством Российской Федерации.

3. Договор аренды земельного участка, занятого объектом капитального строительства, заключается в соответствии с действующим гражданским законодательством и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. Срок договора аренды земельного участка определяется по соглашению сторон и не может превышать 49 лет.

Статья 76. Резервирование земель для муниципальных нужд

1. Для муниципальных нужд резервируются:

- земельные участки общего пользования, занятые площадями, улицами, проездами, автомобильными дорогами, скверами, бульварами, водоемами, пляжами и другими объектами, не подлежащими приватизации;

- территории, предназначенные для развития инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры сельского поселения в соответствии с генеральным планом сельского поселения, другой градостроительной документацией;

- территории, относящиеся к памятникам природы;

- земельные участки, занятые муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых принято решение о ликвидации;

- земельные участки из резервного фонда поселковых земель, границы которых установлены проектами межевания, разработанными в соответствии со схемой градостроительного зонирования настоящих Правил;

- иные земельные участки, в том числе изъятые в установленном порядке для муниципальных нужд, необходимые для реализации целевых программ и также других мероприятий.

2. Решение о резервировании земель для муниципальных нужд принимается Администрацией поселения в виде акта резервирования земель для нужд.

3. Форма акта о резервировании земель для муниципальных нужд устанавливается Главой поселения, если областным законом не установлено иное. Формирование земельных участков и определение территорий, резервируемых для муниципальных нужд, осуществляются за счет средств соответствующего бюджета.

Статья 77. Общий порядок подготовки и оформления документов при предоставлении земельных участков для строительства

1. Заинтересованные в предоставлении земельных участков для строительства лица обращаются с заявлением на имя Главы поселения.

В заявлении указываются: наименование заявителя (реквизиты - для юридических лиц, паспортные данные - для физических лиц), предполагаемое место размещения земельного участка, его примерная площадь, функциональное назначение предполагаемого к строительству объекта, вид объекта (объект капитального строительства или временный объект), предполагаемое право использования (в случае первичного предоставления земельного участка под строительство - вид и объем предполагаемого строительства, потребность в инженерном обеспечении объекта). Граждане и юридические лица предоставляют документы, удостоверяющие личность гражданина или подтверждающие государственную регистрацию юридического лица.

2. Вопросы о предоставлении земельных участков для строительства рассматриваются комиссией по градостроительству и землепользованию при Администрации поселения. Положение о комиссии, ее состав утверждаются постановлением Главы поселения, по соглашению создание такой комиссии возможно  совместно с Администрацией Усть-Ишимского муниципального района.

3. К ведению комиссии по градостроительству и землепользованию относятся вопросы предоставления земельных участков под капитальное строительство, включая строительство индивидуальных жилых домов и кооперативных гаражей, предоставления земельных участков под размещение объектов сети мелкорозничной торговли и бытового обслуживания, других временных сооружений.

4. Решения комиссии оформляются протоколом.

5. Предоставление земельных участков на территории сельского поселения осуществляется постановлением Главы поселения на основании протокола комиссии по землепользованию и застройке.

6. Отказ в предоставлении земельного участка должен быть мотивирован в соответствии с действующим законодательством и настоящими Правилами.

7. Рассмотрение заявлений о предоставлении земельных участков осуществляется в сроки, установленные законодательством.

8. Предоставление земельных участков для строительства осуществляется:

- без предварительного согласования места размещения объекта в соответствии с генеральным планом сельского поселения на торгах (конкурсе, аукционе);

- с предварительным согласованием места размещения объекта в порядке, предусмотренном Земельным кодексом Российской Федерации.

9. Предоставление земельных участков для строительства без предварительного согласования места размещения объекта осуществляется посредством проведения торгов (конкурсов, аукционов) в соответствии со статьёй 75 настоящих Правил. Формирование земельных участков, выставляемых на торги (конкурсы, аукционы), осуществляется в соответствии с установленным градостроительным регламентом использования соответствующей территориальной зоны.

Статья 78. Предварительное согласование места размещения объекта и резервирование земельного участка для проведения проектно-изыскательских работ

1. При принятии комиссией по градостроительству и землепользованию решения о возможности выделения земельного участка под капитальное строительство без выставления на торги, заявление направляется специалисту по градостроительной деятельности для предварительного согласования места размещения объекта.

2. По требованию специалиста по градостроительной деятельности заявитель до рассмотрения материалов предварительного согласования места размещения объекта представляет предпроектные исследования (градостроительное обоснование размещения объекта, эскизные предложения, результаты конкурсов на архитектурный проект, подтверждение финансовой состоятельности).

3. Специалист по градостроительной деятельности готовит на рассмотрение комиссии по градостроительству и землепользованию пакет документов, включающий:

- акт выбора участка с приложением картографических материалов;

- заключение о градостроительных требованиях к использованию земельного участка с приложением проекта границ земельного участка;

- заключения соответствующих государственных органов, государственных и муниципальных организаций (в случае если размещение объекта соответствует градостроительному регламенту, установленному настоящими Правилами и утвержденной градостроительной документации, заключения не требуются).

4. При принятии положительного решения комиссией готовится проект постановления Главы поселения о предварительном согласовании места размещения объекта, утверждающий акт выбора земельного участка и проект границ земельного участка.

5. Копия постановления о предварительном согласовании места размещения объекта или решение об отказе в размещении объекта выдается заявителю в семидневный срок со дня его принятия.

6. На основании постановления Главы поселения о предварительном согласовании места размещения объекта специалист по муниципальному земельному контролю заключает с заявителем соглашение о резервировании земельного участка и оформляет акт резервирования земельного участка для проведения проектно-изыскательских работ.

7. Акт резервирования земельного участка для проведения проектно-изыскательских работ должен содержать следующие данные:

- местоположение (адрес) участка;

- площадь участка;

- наименование и реквизиты заявителя;

- цель резервирования участка;

- основание резервирования участка;

- срок резервирования;

- прочие условия.

8. В соглашении о резервировании земельного участка заявитель выступает в роли заказчика. Соглашение о резервировании земельного участка подтверждает право заказчика на проведение в течение всего срока резервирования проектно-изыскательских работ на земельном участке и гарантирует предоставление земельного участка для строительства по окончании заказчиком проектно-изыскательских работ при выполнении всех условий, предусмотренных соглашением.

9. Срок резервирования земельного участка может быть продлен по решению Главы поселения при условии подачи заказчиком обоснованного заявления не позднее чем за 30 дней до окончания срока резервирования.

10. При продлении срока резервирования земельного участка в акте резервирования делается запись о продлении срока резервирования и заключается новое соглашение.

11. Передача проектно-сметной документации заказчиком другому лицу не является основанием для заключения соглашения о резервировании земельного участка с этим лицом.

Статья 79. Предоставление земельных участков для строительства

1. Заявление о предоставлении земельного участка для строительства, ранее согласованного под проектирование, направляется на имя Главы поселения. К заявлению прилагаются: проект строительства, согласованный с соответствующими государственными и муниципальными организациями; землеустроительное дело и кадастровый план земельного участка.

2. При предоставлении заявителем всех необходимых документов в течение двух недель готовится проект постановления Главы поселения о предоставлении земельного участка для строительства.

3. Заявитель обязан заключить договор аренды земельного участка в Администрации поселения в семидневный срок со дня принятия постановления Главы поселения о предоставлении земельного участка для строительства.

4. Использование земельного участка, предоставленного для строительства, разрешается после государственной регистрации договора аренды земельного участка в соответствии с действующим законодательством о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Статья 80. Предоставление земельных участков для индивидуального строительства

1. Предоставление земельных участков для индивидуального строительства производится физическим лицам в пределах утвержденной черты населенного пункта на землях, предусмотренных для этих целей, в соответствии с градостроительной документацией и настоящими Правилами.

2. Норма площади земельных участков, предоставляемых на территории сельского поселения для строительства индивидуальных жилых домов и ведения личного подсобного хозяйства определяется решением Совета поселения.

3. Перечни земельных участков, предназначенных для массовой застройки индивидуальными жилыми домами, подготавливаются Администрацией поселения и публикуются в средствах массовой информации.

4. По поданным в Администрацию поселения заявлениям из предложенного перечня на предоставление земельных участков для индивидуального строительства проводятся торги по продаже права на заключение договора аренды.

5. В случае подачи одной заявки на предоставление земельного участка из предложенного перечня, участок может быть предоставлен единственному заявителю для индивидуального жилищного строительства без проведения торгов.

6. Все поданные заявки, в том числе на земельные участки, не включенные в перечень, комплектуются Администрацией поселения для подготовки к выставлению на торги по продаже права на заключение договора аренды земельных участков. Заявители уведомляются о проведении торгов на запрашиваемые участки.

7. По результатам торгов или на основании решения комиссии по градостроительству и землепользованию о предоставлении земельного участка без выставления на торги подготавливается проект постановления Главы поселения о предоставлении земельного участка под индивидуальное жилищное строительство.

Статья 81. Предоставление земельных участков для целей, не связанных со строительством (для размещения временных объектов сети мелкорозничной торговли, бытового обслуживания и других временных сооружений)

1. Земельные участки для размещения временных объектов, в том числе:

- автостоянок (открытых или с навесами);

- объектов попутной торговли и услуг;

- торгово-остановочных павильонов;

- гаражей;

- площадок для складирования;

- спортивных площадок;

- других временных объектов

предоставляются гражданам и юридическим лицам для целей, не связанных со строительством, в аренду на срок до 5 лет.

2. Заявления граждан и юридических лиц о предоставлении земельных участков для размещения временных объектов с указанием ориентировочного места размещения объекта, вида деятельности, а также приложенной копией документов, удостоверяющих личность гражданина или подтверждающих государственную регистрацию юридического лица подаются в Администрацию поселения и направляются для рассмотрения в комиссию по землепользованию и застройке.

3. По решению комиссии по градостроительству и землепользованию земельные участки предоставляются в аренду без проведения торгов или включаются в перечень участков, выставляемых на торги (конкурс или аукцион).

4. Администрацией поселения с учетом полученных заявок на предоставление земельных участков готовится перечень участков с установленными градостроительными требованиями к их использованию, выставляемых на торги.

5. Решение о проведении торгов на право предоставления в аренду земельных участков оформляется постановлением Главы поселения. Перечень выставляемых на торги земельных участков публикуется в средствах массовой информации.

6. С победителем торгов заключается договор аренды земельного участка под проектирование, установку и эксплуатацию временного объекта.

7. В случае принятия комиссией по градостроительству и землепользованию решения о предоставлении земельных участков без проведения торгов готовится соответствующий проект постановления Главы поселения о предоставлении земельного участка для размещения объекта.

8. Установка временного объекта на земельном участке допускается после государственной регистрации договора аренды земельного участка в соответствии с действующим законодательством и согласования проекта размещения временного объекта с Администрацией поселения. В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации договор аренды земельного участка, заключенный на срок менее чем один год, не подлежит государственной регистрации.

Статья 82. Порядок предоставления земельных участков, на которых расположены здания, строения, сооружения

1. Граждане и юридические лица, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении здания, строения, сооружения (или их части), для приобретения прав на земельный участок, на котором находятся соответствующие объекты капитального строительства, обращаются в Администрацию поселения с заявлением о приобретении прав на соответствующий земельный участок.

В заявлении указывается испрашиваемое право на земельный участок.

2. Граждане и юридические лица при предоставлении им земельных участков, на которых расположены здания, строения и сооружения, предоставляют:

- документы, подтверждающие размер площади здания, строения, сооружения и государственную регистрацию прав на них (технический паспорт, свидетельство о государственной регистрации права собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления, и иные документы, подтверждающие возникновение прав на объекты в случаях, предусмотренных законодательством).

- документы, удостоверяющие личность гражданина;

- документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица, его банковские реквизиты, и учредительные документы.

- информационное письмо о присвоение ИНН;

- кадастровую карту (план) земельного участка или землеустроительное дело по формированию границ земельного участка.

3. В случае отсутствия кадастровой карты (плана) земельного участка граждане или юридические лица предварительно обращаются в Администрацию поселения для получения заключения о градостроительных требованиях к использованию запрашиваемого земельного участка (в состав градостроительных требований входит проект границ земельного участка).

4. Проект границ земельного участка утверждается постановлением Главы поселения. После утверждения проекта границ земельного участка граждане или юридические лица на основании договора с землеустроительной организацией подготавливают землеустроительное дело и осуществляют постановку земельного участка на государственный кадастровый учет.

## ГЛАВА 8. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Статья 83. Право на осуществление строительства и реконструкции объектов капитального строительства

Правом осуществления строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства (далее – строительное изменение объекта капитального строительства) на территориях сельских поселений обладают физические и юридические лица, владеющие земельными участками, объектами капитального строительства на правах собственности, аренды, постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого владения.

Статья 84. Инвестиционный период в строительстве

1. Инвестиционный период в строительстве - промежуток времени, необходимый для осуществления строительного изменения объекта капитального строительства.

2. Инвестиционный период включает следующие виды деятельности:

- формирование заказа на строительное изменение объекта капитального строительства;

- оформление исходно - разрешительной документации;

- разработка технико-экономического обоснования (проекта) строительства;

- согласование, экспертиза и регистрация технико-экономического обоснования (проекта) строительства;

- оформление прав на использование земельного участка для строительства;

- оформление разрешения на строительство;

- разработка рабочей документации;

- строительство объекта капитального строительства;

- ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию;

- оформление правоудостоверяющих документов на объект капитального строительства.

3. Основными участниками инвестиционного процесса являются:

- заказчик;

- инвестор;

- автор проекта (архитектор, проектная организация);

- подрядчик;

- представители государственных, муниципальных органов.

Статья 85. Формирование заказа на строительное изменение объекта капитального строительства

1. Реализация генерального плана сельского поселения осуществляется путем формирования социальных и коммерческих заказов на строительство конкретных объектов капитального строительства или градостроительных комплексов, размещение и параметры которых определяются Администрацией поселения в соответствии с настоящими Правилами.

2. Социальные заказы формируются на строительство объектов капитального строительства в соответствии с утвержденными Советом поселения целевыми муниципальными программами поселкового жизнеобеспечения (муниципальное жилье, инженерная и транспортная инфраструктуры, объекты социально - гарантированного минимума) и финансируются из бюджетов различных уровней и других источников. Заказчиком на социальные заказы выступает Администрация поселения.

3. Коммерческие заказы формируются на строительство объектов капитального строительства в соответствии с намерениями юридических и физических лиц, которые должны быть сформулированы в виде ходатайства о намерениях для определения условий их реализации и направлены в Администрацию поселения.

4. В целях последовательной реализации генерального плана поселения и создания наиболее благоприятных условий для развития инвестиционной строительной деятельности Администрация поселения постоянно информирует Главу поселения о существующем резервном фонде поселковых земель, градостроительный регламент которых установлен настоящими Правилами. Сведения о резервном фонде могут быть также получены заинтересованным лицом в Администрации поселения.

5. Земельные участки с установленными градостроительными требованиями к их использованию или право их аренды из состава резервного фонда выставляются Администрацией поселения на торги (конкурсы, аукционы).

Статья 86. Ходатайство о намерениях осуществить строительное изменение объекта капитального строительства

1. С ходатайством о намерениях осуществить строительное изменение объекта капитального строительства инвестор (заказчик) обращается в Администрацию поселения.

2. Ходатайство о намерениях осуществить строительное изменение объекта капитального строительства является первым документом инвестиционного периода в строительстве каждого конкретного объекта и содержит:

- основные данные об инвесторе (заказчике);

- функциональное назначение объекта, намечаемого к строительству;

- предполагаемое местоположение намечаемого к строительству объекта (адресные данные);

- основные технические и технологические данные объекта;

- ориентировочная потребность в инженерном обеспечении (водоснабжение, канализация, электроснабжение, газ, тепло, радио, телефон и т.д.);

- ориентировочная потребность в земельных ресурсах;

- сведения о возможном влиянии объекта строительства на окружающую среду;

- источники финансирования намеченной деятельности.

4. В случае отсутствия у инвестора (заказчика) конкретных предложений по земельному участку для размещения объекта,  Администрация поселения предлагает варианты размещения объекта в соответствии с настоящими Правилами, либо предлагает сформированный участок из резервного фонда поселковых земель, разрешенное использование которого соответствует намерениям заказчика.

5. Инвестор (заказчик) имеет право изучить материалы градостроительных паспортов земельных участков на использование объектов капитального строительства из резервного фонда поселковых земель.

Статья 87. Оформление исходно - разрешительной документации

1. Оформление исходно - разрешительной документации (ИРД) для проектирования объектов капитального строительства выполняется Администрацией поселения на основании ходатайства о намерениях.

2. В случае если градостроительный регламент в отношении основных и вспомогательных видов разрешенного использования запрашиваемого земельного участка, установленный настоящими Правилами, соответствует намерениям заявителя, Администрация поселения устанавливает факт соответствия строительных намерений застройщика, зафиксированных в ходатайстве о намерениях, предельным параметрам разрешенного строительства.

3. Если намерения застройщика соответствуют предельным параметрам разрешенного строительства, Администрация поселения  оформляет комплект исходно-разрешительной документации на проектирование и готовит заключение о градостроительных требованиях к использованию запрашиваемого земельного участка.

4. Если намерения застройщика не соответствуют предельным параметрам разрешенного строительства, Администрация поселения  предлагает (если это возможно) заявителю другой вариант размещения планируемого к строительству объекта.

5. Заключение о градостроительных требованиях направляется Главе поселения вместе с проектом постановления о резервировании земельного участка на период проведения проектно-изыскательских работ или о предоставлении земельного участка в аренду под строительство.

6. В случае если намерения заявителя не соответствуют градостроительному регламенту в отношении основных и вспомогательных видов разрешенного использования запрашиваемого земельного участка, установленному настоящими Правилами, Администрация поселения  подготавливает заявителю мотивированный отказ и, по возможности, предлагает другой вариант размещения планируемого к строительству объекта.

7. В случае если градостроительный регламент в отношении основных и вспомогательных видов разрешенного использования запрашиваемого земельного участка не установлен настоящими Правилами, Администрация поселения  организует подготовку материалов предпроектных исследований (градостроительное и экономическое обоснование инвестиций в строительство) и выносит их на рассмотрение комиссии по градостроительству и землепользованию. Комиссия принимает решение о согласии с предложениями заявителя либо готовит мотивированный отказ. В случае наличия в резервном фонде поселковых земель соответствующего намерениям заказчика земельного участка, комиссия имеет право предложить его заказчику для освоения.

8. Комиссия по градостроительству и землепользованию имеет право предложить заказчику выполнить градостроительное и экономическое обоснование выгоды органов местного самоуправления при строительстве объекта капитального строительства в соответствии с его намерениями. При этом Администрация поселения  выдает заказчику задание на разработку корректировки градостроительной документации и обоснования размещения объекта, а также перечень организаций, согласование с которыми на осуществление своих намерений заказчик обязан получить до повторного рассмотрения его ходатайства (в этом случае возврат инвестиций не гарантируется и деятельность заказчика носит форму коммерческого риска).

9. Комиссия по градостроительству и землепользованию рассматривает градостроительное и экономическое обоснование на использование запрашиваемого земельного участка, выполненное и согласованное в соответствии с заданием. В случае положительного заключения комиссии Администрация поселения  готовит материалы для проведения публичных слушаний с последующим представлением протокола и заключения о результатах публичных слушаний на рассмотрение Совета поселения с целью внесения изменений в Правила землепользования и застройки.

10. После внесения соответствующих изменений в Правила Администрация поселения  выдает заказчику (инвестору) исходно-разрешительную документацию для проведения комплекса проектно-изыскательских работ и оформляет внесение изменений в градостроительную документацию в установленном порядке.

11. В состав исходно-разрешительной документации входят:

- заключение о градостроительных требованиях к использованию земельного участка;

- постановление Главы поселения о резервировании земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ или предоставлении земельного участка под строительство;

- акт выбора земельного участка для строительства;

- технические условия на освоение участка;

- архитектурно-планировочное задание на проектирование.

Статья 88. Предпроектное исследование. Градостроительное и экономическое обоснование размещения объектов капитального строительства

1. Предпроектные исследования - градостроительные и экономические обоснования инвестиций в строительство объектов капитального строительства, выполняемые с целью принятия решения о целесообразности и возможности строительства объектов на конкретной территории.

2. Предпроектные исследования не требуются в случаях, когда предполагаемое использование запрашиваемого земельного участка для строительства не противоречит его разрешенному использованию, установленному настоящими Правилами. В этих случаях не требуется согласование размещения объекта с соответствующими государственными, муниципальными органами (организациями) и земельный участок может быть предоставлен в аренду для строительства без прохождения процедуры резервирования для проведения проектно-изыскательских работ.

Статья 89. Заключение о градостроительных требованиях к использованию земельного участка

1. Заключение о градостроительных требованиях к использованию земельного участка готовится по установленному образцу Администрацией поселения по поручению Главы поселения в соответствии с настоящими Правилами и проектами межевания поселковых территорий.

2. Заключение о градостроительных требованиях к использованию земельного участка содержит следующую информацию:

- местоположение земельного участка (почтовый адрес в случае его наличия, кадастровый номер территориального образования в соответствии со схемой градостроительной планировочной организации территории сельского поселения, код территориальной зоны, установленный настоящими Правилами);

- проект границ земельного участка в соответствии с проектом планировки или межевания территорий;

- разрешенное использование земельных участков в соответствии с градостроительным регламентом и ограничениями (включая сервитуты), установленными настоящими Правилами;

- условия обеспечения земельного участка объектами инженерной, транспортной и социальной инфраструктур в соответствии с градостроительными нормативами.

3. При проведении торгов (конкурсов, аукционов) по продаже гражданам и юридическим лицам земельных участков для застройки градостроительное заключение может содержать следующие дополнительные требования:

- возмещение убытков и иных затрат на снос объектов капитального строительства, переселение жителей, перенос сооружений и коммуникаций транспорта, связи и инженерного оборудования;

- строительство объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

- соблюдение сроков строительства объектов капитального строительства;

- благоустройство территорий общего пользования.

4.Указанные требования сохраняются в случае перехода прав на земельный участок другому лицу.

Статья 90. Акт выбора земельного участка для строительства

1. Акт выбора земельного участка для строительства содержит:

- перечень сетевых служб и организаций, согласование которых необходимо для получения разрешения на использование земельного участка;

- заключение комиссии по землепользованию и застройке о целесообразности использования земельного участка в соответствии с намерениями заказчика;

- схему ситуационного плана с размещением объекта строительства.

2.Акт выбора является окончательным документом о согласовании возможности выдачи технических условий на присоединение объекта к источникам снабжения, инженерным сетям, коммуникациям и сооружениям.

Статья 91. Технические условия на инженерное обеспечение объекта

1. Технические условия (ТУ) на подключение к системам водоснабжения, канализации, электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, радио- и телекоммуникаций запрашиваются в организациях-поставщиках на основании выданного акта выбора земельного участка при предоставлении участка.

2. Муниципальными организациями технические условия выдаются в срок не более 30-ти рабочих дней и содержат окончательные условия подключения к инженерным сетям и сооружениям, условия подачи и данные о выделяемой мощности энергоресурсов, точки подключения, условия для организации учета потребляемых энергоресурсов, воды, теплоносителей, мероприятия по энергосбережению, экологические требования.

3. Технические условия действительны в течение всего периода проектирования и строительства объекта, но не более 3 лет. По истечении этого срока застройщик должен получить в организациях-поставщиках новые ТУ.

4. В период срока действия ТУ изменения в них могут быть внесены по согласованию сторон. Изменения подлежат согласованию с органом архитектуры и градостроительства.

Статья 92. Архитектурно - планировочное задание

1. Архитектурно-планировочное задание (АПЗ) выдается по заявке заказчика Администрацией поселения на основании акта выбора земельного участка для строительства, технических условий на подключение объектов к инженерным сетям и коммуникациям, заключений соответствующих служб и организаций в соответствии с перечнем, предусмотренным актом выбора земельного участка и в соответствии с Федеральным законом "Об архитектурной деятельности в Российской Федерации".

2. Архитектурно-планировочное задание содержит:

- градостроительные регламенты и градостроительные ограничения, установленные правилами землепользования и застройки, градостроительной документацией к объекту капитального строительства как элементу территориального образования;

- предпроектные градостроительные разработки по использованию запрашиваемого земельного участка в соответствии с намерениями заказчика и требованиями к формированию среды поселения;

- предлагаемую схему подключения к системе инженерного обеспечения поселения в соответствии с полученными техническими условиями.

3. В случае если предполагаемый объект капитального строительства имеет специфические особенности, в архитектурно-планировочном задании могут быть изложены дополнительные условия по согласованию и составу технико-экономического обоснования (проекта) строительства, а также необходимости его рассмотрения на комиссии по градостроительству и землепользованию.

Статья 93. Проведение топографо-геодезических и инженерно-геологических изысканий

1. Топографо-геодезические и инженерно-геологические изыскания проводятся юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при наличии лицензии на право осуществления соответствующих видов деятельности.

2. Регистрация начала выполнения топографо-геодезических работ производится  специалистом по градостроительной деятельности.

3. Выполнение изыскательских работ производится на основании утвержденного акта выбора земельного участка.

4. Надзор за выполнением топографо-геодезических и инженерно-геологических изысканий осуществляется специалистом по градостроительной деятельности.

5. Технический отчет по инженерным изысканиям передается специалисту по градостроительной деятельности в полном объеме в электронном виде и на бумажных носителях согласно Положению о государственном геодезическом надзоре за геодезической и картографической деятельностью.

Статья 94. Технико-экономическое обоснование (ТЭО) строительства

1. Разработка технико-экономического обоснования (ТЭО) строительства осуществляется при наличии исходно-разрешительной документации на проектирование, задания заказчика на проектирование и материалов инженерных изысканий.

2. Технико-экономическое обоснование (ТЭО) строительства содержит архитектурные и иные решения и обоснования, которые комплексно учитывают градостроительные, социальные, экономические, функциональные, инженерные, технические, противопожарные, санитарно-гигиенические, экологические, архитектурно-художественные и иные требования к объекту в объеме, необходимом для получения разрешения на строительство в установленном порядке.

Статья 95. Согласование, экспертиза, утверждение и регистрация проектной документации (ТЭО)

1. Проектная документация (ТЭО) подлежит согласованию. Представление на согласование и экспертизу разработанной проектной документации осуществляет заказчик с привлечением, при необходимости, проектной организации.

2. В состав материалов, представляемых на согласование, входят:

- генеральный план участка М 1:500 (М 1:1000);

- план благоустройства участка М 1:500;

- вертикальная планировка М 1:500;

- разбивочный план М 1:500;

- сводный план инженерных сетей М 1:500;

- планы этажей здания (сооружения) М 1:200 или М 1:100;

- цветовое решение фасадов;

- архитектурные детали, элементы благоустройства (цветочницы, скамьи, урны);

- проект организации строительства;

- проект границ земельного участка для его предоставления в аренду для строительства объекта;

- проект границ земельного участка для его предоставления в собственность или аренду на период эксплуатации;

- пояснительная записка и технико-экономические показатели.

3. Проектная документация представляется в копиях (т.к. заказчику не возвращается) и предварительно согласованная со всеми заинтересованными организациями и инженерными службами сельского поселения.

5. В целях повышения качества разработок, сокращения сроков проектирования и согласования документации организации-разработчики вправе проводить совместные с Администрацией поселения   предварительные рассмотрения выполняемой документации на любой стадии проектирования.

6. Согласованная документация передается на государственную экспертизу.

7. Проектная документация представляется на государственную экспертизу в объеме, необходимом для оценки проектных решений в части обеспечения безопасности жизни и здоровья людей, надежности возводимых зданий и сооружений, соответствия утвержденной градостроительной документации.

8. Экспертиза проектной документации осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

10. Заключение государственной экспертизы является обязательным для исполнения заказчиком, подрядными и проектными организациями.

11. Устранение замечаний экспертизы выполняется разработчиком проекта в срок, по соглашению с заказчиком, в зависимости от сложности проекта.

12. Согласованная и прошедшая экспертизу проектная документация утверждается заказчиком.

13. Согласованная и утвержденная проектная документация является основанием для предоставления земельного участка, постановки земельного участка на кадастровый учет и получения разрешения на строительство.

Статья 96. Рабочая документация

1. Состав рабочей документации на строительство объектов капитального строительства определяется соответствующими государственными стандартами и уточняется заказчиком и проектировщиком в договоре на проектирование.

2. Основанием для разработки рабочей документации является зарегистрированное Администрацией поселения технико-экономическое обоснование (проект) строительства, договор на проектирование и утвержденные подрядчиком основные положения по конструктивному решению объекта капитального строительства.

Статья 97. Разрешение на строительство

1. Разрешение на строительство - документ, подтверждающий соответствие проектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка или проекту планировки территории и проекту межевания территории (в случае строительства, реконструкции линейных объектов) и дающий застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации.

(ч.1 изложить в следующей редакции, решение Совете Ореховского с\п от 25.12.2013г. №123)

2. Разрешение на строительство выдается Главой поселения по представлению Администрации поселения  по результатам согласования и проведения экспертизы проектной документации на ее соответствие градостроительным регламентам, строительным нормам и правилам, экологическим и другим обязательным требованиям.

3. Разрешение на строительство требуется при строительстве всех видов объектов капитального строительства, независимо от источников финансирования и формы собственности на объект, кроме таких изменений, которые по своим целям, характеру и объему заведомо не приведут к нарушениям настоящих Правил, обязательных нормативов и стандартов, как то: текущий ремонт, некапитальные перестройки, внутренние перепланировки зданий, внутренние отделочные работы, замена оборудования (если при этом не снижается уровень безопасности и не предполагается изменение несущих конструкций) и т.п.

4. Разрешение на ведение восстановительных работ (пожар, наводнение и т.д.), вне зависимости от числа собственников здания, выдается как на единый объект, при согласовании со всеми собственниками здания.

5. Для получения разрешения на строительство заявитель направляет в Администрацию поселения заявление с приложением следующих документов:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок;

2) градостроительный план земельного участка или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания территории;

3) материалы, содержащиеся в проектной документации:

а) пояснительная записка;

б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с градостроительным планом земельного участка, с обозначением места размещения объекта капитального строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, объектов археологического наследия;

в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе документации по планировке территории применительно к линейным объектам;

г) схемы, отображающие архитектурные решения;

д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения (технологического присоединения) проектируемого объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;

е) проект организации строительства объекта капитального строительства;

ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, их частей;

4) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капитального строительства (применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации), если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации);

6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого объекта;

7) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной документации.

8). к заявлению о выдаче разрешения на строительство прилагается, при наличии соглашение о передаче, в случаях установленных бюджетным законодательством Р.Ф., в т.ч. органом местного самоуправления полномочий муниципального заказчика, заключённое при осуществлении бюджетных инвестиций, а также правоустанавливающие документы на земельный участок правообладателя, с которым заключено соглашение;

9). в случае проведения реконструкции муниципальным заказчиком, являющимся органом МСУ, на объекте капитального строительства муниципальной собственности, правообладателем которого является МУП, МБ или АУ, в отношении которого указанный орган осуществляет соответственно функции и полномочия учредителя или права собственника имущества, к заявлению о выдаче такого разрешения на строительство прилагается соглашение о проведении такой реконструкции, определяющее в т.ч., условия и порядок возмещения ущерба, причинённого указанному объекту при осуществлении реконструкции.

(пп.8,9 в редакции решения Совета Ореховского сельского поселения от 25.12.2014 №161)

5.1. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пунктах 1, 2 и 5 части 5 настоящей статьи, запрашиваются органами, уполномоченными на выдачу разрешений на строительство органами в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, если застройщик не представил указанные документы самостоятельно.

По межведомственным запросам органов уполномоченных на выдачу разрешений на строительство, документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пунктах 2 и 5 части 5 настоящей статьи, предоставляются государственными органами, органами местного самоуправления и подведомственными государственным органам или органам местного самоуправления организациями, в распоряжении которых находятся указанные документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения соответствующего межведомственного запроса.

(ч. 5 изложить в следующей редакции, решение Совета Ореховского сельского поселения от 25.12.2013г. №123)

(ч. 5.1 добавлена решением Совета Ореховского сельского поселения от 25.12.2013г. №123)

6. В целях строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта индивидуального жилищного строительства заявитель (застройщик) направляет в Администрацию поселения заявление, к которому прилагаются следующие документы:

- правоустанавливающие документы на земельный участок;

- градостроительный план земельного участка;

- схема планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства.

7. Не допускается требовать иные документы для получения разрешения на строительство, за исключением указанных в частях 5 и 6 настоящей статьи документов.

8. Администрация поселения  в течение десяти дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на строительство:

- проводит проверку наличия документов, прилагаемых к заявлению;

- проводит проверку соответствия проектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка, красным линиям. В случае выдачи лицу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции проводится проверка проектной документации на соответствие требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции;

- выдает разрешение на строительство или отказывает в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа.

9. По заявлению застройщика может быть выдано разрешение на отдельные этапы строительства, реконструкции.

10. При отсутствии документов, предусмотренных частями 5 и 6 настоящей статьи, или несоответствии представленных документов требованиям градостроительного плана земельного участка, а также требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции, в выдаче разрешения на строительство отказывается.

11. Отказ в выдаче разрешения на строительство может быть оспорен застройщиком в судебном порядке.

12. Выдача разрешения на строительство осуществляется без взимания платы.

13. Застройщик в течение десяти дней со дня получения разрешения на строительство обязан безвозмездно передать в Администрацию поселения один экземпляр копий материалов инженерных изысканий, проектной документации.

14. Разрешение на строительство выдается на срок, предусмотренный проектом организации строительства объекта капитального строительства. Разрешение на индивидуальное жилищное строительство выдается на десять лет.

15. Срок действия разрешения на строительство может быть продлен по заявлению застройщика, поданному не менее чем за шестьдесят дней до истечения срока действия такого разрешения. В продлении срока действия разрешения на строительство отказывается в случае, если строительство, реконструкция, капитальный ремонт объекта капитального строительства не начаты до истечения срока подачи такого заявления.

16. Разрешение на строительство регистрируется Администрацией поселения.

17. Копия разрешения на строительство хранится у заказчика (застройщика) и предъявляется должностным лицам органов государственного контроля и надзора по их требованию.

18. Заказчик (застройщик) обязан предоставить информацию о сроках начала строительства Администрации поселения.

19. В процессе строительства заказчик (застройщик) обязан также информировать Администрацию поселения  об отклонениях от проектно-сметной документации, окончании лицензии и изменении иных условий, на основании которых производилась выдача разрешения на строительство.

20. Срок действия разрешения на строительство при переходе права на земельный участок и объекты капитального строительства сохраняется.

21. Разрешение на строительство подлежит переоформлению (перерегистрации):

- при изменении вида и параметров строящегося объекта, условий строительства, разрешенного использования участка;

- при переходе прав собственности на объект в период строительства.

22. В случае отказа заказчика (застройщика) от строительства или изъятия земельного участка при выявлении нарушений градостроительного или земельного законодательства Российской Федерации разрешение на строительство подлежит аннулированию.

Статья 98. Вынос границ земельного участка в натуру, разбивка осей зданий

2. При проведении землеустроительных работ границы земельного участка согласовываются со смежными землепользователями по предварительно установленным межевым знакам. После согласования со смежными землепользователями и при полном соответствии границ проекту устанавливаются постоянные межевые знаки.

3. Точность производства землеустроительных работ определяется СНиП и СП.

4. При возникновении разногласий со смежными землепользователями или выявлении отличия фактического землепользования от проекта материал возвращается в Администрацию поселения для принятия решения.

5. Вынос в натуру осей зданий и сооружений закрепляется знаками согласно СНиП и сдается по акту установленной формы представителям строительной организации в присутствии заказчика.

7. Вынос в натуру трасс внутриплощадочных коммуникаций может выполняться геодезической службой строительной организации.

8. Геодезические работы по выносу проекта в натуру следует выполнять только после предусмотренной проектной документацией расчистки территории, освобождения ее от строений, подлежащих сносу, и вертикальной планировки.

Статья 99. Ведение строительно-монтажных работ

1. При ведении строительно-монтажных работ застройщик и его строительный подрядчик должны руководствоваться нормами и правилами безопасности строительного производства, которые определены СНиП.

2. Ответственность за соблюдение указанных норм и правил несут застройщик и подрядчик.

5. Складирование материалов, конструкций и оборудования должно осуществляться в соответствии с требованиями стандартов и технических условий.

6. Пожарную безопасность на строительной площадке, участках работ и рабочих местах следует обеспечивать, в соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ.

7. Электробезопасность на строительной площадке должна обеспечиваться в соответствии со СНиП.

8. Запрещается возведение на отведенных для застройки участках временных строений, за исключением построек непосредственно связанных с производством строительных работ, допускаемых строительными нормами и правилами.

9. По окончании строительства временные здания, сооружения, временные подъездные пути должны быть разобраны, и территория приведена застройщиком в порядок в соответствии с генпланом объекта строительства.

10. Застройщики, производящие строительство, несут ответственность за сохранность подземных и наземных сооружений: водопровода, канализации, электросетей, телефонных, радиорелейных и других линий связи, теплопроводов, газопроводов, дорог, тротуаров, элементов внешнего благоустройства и малых архитектурных форм, геодезических знаков и др. Застройщики, повредившие перечисленные сооружения и устройства, обязаны возместить убытки. В случае непринятия необходимых мер предосторожности, в результате чего был причинен серьезный ущерб, виновные привлекаются к ответственности в установленном порядке.

11. Застройщики, приступившие к строительству без разрешения или допустившие грубые нарушения, по получении предписания инспекции (отдела) архитектурно-строительного надзора, обязаны немедленно приостановить строительство и в срок, указанный в предписании, своими силами и за свой счет привести земельный участок в надлежащий порядок.

12. При невыполнении указанных в предписании условий виновные лица привлекаются к ответственности согласно действующему законодательству.

Статья 100. Контроль на стадии строительства

4. Администрация поселения  осуществляет выборочные проверки организационно-правового порядка и качества строительства объектов, соблюдения проектных решений, технических норм и правил.

Не подлежат указанному контролю строения и надворные постройки, возводимые на правах частной собственности, а также несложные в техническом исполнении объекты.

Информацию о фактах нарушений действующего законодательства, нормативно-технических документов в строительстве, строительных норм и правил субъектами, осуществляющими строительство и реконструкцию объектов капитального строительства на территории сельского поселения Администрация поселения  направляет в уполномоченный орган государственного архитектурно-строительного надзора по Омской области для принятия мер административной и иной ответственности к нарушителям в соответствии с законодательством.

5. Авторский надзор проектных организаций за строительством предприятий, зданий и сооружений осуществляется в соответствии с действующим законодательством и строительными правилами.

7. Граждане, юридические лица независимо от формы собственности и ведомственной подчиненности за нарушения обязательных требований в области строительства, несвоевременное исполнение или уклонение от исполнения предписаний, привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Статья 101. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

1. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой документ, который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, соответствие построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства градостроительному плану земельного участка и проектной документации.

2. Для ввода объекта в эксплуатацию застройщик обращается в Администрацию поселения  с заявлением о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и приложением следующих документов:

- правоустанавливающих документов на земельный участок;

- градостроительного плана земельного участка;

- разрешения на строительство;

- акта приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора);

- документа, подтверждающего соответствие построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и подписанного лицом, осуществляющим строительство;

- документа, подтверждающего соответствие параметров построенного реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства проектной документации и подписанного лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора) за исключением случаев осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов индивидуального жилищного строительства;

- документов, подтверждающих соответствие построенного реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства техническим условиям и подписанных представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии);

- схемы, отображающей расположение построенного реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организация земельного участка и подписанной лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора).

3. Администрация поселения  в течение десяти дней со дня поступления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию обязана обеспечить проверку наличия и правильности оформления представленных документов, провести осмотр объекта капитального строительства и принять решение о выдаче заявителю разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или об отказе в выдаче такого разрешения с указанием причин принятого решения.

4. Основанием для принятия решения об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию является:

- отсутствие следующих документов:

  - правоустанавливающих документов на земельный участок;

  - градостроительного плана земельного участка;

  - разрешения на строительство;

  - акта приемки объекта капительного строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, на основании договора);

  - документа, подтверждающего соответствие построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованием технических регламентов и подписанного лицом, осуществляющим строительство;

  - документа, подтверждающего соответствие параметров построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства проектной документации и подписанного лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора);

  - документов, подтверждающих соответствие построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства техническим условиям и подписанных представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии);

  - схемы, отображающей расположение построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанной лицом, осуществляющим строительство, (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора);

  - заключения органа государственного строительного надзора, органа государственного пожарного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора, государственного пожарного надзора) о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации.

- несоответствие объекта капитального строительства требованиям градостроительного плана земельного участка;

- несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на строительство;

- несоответствие параметров построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства проектной документации.

- невыполнение застройщиком требования о безвозмездной передаче в комитет по архитектуре и градостроительству копий материалов инженерных изысканий и проектной документации.

5. Решение об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию может быть оспорено в судебном порядке.

6. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается застройщику в случае, если в Администрацию поселения передана безвозмездно копия схемы, отображающей расположение построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка, для размещения такой копии в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

7. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для постановки на государственный учет построенного объекта капитального строительства, внесения изменений в документы государственного учета реконструированного объекта капитального строительства.

8. В разрешении на ввод объекта в эксплуатацию должны содержаться сведения об объекте капитального строительства, необходимые для постановки построенного объекта капитального строительства на государственный учет или внесения изменений в документы государственного учета реконструированного объекта капитального строительства.

Статья 102. Оформление имущественных отношений

1. Условием предоставления земельного участка в аренду собственнику объекта по окончании строительства является:

- выполнение корректировки границ земельного участка по окончании строительства согласно проекта границ земельного участка, разработанного для его предоставления для эксплуатации законченного строительством объекта;

- выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;

- регистрация права собственности на объект недвижимости в установленном порядке.

2. После регистрации права собственности на объект недвижимости собственник объекта обращается в Администрацию поселения  с заявлением о предоставлении земельного участка.

К заявлению прилагаются:

- постановление Главы поселения о вводе объекта в эксплуатацию;

- копия свидетельства государственной регистрации права;

- технический паспорт объекта;

- кадастровый план (карта) земельного участка;

- документы, удостоверяющие личность гражданина или подтверждающие государственную регистрацию юридических лиц.

3.Проект постановления Главы поселения о предоставлении земельного участка для эксплуатации законченного строительством объекта в двухнедельный срок готовит Администрация поселения.

Статья 103. Строительные работы, не требующие оформления разрешения на строительство

1. Разрешение на строительство не требуется в случае, если строительные работы не влекут за собой изменений внешнего архитектурного облика сложившейся застройки сельского поселения и его отдельных частей и не затрагивают характеристик надежности и безопасности зданий, сооружений и инженерных коммуникаций.

2. Отсутствие необходимости получения разрешения на строительство определяет Администрация поселения  при согласовании проектной документации, представленной заказчиком.

3. Разрешение на строительство не требуется в случаях:

- строительства гаража на земельном участке, предоставленном физическому лицу, или строительства на земельном участке, предоставленном для ведения садоводства, дачного хозяйства;

- строительства, реконструкции объектов, не являющихся объектами капитального строительства (киосков, навесов и других);

- строительства на земельном участке строений и сооружений вспомогательного использования;

- изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, если такие изменения не затрагивают конструктивные и другие характеристики их надежности и безопасности, не нарушают права третьих лиц и не превышают предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, установленные градостроительным регламентом;

- а также при осуществлении следующих работ:

- реконструктивные работы:

- изменение формы оконных и дверных проемов;

- создание, ликвидация оконных и дверных проемов;

- устройство и остекление лоджии, балконов;

- замена столярных и других элементов фасада;

- устройство козырьков, навесов, крылец;

- ремонтно-восстановительные работы фасадов:

- замена отделочных материалов - проведение штукатурных, облицовочных и окрасочных работ;

- ремонт, восстановление архитектурных элементов;

- ремонт и покраска столярных изделий;

- ремонт и покраска кровли;

- перепланировка помещений:

- замена или устройство ненесущих перегородок;

- закладка дверных проемов в несущей стене;

- устройство тамбуров внутренних или наружных;

- замена технологического оборудования:

- замена инженерного и сантехнического оборудования (за исключением случаев переоборудования по всему зданию);

- благоустройство и озеленение (без предоставления земельного участка и без применения капитальных конструкций):

- размещение малых архитектурных форм;

- установка коммунально-бытового оборудования;

- размещение временных попутных объектов торговли и бытового обслуживания (киоски, тонары, палатки, лотки и т.п.);

- размещение и оборудование детских и спортивных площадок и т.п.;

- посадка групп деревьев и кустарников.

4. Определение дополнительного перечня объектов, для строительства (реконструкции) которых не требуется разрешение на строительство, относится к полномочиям органов государственной власти Омской области.

## ГЛАВА 9. ФОРМИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

Статья 104. Общие правила формирования объектов недвижимости

1. Объекты недвижимости – земельные участки и объекты капитального строительства, в том числе объекты незаконченного строительства, объекты инженерной и транспортной инфраструктуры, сформированные в установленном порядке и зарегистрированные уполномоченными государственными органами.

2. Сформированный объект недвижимости должен иметь характеристики по направлениям: разрешенное использование объектов недвижимости (градостроительные требования, в том числе проект границ земельного участка); технические характеристики здания или сооружения (технический паспорт); градостроительный план земельного участка (кадастровый план); оценочные характеристики (заключение независимого оценщика о рыночной стоимости объекта).

3. Разрешенное использование и проектные границы земельного участка определяются Администрацией поселения и оформляется в виде заключения о градостроительных требованиях.

4. Технические характеристики здания, строения или сооружения определяются путем технической инвентаризации и оформляются в виде технического паспорта.

5. Характеристики земельного участка определяются путем выноса проектных границ в натуру и оформляются в виде землеустроительного (межевого) дела, которое является основанием для постановки земельного участка на государственный кадастровый учет.

6. Экономические характеристики включают данные о рыночной оценке объекта недвижимости, в том числе земельного участка и оформляются в виде отчета о рыночной стоимости объекта недвижимости.

7. В качестве объекта недвижимости может быть сформирован земельный участок из резервного фонда поселковых земель для предоставления его на конкурсной основе с целью освоения и включения в гражданский оборот.

Документом, подтверждающим формирование земельного участка, является градостроительный (кадастровый) план земельного участка.

Статья 105. Формирование земельного участка как объекта недвижимости

1. Земельные участки могут быть предоставлены физическим и юридическим лицам для строительства из земель сельских поселений при условии, что на момент предоставления данные земельные участки являются сформированными как объекты недвижимости.

2. Земельные участки являются сформированными как объекты недвижимости, если они свободны от прав третьих лиц (за исключением тех, которые определены посредством сервитутов) и для них установлены границы и градостроительные требования к их использованию.

3. Комплект сведений и документов о сформированных земельных участках включает:

- заключение о градостроительных требованиях, в том числе проект границ земельного участка, согласованный с собственниками, владельцами и пользователями соседних земельных участков (в случае размещения участка в сложившейся застройке);

- материалы выноса границ земельного участка на местность (межевое дело);

- расчет убытков собственника или землепользователя с учетом упущенной выгоды и потерь лесного хозяйства, связанных с изъятием земли, прав других лиц, обременяющих предоставляемые земельные участки;

- оценочную ведомость, передаваемую застройщику, на объекты капитального строительства, подлежащие сносу;

- технические условия на подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;

- правовой акт Администрации поселения  о проведении торгов (конкурсов, аукционов) или о предоставлении земельных участков без проведения торгов (конкурсов, аукционов);

- публикация сообщения о проведении торгов (конкурсов, аукционов) или о приеме заявлений о предоставлении земельных участков без проведения торгов (конкурсов, аукционов).

4. Подготовительные работы по формированию земельных участков могут проводиться по инициативе и за счет средств:

- бюджета поселения (средств, поступающих от земельных платежей, в том числе при предоставлении (передаче) земельных участков посредством торгов (аукционов, конкурсов);

- физических и юридических лиц в случае предоставления земельных участков в аренду без проведения торгов с предварительным согласованием места размещения объектов.

Статья 106. Градостроительные требования к использованию земельного участка

1. При предоставлении земельных участков Администрация поселения  готовит заключение о градостроительных требованиях к его использованию, которое содержит сведения:

- о местоположении земельного участка;

- о разрешенном использовании земельного участка, в том числе градостроительном регламенте, установленным настоящими Правилами, градостроительных ограничениях и публичных сервитутах в случае необходимости их установления;

- об условиях обеспечения земельного участка объектами инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

- проект границ земельного участка.

В состав градостроительных требований могут быть включены дополнительные условия:

- об обязательном возмещении убытков и иных затрат на снос ветхого жилого фонда, переселение жителей;

- перенос сооружений и коммуникаций транспорта, связи и инженерного оборудования, строительства объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры;

- соблюдение сроков строительства объекта капитального строительства;

- благоустройство территорий общего пользования.

2. Заключение о градостроительных требованиях оформляется по установленному образцу и утверждается Главой поселения. На основании утвержденных градостроительных требований земельный участок может быть зарезервирован на период подготовки проектно-изыскательской документации, либо предоставлен в аренду под строительство в зависимости от решения комиссии по землепользованию и застройке.

Статья 107. Проект границ земельного участка

1. Проект границ земельного участка является основным утверждаемым документом при предоставлении земельного участка. Проект границ земельного участка, как правило, подготавливается в составе градостроительных требований к использованию земельного участка по установленной форме, в соответствии с проектом межевания территории квартала или земельно-имущественного комплекса.

2. В отдельных случаях проект границ может разрабатываться как самостоятельный вид градостроительной документации по заказу собственника объекта капитального строительства, имеющего намерение оформить или переоформить правоустанавливающие документы на использование земельного участка.

3. Для разработки проекта границ земельного участка заказчик должен получить:

- градостроительное задание и прилагаемую к нему схему градостроительных ограничений в Администрации поселения;

- кадастровый план по запрашиваемой территории в земельной кадастровой палате.

4. Проект границ земельного участка также может разрабатываться в составе градостроительного паспорта земельного участка.

5. Проект границ земельного участка содержит следующую информацию:

- чертеж земельного участка на топографической основе;

- таблицу согласований с собственниками соседних землепользований;

- площадные характеристики;

- сведения о сервитутах, обременениях и ограничениях;

- градостроительный регламент использования земельного участка в соответствии с настоящими Правилами.

6. В случае если проект границ земельного участка разработан в соответствии с проектом межевания, в составе которого проведены согласования с собственниками смежных землепользований, то в проекте границ делается ссылка на ранее проведенное согласование и указывается номер правового акта, которым был утвержден проект межевания.

7. В случае разработки проекта границ земельного участка как самостоятельного вида градостроительной документации, в его составе выполняются все необходимые расчеты, связанные с определением размеров и границ формируемого земельного участка.

Статья 108. Градостроительный паспорт земельного участка

1. Градостроительный паспорт земельного участка является гарантированно достоверным сертификатом земельного участка и предназначается для использования при застройке, реконструкции и иной деятельности юридических и физических лиц, желающих выступить в качестве инвесторов. Градостроительный паспорт представляет собой документ органа местного самоуправления, удостоверяющий юридический факт формирования земельного участка как объекта недвижимости, подготовленного для вовлечения в оборот.

2. Градостроительный паспорт земельного участка разрабатывается Администрацией поселения (либо по заданию Администрации поселения) в процессе формирования пакета документов для предоставления земельного участка физическому или юридическому лицу на правах собственности или аренды или по заявке потенциальных инвесторов с целью получения информации о возможном использовании земельного участка.

3. Градостроительный паспорт земельного участка формируется на основе данных градостроительного кадастра. В нем содержатся все необходимые сведения о земельном участке, фиксируются его идентификационные данные (адрес, кадастровый номер); границы; закрепляются возможности и условия его функционального использования (градостроительные регламенты) и ограничения в использовании, сопровождаемые картографическими материалами, отражающими условия размещения участка; проект его границ, разработанный на основе проекта межевания или градостроительной документации другого вида.

Статья 109. Землеустроительное (межевое) дело

1. Землеустроительное (межевое) дело подготавливается специализированными землеустроительными организациями по заказу собственника или арендатора земельного участка. Основанием для подготовки землеустроительного дела является утвержденное заключение о градостроительных требованиях к использованию земельного участка или его градостроительный план. Землеустроительное дело включает в себя результат комплекса работ по межеванию.

2. Межевание объекта землеустройства включает в себя следующие работы:

- подготовительные работы;

- составление технического проекта;

- уведомление лиц, права которых могут быть затронуты при проведении межевания, включая Главу поселения;

- определение границ объекта землеустройства на местности, их согласование и закрепление  межевыми знаками;

- определение координат межевых знаков;

- определение площади объекта землеустройства;

- составление карты (плана) объекта землеустройства или карты (плана) границ объекта землеустройства с указанием границ сервитутов (в случае их наличия в заключении о градостроительных требованиях или градостроительном паспорте);

- формирование землеустроительного дела;

- утверждение землеустроительного дела в установленном порядке.

3. Землеустроительное дело содержит следующую информацию: пояснительная записка; сведения государственного земельного кадастра о земельном участке (участках) в форме кадастровой карты (плана) земельного участка (территории); задание на выполнение работ; копия документа, удостоверяющего права на землю, или правоустанавливающего документа; технический проект; документы, подтверждающие факт извещения (вызова) лиц, права которых могут быть затронуты при проведении межевания; доверенности уполномоченных лиц на участие в межевании; акт (акты) согласования границ объекта землеустройства; каталоги (списки) координат межевых знаков объекта землеустройства в местной системе координат; абрисы на межевые знаки; карта (план) границ объекта землеустройства.

4. Включенные в землеустроительное дело материалы межевания и карта (план) объекта землеустройства (карта (план) границ объекта землеустройства) утверждаются в установленном порядке.

Статья 110. Государственный технический учет объектов капитального строительства

Все объекты капитального строительства, расположенные на территории сельских поселений, независимо от формы собственности подлежат государственному техническому учету с оформлением технического паспорта в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Статья 111. Оценка объектов недвижимости

Оценка объектов недвижимости осуществляется независимыми оценщиками в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации".

Статья 112. Постановка земельного участка на государственный кадастровый учет

Государственный кадастровый учет земельных участков проводится в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и ФЗ «О государственном земельном кадастре».

Статья 113. Государственная регистрация прав на сформированный объект недвижимости

Государственная регистрация прав на сформированный объект недвижимости осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 г. N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним".

## ГЛАВА 10. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ ТЕРРИТОРИЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ. ПЛАТНОСТЬ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ

Статья 114. Градостроительная ценность территорий поселения

1. На основе генерального плана сельского поселения и карты градостроительного зонирования разрабатывается схема оценочного зонирования, устанавливающая градостроительную ценность территориальных образований сельского поселения.

2. Градостроительная оценка территории – это комплексная, многофакторная оценка, результатом которой является зонирование территории по ее градостроительной ценности, условиям освоения территории. Схема зонирования территории сельского поселения является основным ресурсом Экономического блока сельского землепользования, создаваемого в структуре муниципального градостроительного кадастра Усть-Ишимского муниципального района.

Статья 115. Обеспечение инвестиционной привлекательности территорий сельских поселений посредством дифференциации земельных платежей

1. Инвестиционная привлекательность территорий сельского поселения обеспечивается посредством дифференциации земельных платежей в зависимости от местоположения земельных участков и наличия объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктур.

2. Комплексная дифференцированная система земельных платежей сельского поселения разрабатывается по заказу администрации сельского поселения на основе материалов градостроительного и экономического прогнозирования в соответствии со схемой зонирования генерального плана сельского поселения в структуре градостроительной планировочной организации.

3. Комплексная дифференцированная система земельных платежей является инструментом, регулирующим градостроительные, земельные и имущественные отношения и предоставляет возможность установления налоговых ставок и арендных платежей в зависимости от:

- градостроительной ценности используемого земельного участка;

- установленной градостроительным паспортом максимальной плотности застройки;

- соответствия разрешенному использованию земельных участков и объектов капитального строительства;

- фактического использования земельных участков и объектов капитального строительства;

- обременений земельных участков, установленных в интересах местного сообщества;

- публичных и частных сервитутов;

- вида права на земельный участок и объекты капитального строительства;

- использования земель общего пользования;

- пользования поверхностными водными объектами (забор и накопление воды, водный транспорт, рекреационные цели, сброс сточных вод и т.д.);

- оказания вредного воздействия на окружающую природную среду (выброс в атмосферу загрязняющих веществ; сброс загрязняющих веществ в поверхностные или подземные водные объекты; размещение отходов, производство шума, вибрации, радиационные и иные виды вредного воздействия);

- использования подземного пространства (строительство и эксплуатация подземных сооружений, пользование недрами);

- содержания и использования санитарно – защитных зон, охранных зон памятников природы, истории и культуры, других территорий, имеющих ограничения по их использованию.

4. Комплексная дифференцированная система земельных платежей обеспечивает:

- своевременное получение достоверной информации по налогооблагаемой базе конкретного налогоплательщика, объекта налогообложения;

- выявление наиболее рационально и эффективно используемых территорий;

- проведение анализа эффективности использования территорий с целью формирования принципов градостроительной экономики;

- разработку методов, ведущих к наиболее целесообразному использованию территорий, уменьшению налога конкретного налогоплательщика и увеличению суммарного сбора налогов с целью наполнения бюджета сельского поселения;

- эффективный контроль и выявление всех без исключения нарушений налогового законодательства.

Статья 116. Оценочное зонирование сельских территорий

Оценочное зонирование сельской территории формируется на основе схемы зонирования, разработанной в составе генерального плана сельского поселения и в структуре градостроительной планировочной организации территории сельского поселения. Схема оценочного зонирования применяется для установления всех видов земельных платежей. Оценочные участки, устанавливаемые в рамках работ по государственной кадастровой оценке территории сельского поселения также должны соответствовать единой схеме оценочного зонирования территории сельского поселения.

Статья 117. Плата за использование земель на территории сельских поселений

1. Использование земли на территории сельского поселения является платным в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации «О плате за землю». Формами платы за использование земли являются земельный налог и арендная плата.

2. Плательщиками земельного налога признаются организации и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, которым земля предоставлена в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, пожизненное наследуемое владение, временное пользование. Основанием для установления земельного налога является документ, удостоверяющий право собственности, владения, пользования земельным участком.

3. За земельные участки, предоставленные в аренду, взимается арендная плата.

Статья 118. Установление платы за землю

1. Исчисление земельного налога от кадастровой стоимости земель применяется с 01.01.2006 г. в соответствии с частью второй Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Финансирование работ по формированию земельных участков, выполняемых Администрацией поселения, осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения.

Статья 119. Земельный налог

1. Ставки земельного налога устанавливаются с учетом результатов оценки земель сельского поселения, исходя из средней ставки земельного налога, дифференцированной по экономическим зонам.

2. При изменении границ оценочных зон или пропорций ставок земельного налога Глава поселения направляет в Совет поселения проект нормативного правового акта о ставках земельного налога. Нормативно-правовой акт, утвержденный Советом поселения, должен быть опубликован не позднее, чем за месяц до начала очередного финансового года.

3. За земельные участки, не используемые или используемые не по целевому назначению, ставка земельного налога устанавливается в двукратном размере.

4. Основанием для принятия Советом поселения решения о взимании земельного налога в двукратном размере и направления соответствующего решения в налоговый орган является представление Администрации поселения о выявленных фактах несоответствия фактического использования земельного участка градостроительным требованиям и ограничениям к использованию этого земельного участка или не использования земельного участка более трех лет.

5. Двукратная ставка земельного налога устанавливается с момента принятия решения о ее взимании и применяется до устранения нарушения.

(ст.119, п.3,4,5 считать утратившим силу решение Совета Ореховского с\п от 27.05.2010г. № 182)

Статья 120. Арендная плата за земельные участки, находящиеся на территории сельского поселения

1. При аренде земель, находящихся в муниципальной собственности, органы местного самоуправления устанавливают базовые ставки арендной платы по видам использования земель и категориям арендаторов.

2. Временные понижающие коэффициенты к ставкам арендной платы за землю применяются для стимулирования и поддержки определенных отраслей поселкового хозяйства, а также исполнения соответствующих целевых программ сельского поселения.

3. Временные повышающие коэффициенты к ставкам арендной платы за землю применяются для обеспечения реализации мер по повышению эффективности использования земель сельских  поселений, а также исполнения соответствующих поселковых целевых программ.

4. Решением Совета поселения в целях учета инфляции может устанавливаться коэффициент индексации арендной платы за землю, обязательный для определения размеров арендной платы. Увеличение арендной платы за землю может производиться не чаще одного раза в год, а коэффициент индексации арендной платы за землю не может быть более 2.

5. Если договором аренды не установлено иное, арендная плата за землю вносится арендаторами ежеквартально равными долями не позднее 1 числа следующего за кварталом месяца, за 4 квартал – до 1 декабря текущего года.

6. Арендная плата за земельные участки взимается со дня предоставления земельного участка. При заключении договора аренды земельного участка на новый срок, арендная плата исчисляется со дня окончания срока аренды.

7. Размер, порядок, условия и сроки внесения арендной платы могут быть определены по результатам проведения торгов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков. В этом случае начальный размер арендной платы определяется по рыночным ставкам и исходя из рыночной стоимости соответствующих земельных участков в порядке, предусмотренном законодательством об оценочной деятельности.

## ГЛАВА 11. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И ОХРАНОЙ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ УСТАНОВЛЕННОГО ПОРЯДКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ЗЕМЕЛЬ ПОСЕЛЕНИЯ

Статья 121. Осуществление контроля за использованием и охраной земель на территориях сельского поселения

1. Муниципальный контроль за использованием земель на территории муниципального района осуществляется Администрацией поселения.

Муниципальный земельный контроль осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и в порядке, установленном нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

3. Контроль за соблюдением градостроительных требований к землепользованию осуществляет Администрация поселения.

4. Основными задачами, выполняемыми при осуществлении муниципального контроля за использованием земель, соблюдением градостроительных требований к землепользованию являются:

- контроль за соблюдением градостроительных требований и ограничений к использованию земельных участков;

- контроль за соблюдением сроков строительства на земельных участках;

- пресечение самовольного занятия земель;

- пресечение захламления земельных участков;

- выявление и пресечение фактов химического загрязнения, уничтожения плодородного слоя, порчи, других видов негативного изменения качественного состояния земельных участков по причине их ненадлежащего использования;

- обеспечение возмещения убытков, причиненных сельскому поселению в результате противоправных действий землепользователей.

Статья 122. Ответственность за нарушение Правил землепользования и застройки Ореховского сельского поселения, установленного порядка использования и охраны земель

Ответственность за нарушение настоящих Правил, установленного порядка использования и охраны земель муниципального района наступает по основаниям и в порядке, установленным федеральным и областным законодательством.

Статья 123. Рассмотрение дел об административных правонарушениях в области землепользования и застройки

1. По факту выявленного административного правонарушения Администрация поселения  извещает соответствующие государственные органы согласно законодательству Российской Федерации и Омской области об административных правонарушениях.

2. Дела об административных правонарушениях в области землепользования и застройки рассматриваются уполномоченными органами в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и законодательством Омской области.

Приложение №1 к

Правилам землепользования и застройки

Ореховского сельского поселения

Перечень публичных сервитутов, устанавливаемых на территории сельского поселения

Правовыми актами Главы сельского поселения могут устанавливаться публичные сервитуты для:

1) прохода или проезда через земельный участок;

2) использования земельного участка в целях ремонта коммунальных, инженерных, электрических и других линий и сетей, а также объектов транспортной инфраструктуры;

3) размещения на земельном участке межевых и геодезических знаков и подъездов к ним;

4) проведения дренажных работ на земельном участке;

5) забора воды и водопоя;

6) прогона скота через земельный участок;

7) сенокоса или пастьбы скота на земельных участках в сроки, продолжительность которых соответствует местным условиям, обычаям, за исключением таких земельных участков в пределах земель лесного фонда;

8) использования земельного участка в целях охоты, ловли рыбы в расположенном на земельном участке замкнутом водоеме, сбора дикорастущих растений в установленные сроки и в установленном порядке;

9) временного пользования земельным участком в целях проведения изыскательских, исследовательских и других работ;

10) свободного доступа к прибрежной полосе.